# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

## Часть 1. Природные условия

1.1. Климатическая характеристика.

Территория г. Лесосибирска относится к климатическому подрайону IB. Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а так же продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

Солнечная радиация:

Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а летом достигает 18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном небе составляет за год 5681 МДж/м2, при этом в январе за месяц этот показатель составляет 60 МДж/м2, а в июле – 903 МДж/м2. При средних условиях облачности радиационный баланс  деятельной поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1816 часов, средняя продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в июле до 2,6 ч в декабре.

Атмосферное давление:

В зимнее время над поверхностью формируется устойчивый Сибирский антициклон, обусловливающий ясную и морозную погоду со слабыми ветрами. Антициклональный тип погоды составляет до 60% за зиму. Среднее месячное атмосферное давление с ноября по март более 760 мм рт. ст. (1012,5 – 1017,2 гПа), летом, когда разрушается зимний антициклон, среднее месячное атмосферное давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст.

Температурный режим:

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее тепло. Одна ко низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. Его действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого периода. Поэтому до июня бывают заморозки.

Таблица 1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,0 | -19,5 | -10,7 | -0,9 | 7,1 | 15,1 | 18,5 | 14,9 | 8,2 | -0,5 | -12,3 | -20,7 | -1,9 |

Таблица 2- Климатические показатели и распределение их в течение года

| № | Климатические показатели | Единица измерения | показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | градус С | -1,9°С |
| 2 | Средняя температура января | градус С | -22,0°С |
| 3 | Средняя температура июля | градус С | +18,5°С. |
| 4 | Абсолютный минимум температур | градус С | –59°С |
| 5 | Абсолютный максимум температур | градус С | 37,0°С |
| 6 | Средняя дата наступления первого заморозка |  | 9.IX |
| 7 | Средняя дата наступления последнего заморозка |  | 29.V |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | дней | 102 |
| 9 | Суточный максимум осадков (наблюденный) | мм | 50 |
| 10 | Количество осадков за теплый период (апрель- октябрь) | мм | 360 |
| 11 | Количество осадков за холодный период (ноябрь- март) | мм | 141 |
| 12 | Среднегодовая скорость ветра | м/сек | 2,7 |
| 13 | Максимальная высота снежного покрова за зиму (в защищенном месте) | см | 72 |
| 14 | Дата первого заморозка |  | средняя – 9.IX наиболее позднего - 29.IX. |
| 15 | Дата последнего заморозка |  | средняя – 29.V наиболее раннего – 7.V |
| 16 | Продолжительность безморозного периода: максимум: | дней дней | 102 до 130 |
| 17 | Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤ 0°С | дней | 187 |
| 18 | Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤ 8°С (отопительный период) | дней | 245 |

Осадки: за год в Лесосибирске выпадает 501 мм осадков, из них жидких – 287 мм, твердых – 174 мм, смешанных – 37 мм. Распределение осадков в течение года неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает     360 мм (72%), в холодный период, с ноября по март, лишь 141 мм (28%). Годовой минимум осадков приходится на конец зимы -  начало весны. С середины мая осадки учащаются. Максимальное суточное количество осадков 5% обеспеченности – 44 мм.

Ветровой режим

Преобладающие направления ветра в течение всего года – юго-восточное, юго-западное и западное, их повторяемость в сумме составляет 59 %. Летом велика составляющая северо-западных ветров – 24%.

Таблица 3 - Повторяемость направлений ветра, %.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1 | 1 | 11 | 33 | 9 | 23 | 17 | 5 | 28 |
| Июль | 6 | 5 | 9 | 16 | 10 | 13 | 17 | 24 | 24 |
| Год | 4 | 3 | 10 | 21 | 10 | 19 | 19 | 14 | 18 |

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается слабыми ветрами и штилями, что   обусловливает высокий потенциал загрязнения атмосферы. Среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/с. В течение года наблюдается 50 дней с ветром более 8 м/с, 17 дней – с ветром более 15 м/с.

Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, северные ветра приносят холодный воздух

Таблица 4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,7 |

Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на земную поверхность в городе достаточно велико – 1650 ч/г., Лесосибирск, как и г. Красноярск, находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 2-х месяцев.

Средняя за зиму высота снежного покрова 58  см, максимальная в защищенном месте – 72 см. Снежный покров наблюдается 187 дней в году.  Средний запас воды в снежном покрове из наибольших за зиму – 143 мм.

Таблица 5 - Даты появления и схода снежного покрова (по м/с Енисейск)

|  | Дата появления снежного покрова | Дата образования устойчивого снежного покрова | Дата разрушения устойчивого снежного покрова | Дата схода снежного покрова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | 13. X | 25. X | 24. IV | 1. V |
| Самая ранняя | 24. IX | 8. X | 9. IV | 9. IV |
| Самая поздняя | 1. XI | 9. XI | 8. V | 26. V |

Климатические условия г. Лесосибирска относительно благоприятны для проживания и рекреации, позволяют заниматься приусадебным и пригородным сельским хозяйством.

При освоении территории города следует учитывать, что она относится к зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы, необходимо учитывать макро- и микроклиматические особенности, аэрологические характеристики местности. Условия для рассеивания вредных веществ неблагоприятны.

1.2. Инженерно-геологические условия.

В геологическом строении района принимают участие отложения юрского возраста и рыхлые четвертичные образования.

Отложения юрского возраста представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, мергелями, пластами бурых углей соболевской свиты.

Четвертичные отложения имеют в районе повсеместное распространение, они представлены, главным образом, отложениями пойменной террасы, отложениями первой и второй  надпойменных террас р. Енисей, отложениями пойменных и низких надпойменных террас малых рек и ручьев, озерно-болотными отложениями.

Общая мощность четвертичного чехла составляет 20-50 м в понижениях, 3-4 м - на водоразделах.

Пойменные отложения р. Енисей представлены преимущественно песчано-галечным, реже супесчано-глинистым материалом, общей мощностью до 20 м. Цоколь пойменной террасы р.Енисей опущен под урез реки на 5-15 м. Русловые отложения, слагающие косы, отмели, бечевник и выполняющие русло, представлены песчано-галечным материалом, а на порогах - валунно-глыбовым.

Аллювиальные отложения, слагающие первую надпойменную террасу р.Енисей, представлены в верхней части разреза супесчано-суглинистым материалом, ниже - песчано-галечниковым. Мощность аллювия достигает 20 м. Цоколь террасы, сложенный дочетвертичными породами, уходит под урез воды на 5-8 м. На отдельных участках - цоколь выше уреза на 1-1,5 м.

Аллювиальные отложения, слагающие вторую надпойменную террасу, имеют хорошо выраженное трехчленное строение. В нижней части разреза лежат галечники с крупными валунами, мощностью 15-20 м, выше - мелкозернистые и пылеватые пески и супеси, покрытые лессовидными суглинками или глинами. В верхней части разреза местами наблюдается погребенный почвенно-растительный слой. Цоколь, сложенный дочетвертичными породами, опущен под урез реки на 5-8 м.

Отложения пойменных и низких террас малых рек и ручьев представлены гравийно-галечниковым материалом с содержанием песков и супесей до 50%, реже со щебенкой коренных пород.

Озерно-болотные отложения, приурочены, главным образом, к тыловым частям пойменной и первой надпойменной террас. Представлены они, в основном, торфом и характерными болотными илами, под которыми обычно залегают пески-плывуны. Мощность отложений 2-12 м.

1.3. Гидрологические условия.

Город Лесосибирск расположен на левом берегу Енисей после слияния его с Ангарой, расход  воды которой больше на 24% расхода Енисея в месте слияния. Долина реки здесь расширяется, глубины резко возрастают до 10-15 м. Течении становится медленным. Долина реки ассиметрична – с узким крутым правым и широким левым бортами. Левый борт имеет четыре аллювиальные террасы с относительными высотами от 10 до 100 м. В районе Лесосибирска ширина долины Енисея превышает 1000 м. Скорость течения реки составляет 1,4 м/с.

Район г. Лесосибирска имеет хорошо разветвленную гидрографическую сеть, которая представлена рекой Енисей и впадающими в него малыми реками Маклаковка, Бурмакина.

Енисей - одна из крупнейших рек Восточной Сибири, образуется от слияния  Большого и Малого Енисея у г.Кызыл и впадает в Енисейский залив Карского моря. Длина реки от слияния Большого  и Малого Енисея до устья 3487 км. Общая площадь водосбора 2580000 кв.км.

Город Лесосибирск расположен в среднем течении реки Енисей в 1383 км от истока. Русло реки галечно-песчаное, шириной 2,5 - 3,0 км. Берега крутые, обрывистые, высотой 14-18 м.

До зарегулирования стока р.Енисей плотиной Красноярской ГЭС (1967г.) наводнения носили, в основном, следующий характер:   талых вод (снеговые) и смешанные (снегово-дождевые).

Весеннее половодье на р.Енисей в не зарегулированных условиях начиналось в апреле. Наивысшие уровни воды  до регулирования стока наблюдались в конце мая - начале июня. В этот период половодья иногда носили катастрофический характер.

Наполнение водохранилища Красноярской ГЭС с весны 1967г. по август 1970г. выразилось в изменении режима  стока р.Енисей. Так,  водность в створе ГЭС оказалась на 470 мз /сек. меньше многолетней, за счет этого была достигнута срезка высоких расходов воды в мае-июле, а в августе-сентябре часть воды была задержана в водохранилище, зато в зимний период увеличился в 2-3 раза  расход воды по сравнению с бытовым режимом реки в зимний период.

Ход уровней в условиях зарегулированного режима нарушается резкими подъемами, обусловленными попусками Красноярской ГЭС. Амплитуда проектных суточных колебаний уровней может достигнуть 2,1 м.

На участке р. Енисей, в пределах г. Лесосибирска, большое значение в изменении его режима и стока имеет режим и сток р. Ангары. Сток р. Ангары зарегулирован каскадом Ангарских ГЭС, режим которой находится в прямой зависимости от попусков ГЭС.

Таким образом, на исследуемом участке р.Енисей, в пределах г. Лесосибирска, ее режим и сток находятся в прямой зависимости от попусков с Красноярской и Ангарских ГЭС.

Наивысшие уровни воды р. Енисей 1% и 5% обеспеченности в г. Лесосибирск (38 км от устья р. Ангара по лоции) равны соответственно 80,01 м БС и 79,22 м БС (письмо №1124 от 31.05.2007, см. приложение 2).

Река Енисей- река полизональная, выделение стока по сезонам невозможно. В таблице 12 представлены сведения о наибольшем годовом расходе воды, минимальном летним и зимним расходами.

Таблица 6 - Характерные расходы воды р.Енисей в г. Лесосибирске.

| Год | Наибольший расход | Дата | Наименьший зимний расход | Дата | Наименьший летний расход | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 21800 | 22,23.05 | 2140 | 22,12.69 | 7820 | 23.09 |
| 1971 | 25100 | 13.05 | 3600 | 18.11.70 | 6650 | 14,15.10 |
| 1972 | 17700 | 14.05 | 4180 | 05.12.71 | 6980 | 18.10 |
| 1973 | 32900 | 28.05 | 3330 | 25.11.72 | 6610 | 24,25.10 |
| 1974 | 19900 | 30.05 | 3080 | 09.01 | 6930 | 04.09 |
| 1975 | 21900 | 10.05 | 2320 | 01.12.74 | 6140 | 21.10 |
| 1976 | 14800 | 14.05 | 2860 | 04.12.75 | 7160 | 18.10 |
| 1977 | 20200 | 11,12.05 | 2990 | 10,11.11.76 | 6710 | 14-16.10 |
| 1978 | 22900 | 12.05 | 3740 | 10.11.77 | 6400 | 22.09 |
| 1979 | 21800 | 22.05 | 3080 | 19.11.78 | 5020 | 19.10 |
| 1980 | 20000 | 19.05 | 3480 | 21.11.79 | 6220 | 21.10 |
| 1981 | 17800 | 09.05 | 4210 | 19.11.80 | 5790 | 16.10 |
| 1982 | 16800 | 24.05 | 3060 | 06.03 | 6380 | 01.10 |
| 1983 | 22700 | 21.05 | (3240) | 05.01 | 5330 | 01.11 |
| 1984 | 22700 | 15.05 | 3190 | 23.11.83 | 7080 | 05-21.09 |
| 1985 | 20800 | 20.05 | 4800 | 20.11.84 | 6740 | 21.10 |
| 1986 | 20300 | 20.05 | 4700 | 11.11.85 | 5840 | 25.10 |
| 1987 | 13400 | 18,21.05 | 3590 | 20.11.86 | 6540 | 24.10 |
| 1988 | 17800 | 14.05 | (4090) | 17.11.87 | 6580 | 18.10 |
| 1989 | 27900 | 24.05 | 4860 | 16.11.88 | 6330 | 25.10 |
| 1990 | 16100 | 18.05 | 3980 | 16.11.89 | 5790 | 21.10 |
| 1991 | 19600 | 20.05 | 3510 | 14.11.90 | 6900 | 23.10 |
| 1992 | 29200 | 20.05 | 3920 | 02.12.91 | 6470 | 30.10 |
| 1993 | 12500 | 06.05 | 4260 | 12.11.92 | 6660 | 23.07 |
| 1994 | 22000 | 10.05 | 3990 | 17.11.93 | (6700) | 03.11 |
| 1995 | (20100) | 12.05 | (3160) | 14.12.94 | (5440) | 13.11 |
| 1996 | 17900 | 25.05 | 5440 | 13.11.95 | 6640 | 29,30.07 |
| 1997 | 24800 | 30.04 | (4040) | 10.12.96 | 5590 | 06.10 |
| 1998 | 20800 | 20.05 | (3650) | 24.11.97 | 6550 | 29.10 |
| 1999 | 27900 | 11.05 | 4000 | 10.11.98 | 6100 | 29.10 |
| 2000 | 20100 | 10.05 | 3880 | 04.01 | 5460 | 20.10 |
| 2001 | (33500) | 18.05 | 4700 | 27.10.00 | 7320 | 30.08 |
| 2002 | 24800 | 15.05 | 4600 | 04.12.01 | 7520 | 17.10 |
| 2003 | 17500 | 19.05 | (4310) | 21.11.02 | 6020 | 24,25.10 |
| 2004 | 30900 | 23.05 | 4180 | 28.11.03 | 8110 | 23.08 |
| 2005 | 20600 | 23.05 | 5800 | 04.12.04 | 7220 | 03.11 |
| 2006 | 22400 | 27.05 | 5190 | 01,02.02 | 7480 | 02-04.10(2) |

Примечание: Скобки означают приближенность величины расходов воды (по разным причинам).

Река Енисей является основной водной артерией края, средний многолетний расход воды составляет 7750 м3/сек., наибольший 57400 м3/сек.

Водопост Красноярского Гидрометцентра расположен в районе г. Енисейска. Начало осенних ледовых явлений на Енисее в данном створе приходится в среднем на 24 октября, начало ледостава – на 13 декабря, весенний ледоход начинается с 22 апреля и длится до 20 мая. Общая продолжительность ледостава – 126 суток, всех ледовых явлений – 209 суток.

Средняя скорость течения при максимальном расходе воды, равном 12400 м3/с (1988 г.), составляет 1,92 м/с, наибольшая скорость потока при этом расходе –  2,80 м/с. Наименьшая средняя скорость течения – 0,71 м/с.

Более всего воды реки Енисей прогреваются в августе-сентябре (в среднем 11,1-11,2°С), наивысшая температура воды за год – 14,4°С.

Малые реки питаются в основном за счет окружающих город болот и впадают в Енисей в пределах городской застройки.

1.4. Гидрогеологические условия

Подземные воды рыхлых четвертичных отложений, которые подразделяются на:

- подземные воды современных аллювиальных и озерно-болотных отложений;

- подземные воды современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений пойменных и низких надпойменных террас малых рек;

- подземные воды верхнечетвертичных аллювиальных отложений первой и второй надпойменных террас р.Енисей.

Подземные воды современных аллювиальных и озерно-болотных отложений приурочены к отложениям пойменной террасы р.Енисей и озерно-болотным отложениям. Данный водоносный комплекс имеет ограниченное распространение.

Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками, гравийно-галечниковыми отложениями пойм и торфяниками. Мощность изменяется от 1,5 до  15 м.

Кровля водоносного комплекса сложена супесчано-суглинистыми отложениями, подошва - дочетвертичными породами.

Коэффициент фильтрации песчано-галечниковых отложений от 2.0 до 20,0 м/сут. Глубина зеркала подземных вод изменяется от 0.3 до 14.0 м. Разгрузка происходит в русло р.Енисей, а также в болота с открытыми окнами воды. Питание инфильтрационное, на некоторых участках возможен подток воды из других водоносных горизонтов. Режим прибрежный (тесно связан с колебаниями уровня р.Енисей).

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, реже натриевые с минерализацией 0,1-0,4 г/л.

Подземные воды современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений пойменных и низких надпойменных террас малых рек пространственно занимают площади долин малых рек и ручьев в виде узких полос.

Водоносный комплекс представлен гравийно-галечниковыми отложениями с содержанием песков и супесей до 50%, реже со щебенкой коренных пород, не имеет единого водоупора. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород 14-15 м/сут.

Зеркало подземных вод повторяет поверхность рельефа, постепенно снижаясь к реке, дренирующей водоносный комплекс. Питание - инфильтрационное, а также за счет перетока вод из других водоносных комплексов. Режим прибрежный, зависит от колебания уровней поверхностных водотоков. Разгрузка вод происходит в русла малых рек и ручьев.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,3 - 0,4 г/л.

Подземные воды верхнечетвертичных аллювиальных отложений первой и второй надпойменных террас р.Енисей наиболее широко распространены на исследуемой территории.

Водовмещающими породами водоносного комплекса являются пески, песчано-галечниковые и гравийно-галечниковые отложения, которые сверху почти повсеместно перекрываются супесями и суглинками мощностью до 5 м.

Наиболее распространенными на данной территории являются отложения первой надпойменной террасы, подземные воды которых приурочены к нижней части разреза, сложенной песками и галечниками, мощность которых достигает 20 м.

Отложения второй надпойменной террасы распространены несколько меньше. Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески мощностью до 20 м с валунно-галечниковыми отложениями в основании мощностью до 5 м. Коэффициент фильтрации изменяется от 10 до 17 м/сут.

Подземные воды первой и второй надпойменных террас р.Енисей гидравлически связаны между собой и представляют единый водоносный комплекс. Питание водоносного комплекса - инфильтрационное. Разгрузка подземных вод происходит, главным образом, в долины рек и ручьев в виде нисходящих рассеянных родников, часто заболачивающих долины, а также в нижележащие отложения.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0.1 - 0,6 г/л.

Данный комплекс является в настоящее время основным источником водоснабжения населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Проведенный Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий (КРАСНОЯРСКТИСИЗ) комплексный анализ материалов изысканий по г.Лесосибирску позволил  сделать вывод о том, что гидрогеологические условия территории г.Лесосибирска крайне неблагоприятны и требуют особого подхода при хозяйственной деятельности человека.

Рассматриваемый район имеет низкие поймы р.Енисей и р.Маклаковки, высокую пойму р.Енисей и две надпойменные террасы, геологическое строение которых однотипно. Четвертичные отложения представлены гравийно-галечниковыми хорошо проницаемыми грунтами, перекрытыми повсеместно суглинистыми отложениями малой проницаемости при достаточно большой мощности.

Расположение на дневной поверхности отложений малой проницаемости способствует образованию верховодки, т.к. инфильтрация ливневых, талых и паводковых вод происходит крайне медленно.

Фактором, усложняющим хозяйственную деятельность человека, является заболоченность обширных территорий. Заболочены низкие поймы, которые почти ежегодно затапливаются паводком: старичные понижения первой надпойменной террасы, где высок уровень грунтовых вод, местами подошвы первой и второй надпойменных террас, где происходит разгрузка вышележащих водоносных комплексов в виде рассеянных родников.

При этом иловатые суглинки и супеси, подстилающие торф, обладают водоупорными свойствами, четвертичный водоносный комплекс имеет местный напор, достигающий по отдельным скважинам 11 м.

Глубина залегания подземных вод на участке колеблется в пределах 0,0 - 8,9 м. Движение подземных вод осуществляется в сторону р.Енисей, кроме того имеет место локальная разгрузка в р. Маклаковку. Уклон зеркала подземных вод изменяется от 0,003 до 0,013.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,1 - 0,6г/л.

## Часть 2. Градостроительная оценка района размещения города

2.1. Ситуационные факторы.

МО ГО Лесосибирск граничит с территории Енисейского района  и располагается на равнинном берегу Енисея в 33 км к северо-западу от устья Ангары, -270 км

к северу по Енисейскому тракту от г. Красноярска.

В муниципальное образование входит  р.п. Стрелка, который расположен в устье двух больших рек Енисея и Ангары и п. Усть-Ангарск на противоположном  берегу Ангары.

Выгодное транспортно-географическое положение – главный фактор развития Лесосибирска, позволивший ему «отобрать» многие функции у соседнего города Енисейска. Связь района с краевым центром осуществляется железнодорожным, автомобильным и речным транспортом.

Город сложился путем объединения ряда поселков, и имеет ленточную структуру, вытянут вдоль Енисея. Его протяженность вдоль Енисея составляет 33 км.

Город состоит из отдельных жилых массивов, группирующихся вокруг предприятий и соединенных бетонной автотрассой с регулярным пассажирским сообщением. Планировочная ситуация характеризуется чередованием промышленных, коммунально-складских и селитебных зон. В связи с необходимостью доставки лесоматериалов по реке деревообрабатывающие предприятия размещены вдоль берега, почти вся прибрежная зона занята промышленными территориями.

Перспективы развития города связаны с его ролью регионального транспортного узла и ростом эффективности лесопромышленного комплекса, более глубокой переработки древесины.

2.2. Ресурсные возможности.

Экономика города отличается моноотраслевой структурой, ее основной отраслью является лесоперерабатывающая, которая составляет 95% от суммы произведенных товаров и услуг.

Древесная растительность представлена, в основном, березовыми колками и рощами. К северу в зоне тайги, распространены сосна, пихта, лиственница, ель, кедр. Вокруг населенных пунктов растут возобновленные, разреженные березово-сосновые леса с хорошо развитым травяным покровом, как правило, используемые под выгоны и сенокосы.

Лесные ресурсы позволяют развивать в районе охоту (соболь, белка, козы, боровая дичь), пчеловодство, сбор грибов и ягод, заготовка дикорастущих трав.

Река Енисей, на берегу которой находится Лесосибирск, зимой замерзает и не может использоваться в транспортных целях.

Электроэнергией район обеспечен, имеет крупный источник электроэнергии – развитую сеть линий электропередача напряжением 220,110 и 35кв.

2.3. Интенсивность освоения территории

Территория муниципального образования  характеризуется достаточно высокой степенью хозяйственного освоения, по состоянию на 01.01.2007г здесь проживало 69,8 тыс.жителей, из них: в г Лесосибирске - 64,4 тыс. человек, в рп Стрелка - 5,4 тыс. человек.  Численность муниципального образования составляет  2,4% населения края. Плотность населения 260,6 чел. на 1 кв. км. против 2635,6 чел. на 1 кв.км в целом по краю.

Из общего объема инвестиционных вложений наибольшую часть занимают инвестиции в основной капитал производственного назначения.

В структуре жилищного фонда значительную долю (56%.) занимают многоэтажные 5-8эт. дома.

Уровень обеспеченности населения района объектами культурно-бытового обслуживания оценивается как удовлетворительный. Низкая обеспеченность объектами коммунального хозяйства.

2.4.Уровень жизни населения

Таблица 7 - Значение г. Лесосибирска  в Красноярском крае

| № | Наименование | Един. измер. | Красноярский край | Лесосибирск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в един. измер. | в %% к краю |
| 1. | Территория | тыс. кв.км | 2339,7 | 0,271 | 0,011 |
| 2. | Население | тыс.чел. | 2942,0 | 70,6 | 2,4 |
| 3. | Плотность населения района | чел./км2 | 1,3 | 260,6 | - |
| 4 | Продукция промышленности (по данным 2004г). | млрд.руб. | 231,4 | 4,73 | 2 |
| 7. | Численность занятых в экономике | тыс.чел. | 1427,0 | 28,7 | 2,0 |
| 8. | Инвестиции в основной капитал | млрд.руб. | 34,0 | 0,26 | 0,76 |
| 9. | Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования | км .дор. 1000 км2 тер. | 5,0 |  | - |
| 10. | Обеспеченность жильем | м2 общ. пл. на 1 чел. | 20,0 | 20,3 | - |
| 11. | Обеспеченность больничными койками | коек на 1тыс.жит. | 11,6 | 1,1 | - |
| 12. | Охват детей дошкольными учреждениями | % от числа детей дошкольного возраста | 47,6 | 32,0 | - |

2.5. Анализ ситуации и проблемы социально-экономического развития городского округа.

Лесосибирск является одним из наиболее развитых в социально-экономическом отношении городских образований в районе и имеет перспективы дальнейшего промышленного развития. Административный статус города предполагает, что наряду с основным производством необходимо развивать  в городе обслуживающие отрасли.

Анализ современного состояния экономики, ресурсных возможностей развития, а также оценка ситуационных и градостроительных факторов района в целом позволили выявить следующее:

1. Выгодное транспортно-географическое положение района, в котором расположен г. Лесосибирск;

2. Город  перспективный, обладает достаточно высоким социально-экономическим потенциалом.

3. Район и город имеют четко выраженную промышленную специализацию, которая развивается на базе сырьевых природных ресурсов (лес).

Вышеперечисленные факторы создают благоприятные условия для развития г. Лесосибирска. Однако неопределенность в экономике, нарушение производственных и потребительских связей в последние годы сдерживает темпы  дальнейшего развития района и города.

Основными социально-экономическими проблемами развития города являются:

-дефицит энергетических мощностей тормозит развитие промышленности, что негативно влияет на уровень занятости населения;

-низкий уровень доходов населения при высоком росте цен;

-общий процесс старения населения города в связи со снижением рождаемости, естественной убылью и притоком мигрантов пенсионного возраста из прилегающих районов;

-высокая степень ветхого и аварийного жилья;

-дотационный характер городского бюджета и его дефицитность, обуславливает отсутствие в городе бюджета развития, что препятствует экономическому росту и реализации социальных и других проектов.

-низкая обеспеченность объектами соцкультбыта (не хватает детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, больничных коек, служб быта);

-недостаточное развитие централизованных систем инженерного оборудования (особенно по теплоснабжению и очистке сточных вод);

-неудовлетворительное развитие транспорта;

-низкая обеспеченность объектами коммунального хозяйства

Основные факторы с оценкой приведены ниже.

Таблица 8

| Фактор | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Геополитическое положение | - мощный транспортный узел, наличие железнодорожных и автомобильных дорог, водного сообщения. | - северное, периферийное положение относительно важных центров России - неблагоприятный климат. |
| Население | - высокий образовательный уровень населения | - недостаток рабочих мест - большая доля пенсионеров |
| Пространственная организация, градостроительное регулирование | - наличие свободных земельных участков: - для жилищной застройки, промышленные территории, коммунально-складские территории; - наличие банка данных о свободных производственных площадях. | - отсутствие в требуемом объеме технических и программных материалов для создания градостроительного кадастра. |
| Природная среда | - улучшенное состояние атмосферного воздуха относительно крупных промышленных центров (более низкий среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха ИЗА) | - отсутствие подземных водозаборов - отсутствие комплексных очистных сооружений - отсутствие производственных линий по переработке отходов производства |
| Жилищная сфера | - высокая степень обеспеченности жилищного фонда коммунальными сетями | - Высокий уровень износа жилищного фонда; - Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда |
| Инженерная инфраструктура, транспорт и связь | - уровень общегородского благоустройства выше, чем в среднем по краю. | - Устаревшая материально – техническая база; - Высокая степень износа городских инженерных коммуникаций. - Малый пассажиропоток на городских маршрутах в связи с большой протяженностью межостановочных интервалов - Плохое состояние дорожной сети, малая пропускная способность дорог |
| Социальная сфера | - развитая социальная среда; - наличие системы образования: от дошкольного до высшего профессионального; - сложившаяся система работы по подготовке и проведению праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований; - система спортивно – оздоровительной работы с населением всех возрастов; - сформирована система организации свободного времени горожан. | - Устаревшая материально- техническая база социальной сферы; - Необходимость улучшения здоровья матери и ребенка. |
| Экономический потенциал | - высокий промышленный потенциал; - наличие филиалов 6 банков; - большое количества сырья для лесоперерабатывающей промышленности; | - Недостаток мощностей для переработки отходов лесопильного производства; - Удаленность от рынков сбыта продукции лесоперерабатывающей промышленности; - Недостаток энергоресурсов для развития производства |

## Часть 3. Характеристика современного состояния и условия развития городского округа.

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании.

С 1640 года на месте современного Лесосибирска существовала деревня Маклаков Луг. В XIX веке Маклаково становится центром волости. После Великой Отечественной Войны в районе Маклаково построены крупные лесопильные заводы для переработки ангарской сосны: Новоенисейский и Новомаклаковский лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты, лесоперевалочная база и лесоперевалочный комбинат. Открывается железнодорожная ветка Ачинск-Маклаково, протяженностью 274 км, которая соединила посёлок с железнодорожной Сибирской магистралью. Для рабочих построены посёлки Новомаклаково и Новоенисейск.

15 января 1975 года на базе пристаней «Енисейск» и «Маклаково» создан Лесосибирский порт - ныне дочернее предприятие Енисейского речного пароходства.

Решением Президиума Верховного Совета РСФСР № 185 от 21 февраля 1975 года посёлки Маклаково и Новомаклаково преобразованы в город Лесосибирск. В 1989 году к Лесосибирску присоединён посёлок Новоенисейск.

Статусом городского округа наделен Законом Красноярского края от 25.02.2005 № 13-3128 "Об наделении муниципального образования город Лесосибирск статусом городского округа"

В состав городского округа г. Лесосибирск входят: город Лесосибирск, рабочий поселок Стрелка, поселок Усть-Ангарск.

3.2. Анализ реализации генерального плана города 1988г.

Генеральный план г. Лесосибирск разработан институтом «Красноярскгражданпроект» (ГПКК ТГИ «Красноярскгражданпроект») в 1988г. на население 83,6 тыс.чел. Принятый в проекте расчетный срок 2010 год (1995г. – I очередь) позволяет оценить реализацию на уровне 2006 года.

Развитие экономической базы города в сроки определенные генеральным планом пришлось на не созидательный кризисный период, смену экономического курса в стране, потому проектные решения генерального плана в большинстве своем не были реализованы.

Формирование городской среды по основным позициям происходило в соответствии с архитектурно-планировочными  решениями проекта в части функционального зонирования территории, жилой застройки. Темпы жилищного строительства, объектов социальной сферы, ниже предусмотренных генеральным планом.

Промышленность.

Генеральным планом к 2000 году предусматривался значительный рост численности рабочих в легкой промышленности, а также предприятий общепита, рост численности кадров должен увеличиться в два три раза, некоторые предприятия (Пивной завод, гидролизно-дрожжевой завод) должны быть введены в эксплуатацию к данному сроку. Общую численность занятых в отраслях промышленности прогнозировалось увеличить. до 23,32 тыс. чел.

В действительности объемы производства и численность занятых на градообразующих действующих предприятиях промышленности к 2004 году по сравнению с 1988 годом сократились. Часть предприятий прекратили свою деятельность (Енисейский ЦБК, Саратовская ЛПБ, целинградская ЛПБ, рыбозавод, ферросплавный завод, предприятия пищевой промышленности). Введено несколько новых предприятий ОАО «Лесосибирскстрой», ООО «Хуанхэ групп», ТОО «Контракт».

Генпланом предусматривалось сохранение уровня развития строительных организаций и дальнейшее развитие внешнего транспорта. В настоящее время численность занятых в строительстве почти в 6 раз меньше уровня 1975 года и прогнозированного на 2000 год, что вызвано негативными явлениями в экономике в этот период, значительным сокращением прогнозируемых ранее масштабов развития, сокращением инвестиционных программ.

Сопоставление численности занятых в экономике по генплану 1988 года с современным состоянием характеризуется следующими данными.

Таблица 9

| №№ п/п | Наименование отраслей | Ед. изм | генплан 1988г. |  | Современное сост. 2005г. | Коэф. реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1988г. | 2000г. |  |  |
| 1 | Промышленность, в т.ч. | чел. | 16820 | 23320 | 10512 | 45,1 |
|  | ОАО «Лесосибирский-ЛДК-1» | чел. | 3468 | 3480 | 3164 | 90,9 |
|  | ЗАО «Новоенисейский ЛКХ» | чел. | 4490 | 4500 | 3026 | 67,2 |
|  | ЗАО «Лесосибирский ЛПК» | чел. | 1569 | 1600 | 363 | 22,7 |
|  | ОАО «Лесосибирский КЭЗ» | чел. | 681 | 800 | 394 | 49,3 |
|  | МУП «Абалаковский ЛПБ» | чел. | 410 | 430 |  |  |
|  | -Прочие предприятия | чел. | 6202 | 12510 | 3565 | 28,5 |
| 2 | Строительство | чел. | 2972 | 14300 | 441 | 3,1 |
| 3 | Транспорт и связь | чел. | 1269 | 1805 |  |  |
| 4 | Другие отрасли градообразующей группы | чел. | 954 | 1820 |  |  |
| 5 | Градообразующая группа | чел. | 12239 | 39600 | 16700 | 0,42 |
| 6 | Обслуживающая группа | чел. | 3522 | 20600 | 11990 | 0,58 |
|  | Всего занято в экономике (самодеятельная группа населения) | чел. | 27372 | 47520 | 28690 | 0,6 |

Таблица 10 - Структура занятости населения в экономике по проектным предложениям генплана 1988г. в сравнении с существующим положением г. Лесосибирск.

| №№ п/п | Сфера деятельности | генплан 1988г. |  |  |  | Современное сост. (2005г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1988г. |  | 2000г. |  | т.чел |  | % |
|  |  | т.чел | % | т.чел | % |  |  |  |
| 1. | Промышленность | 16,8 | 61,4 | 23,3 | 49,1 | 12,9 | 77 |  |
| 2. | Строительство | 3,0 | 10,9 | 14,3 | 30,1 | 0,45 | 2,7 |  |
| 3. | Энергетика | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 0,422 | 8,2 |  |
| 4. | Транспорт и связь | 1,3 | 4,9 | 1,8 | 3,8 | 1,804 | 10,7 |  |
| 5. | Коммунально-складские прочие организации | 1,0 | 3,5 | 1,8 | 3,8 | 0,4 | 2,3 |  |
| 6. | Среднее специальные учебные заведения | 0,6 | 2 | 0,9 | 1,9 | 0,39 | 2,3 |  |
| 7. | Административно-хозяйственные организации внегородского значения | 3,6 | 13,2 | 3,8 | 8 | 0,17 | 1,01 |  |
| 8. | Прочие неучтенные, резерв | 0,9 | 3,2 | 0,9 | 1,9 | 0,173 | 1,03 |  |
|  | ВСЕГО: | 27,4 | 100 | 47,5 | 100 | 16,712 | 100 |  |

Таблица 11

| №№п/п |  | генплан 1988г. |  |  |  | Современное сост. (2005г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1988г. |  | 2000г. |  | т.чел | % |
|  |  | т.чел | % | т.чел | % |  |  |
| 1 | Население – всего | 83,6 | 100 | 100 | 100 | 70,6 | 100 |
| 2 | Занято в экономике в т.ч. |  |  | 60,2 | 60,2 | 28,7 | 41 |
|  | - в градообразующих отраслях |  |  | 39,6 | 39,6 | 16,7 | 24 |
|  | - в обслуживающих отраслях |  |  | 20,6 | 20,6 | 11,99 | 17 |

Сравнение проектных данных генплана 1988г. с современным состоянием показывает:

-суммарная численность градообразующих и обеспечивающих групп в общей численности населения существенно ниже – 60,2%, чем по проекту – 41%;

-отставание имеет место и по обслуживающей группе (17% против 20,6% по проекту), и особенно по градообразующей группе 24% (фактически) и 39,6% (по проекту);

-транспорт и связь, являясь доминирующей отраслью в структуре занятости населения в настоящее время (10,7%), не достигли масштабов развития предусмотренных генпланом 1988г. по численности занятых в отрасли (1,8 тыс.чел. вместо 3,8 тыс.чел).

Население. Город Лесосибирск является важным центром межселенного обслуживания на севере региона. Административно в состав Лесосибирского городского округа включены рабочий посёлок Стрелка (5,4 тыс.чел.) и посёлок Усть-Ангарск (230 чел.).

В результате отставания в развитии градообразующих и обслуживающих отраслей в городе не была достигнута расчетная численность населения предусмотренная генпланом – 100 тыс.чел. к 2000 году. В настоящее время она составляет 69,89 тыс.чел. или 70,6% от прогнозируемой. Более того, численность населения снизилась по сравнению с 1988 годом – исходным уровнем предшествующего генплана (83,6 тыс.чел.) на 16,4 %.

Таблица 12 - Сопоставление изменений структуры населения города, в %%;

| №№ п/п | Возрастные группы | По генплану 1988г. |  | Современное состояние 1.01.2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1988г. | 2000г. |  |
| 1. | Моложе трудоспособного | 26,6 | 26 | 13,5 |
| 2. | Трудоспособное | 45,4 | 58 | 45,6 |
| 3. | Старше трудоспособного | 14,9 | 16 | 11,5 |

В предшествующем проекте не учтена долговременная тенденция постарения населения – сокращение доли молодежных возрастов и возрастание доли группы старше трудоспособного возраста при относительно стабильной доле населения в трудоспособном возрасте. В Лесосибирске негативные демографические процессы (постарение населения) происходили очень активно.

К тому же в настоящее время появилась группа населения в трудоспособном возрасте, которая ранее была неведома проектной практике – трудоспособное население не занятое в экономике и учебой, а также не занятое в личном подсобном хозяйстве – это безработные – 2,4% населения города (официально зарегистрированные).

Социальная инфраструктура. Намечаемый уровень обеспеченности населения объектами соцкультбыта характеризуется коэффициентами реализации от 0,1 до 3,1. Значительно увеличилось за последнее годы количество торговых площадей, по другим объектам соцкультбыта нормальный уровень обслуживания населения не достигнут. Недостаточно в городе предприятий общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Таблица 13 - Уровень реализации решений генплана социальной инфраструктуры. Реализация нормативов.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | генплан 1988г. |  | Совр. сост. | Коэффициент реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1988г. | 2000г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жилищный фонд | м2 общ.пл. чел. | 14,5 | 18,5 | 21,1 | 1,1 |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест на 1тыс. жит. | 41,3 | 28,8 | 32 | 1,1 |
| 3. | Общеобразовательные школы | -- // -- | 75,3 | 91,3 | 177 | 1,9 |
| 4. | Библиотеки | тыс. экземпляров на 1тыс. жит. | 3,3 | 2,5 | 3,8 | 1,5 |
| 5. | Дома культуры | мест на 1тыс. жит. | 19 | 15 | 21,4 | 1,4 |
| 6. | Спортзалы | м2 площади пола на 1 тыс.чел. | 23,9 | 11 | 34,3 | 3,1 |
| 7. | Больницы | коек на 1тыс.чел. | 10,6 | 7,6 | 9,4 | 1,2 |
| 8. | Поликлиники | пос. в день на 1тыс. чел | 21,5 | 13,5 | 25,5 | 1,9 |
| 9. | Торговые учреждения | м2 торг. площ. на 1 тыс.чел. | 108 | 74,7 | 350 | 3,2 |
| 10. | Предприятия общественного питания | пос.мест. на 1тыс. чел. | 12,7 | 14,8 | 16 | 1,1 |
| 11. | Гостиницы | мест на 1тыс. чел | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 0,4 |
| 12. | Бани | п.мест на 1 тыс.чел. | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 1,1 |

Примечание:

* - нормы были рассчитаны с учетом обслуживания населения района или близлежащих населенных мест соответствующими объектами соцкультбыта.

В натуральных показателях коэффициенты реализации проектных решений генплана не рассматривалось, так как объемы нового строительства объектов инфраструктуры были рассчитаны на население 100 тыс.чел., которое не было достигнуто, а наоборот сократилось по сравнению с 1988 годом.

Жилищный фонд города, согласно генплана 1988 г., предположительно должен был возрасти в 1,9 раза (с 702,9 тыс.м2 до 1320 тыс.м2) при росте численности населения в 1,2 раза. Обеспеченность жильем должна была увеличиться с 14,5 м2/чел. до 16 м2/чел. к расчетному сроку.

По данным статистического бюллетеня №5-54 «Жилищный фонд Красноярского края » жилищный фонд города оценивается в 1474,1 тыс.м2, т.е. увеличился в 1,13 раза при снижении численности населения в 1,17 раза. В результате обеспеченность жильем увеличилась по сравнению с запроектированной в 1,1 раза и составляет в настоящее время 21,1 м2/чел., вместо предусмотренной в ранее выполненном генплане 18 м2/чел.

В проекте генплана предусматривалась активная реконструкция города – многоэтажная застройка на территориях сносимой малоэтажной. Сносу по разным причинам подлежало около трети малоэтажного жилищного фонда. В действительности процесс замены малоэтажной застройки многоэтажной происходил менее активно. Таким образом, предполагавшейся реконструкции жилой застройки города не произошло.

3.3. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки.

Для Лесосибирска характерна линейная планировочная структура. Город протянулся по левому берегу Енисея на 33 км полосой. Функциональное зонирование территории довольно четкое. Выделяется 3 промышленных зоны: южная, центральная и северная. Кроме того, ряд предприятий вкраплены в жилую застройку. Территория состоит из ряда исторически сложившихся при предприятиях образований: п. Маклаково, Ново-Маклаково, п. Черемушки, п.Мирный, п. Строитель. В целом, сейчас единого жилого образования город не представляет, в чем и состоит один из главных недостатков сложившейся планировочной структуры.

Общегородского центра, как такового, не имеется. Часть объектов городского значения размещается по ул. Горького в старой части города (бывший п. Маклаково) и частично в бывшем п. Ново-Маклаково (Южный район). Начато формирование нового общегородского центра.

Основными недостатками застройки города являются:

- некомпактность (растянутость) города;

- низкая плотность застройки;

- значительная протяженность улично-дорожной сети (площадь улиц в структуре городского баланса земель занимает значительный удельный вес),

- отсутствие четко выраженного городского общественного центра;

- ветхий жилищный фонд, а также жилищный фонд с большим процентом износа, который требует сноса или капитального ремонта и реконструкции, составляет третью часть по общей площади и половину по количеству строений;

- отсутствие пространственной организации промышленных зон, наличие свободных, заброшенных территорий, появившихся в результате ликвидации ряда предприятий вследствие экономического кризиса.

3.4. Жилищный фонд.

Для Лесосибирска характерна линейная планировочная структура. Жилая территория состоит из отдельных жилых массивов, группирующихся вокруг предприятий и соединенных бетонной автотрассой с регулярным пассажирским сообщением: Ново-Енисейский, Центральный, Южный, п. Колесниково. На перспективу планируется построить микрорайоны Энергетик, Лесной, Боровой, Недолгий.

Жилищный фонд города в основном состоит из малоэтажных домов. В последнее время ведется строительство многоэтажных домов.  Территория жилой зоны г. Лесосибирска на современном этапе составляет 2592 га.

Согласно имеющимся данным паспортов города динамика жилищного фонда г. Лесосибирска характеризуется следующими данными (таблица 14).

Таблица 14 (на конец года)

| Показатели | Население, тыс.чел. | Общая жилая площадь, тыс.м2 | Обеспеченность жильем, м2/чел. | Ввод в действие жилищного фонда, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 72,7 | 1403,1 | 19,3 | 17,3 |
| 2000 | 72,2 | 1415,1 | 19,6 | 11,3 |
| 2001 | 71,5 | 1558,7 | 21,8 | 9 |
| 2002 | 71 | 1370,3 | 19,3 | 5,3 |
| 2003 | 70,8 | 1437,2 | 20,3 | 13,9 |
| 2004 | 70,6 | 1451,9 | 20,4 | 12,8 |
| 2007 | 69,8 | 1474,1 | 21,1 | 22,2 |
| 2008 | 69,6 | 1474,1 | 21,2 | 0 |

Общая площадь освобожденных помещений в рамках реализации региональной программы по переселению граждан – 23,54 тыс.м.кв.

По уточненным данным на основании материалов технической инвентаризации и по результатам проведенного обследования, а также согласно статистическому бюллетеню №5-54 «Жилищный фонд Красноярского края в 2006 году» (стр.4.) жилищный фонд города на 01.01.2007г года  составил 1474,1 тыс.м2 общей площади. Обеспеченность жилищным фондом 21,1 м2/чел.

По количеству строений жилищный фонд на 78% состоит из одноэтажных домов усадебного типа;

- 2-3-5-этажные дома составляют 22% по количеству строений, в которых размещено 79,6% общей площади жилищного фонда;

- в деревянных домах размещено 44% общей площади жилищного фонда города.

Большая часть жилья в городе (70,6%) находится в собственности граждан и юридических лиц или у частных домовладельцев (1040,7 тыс.м2). Муниципальное и государственное жилье составляет 29,4%  общей площади жилищного фонда (433,4 тыс.м2). На обслуживании у жилищно-коммунального муниципального предприятия находится 3866 домов общей площадью 1474,1тыс.м2.

По техническому состоянию 43,6 % жилищного фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. В ветхом и аварийном состоянии находится 18,4% по общей площади и 5% по количеству строений. В плохом техническом состоянии находятся частные домовладения – 38% общей площади ветхого жилищного фонда и 89% по кол-ву строений.

Таблица 15 -  Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Типы домов | Количество домов, шт. | Общая площадь,м2 | к итогу В %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность |  |  |  |
|  | - 1этажный усадебный | 3017 | 301949 | 20,5 |
|  | - 2-этажный | 642 | 326261 | 22,1 |
|  | - 3-4этажный | 3 | 3430 | 0,2 |
|  | - 5-8 этажный | 204 | 842460 | 57,2 |
| 2 | Материал стен |  |  |  |
|  | - деревянные | 3653 | 642710 | 43,6 |
|  | - капитальные | 213 | 831390 | 56,4 |
| 3 | Техническое состояние |  |  |  |
|  | - износ 0 – 30% | 178 | 642710 | 43,6 |
|  | - износ 31 – 65% | 229 | 271235 | 18,4 |
|  | - износ более 65% | 3459 | 560155 | 38,0 |
| 4 | Форма собственности |  |  |  |
|  | -муниципальные | 1946 | 1040700 | 70,6 |
|  | -частные | 1920 | 433400 | 29,4 |
|  | Всего | 3866 | 1474100 | 100,0 |

Обеспеченность инженерным оборудованием жилищного фонда более 50%, в том числе:

- водопроводом – 90%;

- канализацией – 86%;

- центральным отоплением – 89%;

- горячим водоснабжением – 89%;

Полностью благоустроен, в основном, многоэтажный (3-5 этажей) жилищный фонд.

Администрация муниципального образования г. Лесосибирск разработала целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Лесосибирска» на 2006 – 2008 гг.

По результатам обследования жилищного фонда, который находится на обслуживании МУП ЖКХ города (это муниципальный, государственный и находящийся в собственности граждан и юридических лиц, за исключением частных индивидуальных домовладений) из 3866 (1503,7 тыс.м2) 105 строений (24,214тыс.м2 или 1,6%) подлежат сносу, реконструкции и капитальному ремонту, большая часть из них (99%) имеют процент износа свыше 65%.

3.5. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Современная сеть объектов и учреждений культурно-бытового назначения в городском округе Лесосибирске  достаточно разнообразна, но при этом качество и объем услуг ниже нормативных требований по некоторым объектам обслуживания. Обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания (таблица № 3.5.1) колеблется от 46 % (поликлиники) до 582%% (детско-юношеская спортивная школа).

Характеристика объектов культурно-бытового назначения с точки зрения материально-технического состояния зданий по данным БТИ и натурального обследования такова: при общем строительном объеме – 758,07 т.м3, в приспособленных помещениях расположено 211,8 т.м3 ( 28%)

Сводная характеристика учреждений обслуживания приведена в таблице № 3.5.2.

В среднем на одного жителя приходится 12,56 м3 объема зданий обслуживания и административно-хозяйственных учреждений, при рекомендуемой норме 23-25 м3/чел.

Основной объем объектов обслуживания и администрации расположены в центре города по улицам Горького, 5 микрорайон, Победы, большая часть из них расположена во встроенных помещениях 1 этажа жилых зданий.

Информация о сети учреждений культурно-бытового обслуживания приведена в таблице №1 приложения.

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания приведена нижеследующей таблице (Таблица 16).

Таблица 16 -  Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие на 1.01.05г | Требуется |  | % современного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т.чел | расчет на 70,6 т.чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест | 10972 | 167 | 11790 | 101 |
|  | -гимназии |  | 240 |  |  |  |
|  | -колледж «Знание» |  | 240 |  |  |  |
|  | Специальные школы | мест | 30 |  |  |  |
|  | Кадетский корпус |  | 157 |  |  |  |
|  | Кадетский казачий корпус |  | 140 |  |  |  |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 2255 | 46 | 3247,6 | 69 |
| 3 | Внешкольные учреждения в том числе: | мест | 2456 | 10% от числа школьников | 1140 | 215 |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | мест | 1467 | 2,3 | 252 | 582 |
|  | Детская музыкальная школа | мест | 327 | 2,7 | 296 | 111 |
| 4 | Детская школа искусств | мест | 302 | 2,7 | 296 | 102 |
|  | Детская художественная школа | мест | 360 | 2,7 | 296 | 121 |
| 5 | Больницы, всего | коек | 1034 | 15,3 | 1080 | 96 |
| 6 | Поликлиники | п/день | 850 | 26 | 1837 | 46 |
| 7 | Аптеки | объект | 10 | объект на 10 т.чел. | 8 | 125 |
| 9 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 1510 | 35 | 2471 | 61 |
| 10 | Библиотеки | т.том | 263 | 4,5 | 318 | 82 |
| 11 | Музеи | объект. | 4 | 0,24 на 10 тыс.чел | 2 | 200 |
| 12 | Магазины смешанных товаров | м2 торг. площ. | 24145 | 130. | 16238 | 149 |
| 14 | Рынки | м2 торг. площ. | 3000 | 24 | 2100 | 143 |
| 15 | Предприятия общественного питания | пос/мест | 1130 | 28 | 1988 | 57 |
| 17 | Бани | п.м. | 250 | 5 | 353 | 70 |
| 18 | Отделение сбербанка | объект | 14 | 1 операц. касса на 20 тыс.чел. | 4 | 350 |
| 18 | Отделение связи | объект | 13 | 1 на 6,5 т.чел. | 11 | 118 |
| 19 | Спортзалы | м2 пл.пола | 2251,3 | 45 | 3177 | 71 |
| 20 | Бассейн | м2 зерк. воды | 972 | 10 | 706 | 137 |
| 21 | Пожарное депо | авт. На 1 тьыс. жит | 5 | 1 | 7 | 71 |

Таблица 17 -  Сводная характеристика учреждений обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Кол-во объект. / мощность | Полезная площадь, м2 | Строительный объем, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч.присп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общеобразовательные школы, мест | 23 / 10972 | 77373,8 | 268064,7 | 8/33126 |
|  | в т.ч. гимназии, колледж, кадет. корпуса | 5/857 | 13657,8 | 30456,7 | 6/30456,4 |
| 2 | Внешкольные учреждения, мест | 10/2456 | 13121,3 | 80814 | 9/50124 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения, мест | 17/ 2255 | 20211 | 89962 |  |
| 4 | Средние специальные и профессионально-технические учреждения | 4/2250 | 20520,3 | 58714 |  |
| 5 | Учреждения культуры и искусства, пос. мест | 11/1510 | 5011,6 | 20269 | 9/12761 |
| 6 | Библиотеки, тыс. том | 9/263 | 2892,4 | 8805 | 9/8805 |
| 7 | Учреждения здравоохранения: - поликлиники, амбулатории, пос/см | 5/850 | 4188,2 | 16877 | 1/7572 |
|  | - больницы коек | 4/77 | 2235,5 | 11350 |  |
| 8 | Аптеки, объект | 10 | 1328 | 4383 | 10/4383 |
| 9 | Физкультурно-спортивные учреждения, спортзалы | 6 | 2100 | 31797,3 | 1/29378 |
| 11 | Учреждения связи (РУС РУ ПС) | 13 | 8349 |  |  |
| 12 | Кредитно-финансовые учреждения | 14 | 5026 | 33534 | 14/33534 |
| 13 | Предприятия торговли |  | 24147 | 28572,0 |  |
| 14 | Предприятия общественного питания | 1130 | 8136 | 27120** 2280,0 |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания, объект | 2 | 551,8 | 1655,4 | 2/1655,4 |
| 16 | Административно-хозяйственные учреждения и учреждения управления, объект |  | 12166 | 40148 |  |
|  | Пожарная часть | а/м | 1040 | 3433,0 |  |
|  | Итого |  | 2220556 | 758074 | 211794 |
|  | на 1 жителя |  | 3,2 | 12,56 | 2,9 |

Примечание:

*) 	торговая площадь всего

в т.ч. без учета временных

**)	 площадь, всего

в т.ч. без ведомственных объектов

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в городе функционирует семнадцать муниципальных  детских учреждения общей вместимостью 2255 мест. Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в настоящее время составляет 32 мест на 1 тыс. жителей при норме 51 мест на 1,0 тыс. жителей, или 69,0 % от нормативного. 7 дошкольных учреждений находятся в ветхом состоянии (износ свыше 65%), требуют капитального ремонта.

На перспективу все детские учреждения сохраняются, проектом предлагается строительство 2 ДОУ с общим числом мест 480.

Школьные учреждения

Система образования города Лесосибирска является лидером краевой образовательной системы. Образовательные учреждения города активно входят в  федеральные и краевые программы и проекты, направленные на реализацию идей  модернизации  общего образования.

В городе  действует 23 школьное учреждение, из них

– 19 дневных общеобразовательных муниципальных школ на 10692 мест,

- 2 частные общеобразовательные школы, одна из которых колледж «Знание» на 200 человек.

Также существует два корпуса кадетской школы-интерната на 297 человек; социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  на 30 мест.

Внешкольные учреждения, где дополнительное образование получают 2255 детей, представлены следующими учреждениями:

- детская школа искусств (расположена при школе №1, по ул.Урицкого);

- детская музыкальная школа;

- дом детского творчества;

- детская юношеская спортивная школа.

Численность учащихся за последнее десятилетие снижается в связи с низкой рождаемостью детей.

Средние специальные, профессионально-технические учебные заведения и ВУЗы.

В городе -  2 средне специальных  учебных заведения – это ЛГПТУ 14 и ЛГПТУ  48 , 3 среднетехнических – это Медучилище, Новоенисейский колледж ДОП , а также  3 высших учебных заведения –Современный Гуманитарный институт, Пединститут и Лесосибирский  филиал Сиб ГТУ.

Учреждения здравоохранения

В городе действует 4 муниципальные  больницы и  6 поликлиник и дневных стационаров, а также станция скорой медицинской помощи.

Общее число больничных коек в больнице составляет 1034, в том числе – 36 коек дневного стационара. Таким образом, обеспеченность населения составляет 13,47 коек на 1,0 тыс. жителей, или 108% от нормативной. Обеспеченность дневными стационарами на 1 тыс. населения 12 дней лечения.

Фактически в городе население получает медицинские услуги в ведомственной больнице и поликлинике, кроме того, функционируют взрослая и детская поликлиники на 850 пос/см.

Аптечная сеть представлена  десятью аптеками, 4 из которых находятся в приспособленных помещениях поликлиник и больниц, остальные на первых этажах жилых здании.

Учреждения культуры

Учреждения  культуры города представлены следующими объектами:

- городской музей, занимающий 2 здания по улице 9-й микрорайон, сохраняется на перспективу;

- городской выставочный зал имеющий два филиала: по улице Привокзальная и Карла Маркса;

- Кинотеатр «Мир» со зрительным залом 300 мест, размещен в специальном 2-х этажном кирпичном здании с износом 96%;

- городской дом культуры «Магистраль» на ул. Пионерской вместимостью 200 посадочных мест, и его структурное подразделение в п. Абалаково на 100 п.мест;

- дом культуры вместимостью 300 мест в р.п. Стрелка;

- городской театр «Поиск» рассчитанный на 100 посетителей;

Город располагает централизованной библиотечной системой, в состав которой  входят: Центральная детская библиотека 9 филиалов. Общий книжный фонд составляет 263,0 тыс. экз. или 3,7 тыс. том. на 1,0 тыс. жителей (82% от нормативной обеспеченности). Библиотеки размещены, в основном, во встроенных помещениях, на перспективу сохраняются.

В городе также расположено 5 клубов рассчитанных на 510 человек.

Спортивные сооружения

В г. Лесосибирске размещены следующие спортивные сооружения: 2 спортивных зала общей площадью 1407,3 кв.м., стадион «Труд» на 1500 пос.мест, шахматный клуб, лыжная база, а также две муниципальных детско-юношеских спортивных школы. На перспективу предлагается строительство спортивного зала в СОШ №5.

Предприятия торговли и общественного питания

В городе работает широкая торговая сеть: в настоящее время в городе размещено торговых магазинов площадью торговых залов – 24147 м2. С учетом нормативных требованиях потребность в торговых предприятиях составит 16,2 тыс.м2. Таким образом, обеспеченность населения учреждениями торговли, без учета временных ларьков, павильонов составит 149%.

Предприятия общественного питания города открытого и закрытого типа насчитывают 1130 мест, с учетом мест в ресторанах, кафе, городских столовых и ведомственных объектах (школы, детсады, промпредприятия). В городе функционирует 2 рынка, с общей торговой площадью 3000м2.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

К объектам бытового обслуживания отнесены дом быта, парикмахерские, прачечные, бани.

Две городские бани на 250 пос.мест удовлетворяют потребность населения  лишь на 70%, размещены в специальных кирпичных зданиях.

Пожарное депо на 5 а/м размещены в кирпичном здании. Таким образом, современная обеспеченность составляет 70%, требуется расширение пожарного  депо на 2 машины.

3.6. Складское хозяйство

Перечень объектов складского хозяйства: общетоварные склады, оптовые базы – приведен в таблице № 3.6.1. Все здания складов кирпичные специальные, с износом до 45%, сохраняются на перспективу. Существующая площадь складов 299,15 тыс.м2.

Таблица 18 - Перечень объектов складского хозяйства

|  | Наименование | Площадь участка, тыс. м.кв. | Материал стен | Износ % | Спец. или присп. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общетоварные склады, оптовые базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оптово-розничные базы | 130,55 | кирп. | 56 | присп. |  |
| Непродовольственные склады |  |  |  |  |  |  |
| 2 | склады | 31,4 |  | 50 | спец |  |
| 3 | Склады леса | 137,2 |  |  | спец |  |
|  | Всего: | 299,15 |  |  |  |  |

Кроме склада оптовой торговли, в городе функционируют склады частной торговли, а также лесосклады, угольные склады промышленных предприятий

## Часть 4. Экономическая база развития городского округа

Современное состояние

По территориальному экономическому районированию края г. Лесосибирск  входит в Приангарский промышленный район. Началом создания Лесосибирского промузла относится к началу 50-х годов. Основу промузла составляют предприятия деревообрабатывающей промышленности – ЛДК-1, ЛДК-2, Новоенисейский ЛДК, ЛПК, ЛПБ.

Транспортно - географическое положение узла на стрелке крупнейших сибирских рек Ангары и Енисея значительно улучшилось после ввода в эксплуатацию ж/д линии Ачинск – Лесосибирск.

Таблица 19 -  Основные отрасли экономики и их  деятельность в денежном выражении (млн. руб.)

| Отрасли экономики | 2004г. | 2005г. | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5322 | 5661 | 112,3 |
| в том числе сельское х-во | 54,8 | 50,3 | 91,8 |
| обрабатывающие производства | 4068,4 | 4410,1 | 108,4 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 67,9 | 76,8 | 113,1 |
| строительство | 55,7 | 57,1 | 102,5 |
| оптовая и розничная торговля | 491,3 | 571,9 | 116,4 |
| гостиницы и рестораны | 25,5 | 24,7 | 96,7 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и представление услуг | 347,1 | 400,6 | 115,4 |
| государственное управление |  | 11,6 |  |
| образование | 37,6 | 42,9 | 114,1 |
| здравоохранение и представление услуг | 10,6 | 15,7 | 147,7 |

Производство важнейших видов продукции представлено по годам, в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование | 2005г. | 2005г. в % к 2004г. | 2004г. в % к 2003г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиломатериалы, тыс. м3 | 1116,5 | 98,8 | 97,1 |
| Шпалы деревянные, тыс. штук | 341,9 | 74,7 | 116,3 |
| ДВП, млн. усл.м2 | 59,0 | 99,5 | 110,8 |
| Лакокрасочные материалы, тонн | 2399 | 110,2 | 79,0 |
| Канифоль, тонн | 722 | 78,8 | 42,1 |
| Олифы, тонн | 105 | 107,1 | 1.9 раз |

В 2005 году объем производства товаров, услуг составил  5,6 млрд. руб. Темп роста в действующих ценах равен 112,3%. Рост был обеспечен за счет роста оптового и розничного товарооборота, расширением услуг в образовании и здравоохранении, повышением цен на услуги ЖКХ.

Произошло снижение производства древесноволокнистых плит на Новоенисейском ЛХК Спад производства пиломатериалов замедлился на 1.7 процентный пункт (далее по тексту - п.п.) Градообразующие предприятия сохраняют динамику стабильности. Продукция этих предприятий ориентирована на зарубежного потребителя.

На территории города работает 592 малых предприятий, 1861 предпринимателя, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, у которых работают по трудовым договорам наемные работники в количестве 3151 чел.

Уменьшение прибыли обрабатывающих производств и торговли не компенсировалось ростом прибыли в строительстве, на транспорте и связи. Доля убыточных предприятий в общем числе увеличилась на 4 п.п. до 31%.

В настоящее время г. Лесосибирск является городом с преобладанием лесоперерабатывающих функций. Около 45% занятых в экономике работает на предприятиях лесопереработки. Небольшое развитие получили предприятия транспорта и связи, строительные отрасли промышленности – 7,9% занятых в  экономике.

Кроме того, в городе размещены предприятия сельского и лесного хозяйства, 5 средних специальных учебных заведений, а также 3 ВУЗа, административно-хозяйственные и другие предприятия и организации, обслуживающие население города и района в целом. Основу экономики города в настоящее время составляют также  средние и малые предприятия. Количество индивидуальных предпринимателей в городе 1,86 тыс.  человек. В структуре малого предпринимательства основную долю занимают предприятия оптовой и розничной торговли.

4.1. Промышленность

Согласно Схеме территориального планирования Красноярского края, разработанной	 ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 2008 г. в г Лесосибирске намечено формирование инновационного кластера - Лесосибирский лесопромышленный  узел в составе двух промышленных предприятий. В состав инвестиционного проекта входят:

- Развитие ООО «Маклаковский ЛДК»

- Развитие и модернизация ЛДК-1

Сроки реализации инвестиционных проектов 2009-2018гг.

Проектом генерального плана МУ ГО Лесосибирск, согласно «программе социально-экономического развития города Лесосибирска до 2017 года» на 1 очередь проектирования предполагается:

-строительство лесоперерабатывающего завода местного значения,

- строительство производства мебельного щита совместно с IKEA на Маклаковском ЛДК, местного значения,

- строительство цеха по производству плит МДФ на Новоенисейском ЛХК; регионального значения;

-модернизация лесопильного производства и создание производства на Лесосибирском ЛДК-1, местного значения;

-строительство цеха клееного бруса и топливных брикетов плит «Лесосибирский ЛДК-1», регионального значения;

-строительство завода по производству древесно-стружечных плит «ЛДК-1», местного значения;

- строительство Енисейского фанерного комбината, регионального значения;

- строительство Лесосибирского завода МДФ, регионального значения;

-строительство  завода по производству строганных и клееных пиломатериалов ПК «Сибирский лес», регионального значения;

-строительство линии по сортировке сырых пиломатериалов «Новоенисейский  ЛХК», местного значения;

Кроме предприятий лесозаготовки и деревообработки  Схемой предлагается строительство  двух ТЭС на углях Кокуйского месторождения и  на отходах лесопереработки местного значения.  На перспективу в городе Лесосибирске предусматривается также строительство нового ЦБК на площадке Смородинка.

На существующих  предполагается более интенсивное использование имеющихся мощностей.

Титульный список основных промышленных предприятий г. Лесосибирска приводится в таблице 21.

Объем промышленной продукции в 2006 году составил 4,7 млрд. руб.

Отраслевая структура промышленности характеризуется следующими данными:

Таблица 21.

| № п/п | Отрасли | Производство продукции |  | Численность занятых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн.руб. | %% | тыс.чел. | %% |
| 1 | Металлообработка |  | 0 | 0,02 | 0,16 |
| 2 | Лесная и деревообрабатывающая | 4164,076 |  | 12,9 | 99,60 |
| 3 | Пищевая | 42,34 | 0,9 | 0,03 | 0,24 |
|  | Итого по промышленности | 4688 | 100 | 12,95 | 100 |

Рисунок 1 - Отраслевая структура промышленности г. Лесосибирска.

На профильную отрасль экономики города лесная и  деревообрабатывающая приходится подавляющая часть производственной промышленной продукции

Машиностроение и металлообработка представлена предприятиям ООО "Металлист».  Объем реализации в 2005 году составил 3 млн.руб. Основные пункты сбыта продукции; бюджетные организации и население внутри России. На перспективу численность рабочих остается стабильной 20 чел.

Промплощадка находится в северной части города, ее размер 9,2  га.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» в 2005 году произвел продукции: пиломатериалов 496,1 тыс.куб. м., ДВП 25360 тыс.куб.м  на общую сумму 2319,9 млн.руб. Численность работающих 3400 человек.

В 2009 году предприятие планирует строительство цеха клееного бруса топливных брикетов, а также возведения нового завода по производству древесно-стружечных плит. Продукция ЛДК-1 используется внутри России. Территория предприятия 184 га, находится в центрально части города.

Кроме ООО «Лесосибирский ЛДК-1на территории Лесосибирска ведут работу ряд предприятий:

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» специализирующийся на выпуске  ДВП и пиломатериалов, чей объем реализации 2005 году составил 2009,8 млн. руб, на 2010 планирует увеличить объем до 2970 млн. В 2009 планируется строительство линий по производству МДФ, а также сортировке сырых пиломатериалов. Численность работников составляет 4520 человек.

ОАО «Маклаковский ЛДК». Основная продукция: ДВП, и пиломатериалы. Численность занятых на производстве 3030человек.

ООО «Хуанхэ групп» за 2005 год реализовало продукции на 127 млн.руб. Вся продукция идет на экспорт в Китай. Численность трудящихся 200 человек, на перспективу к 2020 году предусмотрено расширение до 400 человек.

ОАО «Лесосибирский КЭЗ»  в 2005 году насчитывает трудящихся 351 человека. Объем продукции за этот год составил 130,7 млн. рублей. Основными покупателями завода являются заводы резинотехнических изделий, синтетического каучука, шинные заводы, производители ЛКМ.

Пищевая промышленность

Пищевая промышленность представлена предприятием молочной подотрасли – ОАО "Гормолзавод Лесосибирский", птицефабрикой и малыми предприятиями хлебозаводом и т.д.

На территории города успешно работает ООО «Лесосибирская теплица», которая специализируется на производстве овощной продукции: огурцы, помидоры, салатная зелень.

ОАО "Гормолзавод Лесосибирский" организовано в 1993 году (бывший маслозавод), проектная мощность предприятия по переработки молока 70т/сут, фактическая -3т/сут.

Таблица 22

| Наименование основных видов продукции | Ед. изм. | 01.01.02006г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выпущено продукции(в натур.показат.) | Объем продукции в фактичес. ценах, млн. руб. | Коэфф. использ. произв. мощности, % | Отгружено продукции в фактичес. ценах, млн. руб. |
| молоко | тонн | 179,00 | 2,30 | 15,00 | 2,30 |
| кефир | тонн | 83,00 | 1,10 | 15,00 | 1,10 |
| масло | тонн | 12,50 | 1,00 | 15,00 | 1,00 |
| ряженка | тонн | 2,50 | 0,30 | 15,00 | 0,30 |
| сметана | тонн | 11,40 | 0,80 | 15,00 | 0,80 |
| сыворотка | тонн | 35,50 | 0,10 | 10,00 | 0,10 |
| сырки | тонн | 0,80 | 0,05 | 20,00 | 0,05 |
| творог | тонн | 25,00 | 1,30 | 15,00 | 1,30 |
| снежок | тонн | 1,00 | 0,01 | 15,00 | 0,01 |

В 2005 году предприятием было выпущено продукции на 12 млн.руб. Предприятие работает стабильно, вкладываются деньги на развитие производства, увеличился ассортимент выпускаемой продукции. Численность работающих на предприятии 30 человек.

К 2010 году предприятием прогнозируется увеличить  выпуск продукции до 60 млн. руб., к 2020 году – до 70 млн. руб. При этом выпуск масла возрастет соответственно до 20тонн, молока – до 350 тонн. Численность работающих до 60 человек.

Основными поставщиками сырья на предприятии является колхозы Енисейского район.

Пункты сбыта продукции – торговые точки г. Лесосибирска, г.Красноярска, г. Енисейска.

Предприятие расположено в северной части города в жилой застройке по ул. 40лет Октября, 7а, занимает территорию 1,9 га.

В городе действует 3 частных небольших хлебопекарни, которые обеспечивают население хлебобулочными изделиями:

- ООО «Сибинтех», ул Восстания ,4

- ООО «Импульс», коммунально-складская зона;

-ООО «Каравай»,ул.5 мкр. 32

Размещены хлебопекарни, в основном, в жилой застройке или на территории основного предприятия.

Рост производства пищевой промышленности может осуществляться за счет существующей птицефабрики при условии развития сельского хозяйства сырьевых районов. Обеспечение населения хлебом и кондитерскими изделиями, а также мясопродуктами и колбасными изделиями предполагается осуществить за счет организации малых предприятий и, частично, за счет ввоза из других районов края. Расчет потребности населения в основных продуктах питания приводится в таблице № 4.1.2

Сводные данные о перспективной численности, занятых в промышленности города характеризуется следующими данными (таблица 23):

Таблица 23

| №№ п/п | Отрасли | тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. сост. | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Лесная и деревообрабатывающая | 12,9 | 13,104 | 13,159 |
| 2 | Пищевая | 0,03 | 0,06 | 0,1 |
| 3 | Металлообработка | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
|  | ИТОГО: | 12,95 | 13,189 | 13,289 |

В проекте не исключается возможное увеличение численности занятых в промышленности в пределах предусмотренного резерва занятых в экономике.

Таблица 24 - Расчет потребности населения в основных продуктах питания  г. Лесосибирск

| №№ | Наименование | Расчет. показ. на 1 чел. в год | Общая потребность в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. сост. | I очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Хлеб печеный | 120 кг | 8472 | 8508 | 8520 |  |
| 2 | Макаронные и Кондитерские изделия | 88 кг/чел | 6213 | 6240 | 6248 |  |
| 3 | Мясо и мясопродукты | 70-85 кг | 4942 | 4963 | 4970 |  |
| 4 | Колбасные изделия | 8,0 кг | 565 | 567 | 568 |  |
| 5 | Молокопродукты | 310 л | 21886 | 21979 | 22010 |  |
| 6 | Яйца | 240 шт/чел | 16944 | 17016 | 17040 |  |

| Таблица 25 - Титульный список основных промышленных предприятий Лесосибирска и п. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятий | Мощность в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные виды выпускаемой продукции | Ед. изм. | 2000г отчет | 2004г отчет | 2007г оценка | 1очередь прогноз | Расчетный срок прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОАО "Лесосибирский ЛДК-1" | Пиломатериалы, | т.куб.м. | 379,3 | 496,1 | 500 | 510 | 525 |
|  |  | ДВП | т.кв.м. | 23825 | 25360 | 25400 | 25450 | 25500 |
| 2 | ЗАО "Новоенисейск ЛХК" | Пиломатериалы | т.куб.м. | 68,9 | 110 | 490 | 183 | 183 |
|  |  | ДВП | т.кв.м. | 463,9 | 489 | 35000 | 460 | 460 |
| 3 | ООО «Вэлком» (п.Стрелка) | шпала | шт | 384 | 3629 | 3718 | 2000 | 2500 |
|  |  | пиломатериалы | м.куб. | 342 | 865 | 870,5 | 1000 | 1200 |
| 4 | ОАО «Енисейская сплавная контора» (п. Стрелка) | Разделка | Тыс.куб.м. | 62,3 | 65 | 65,6 | 70 | 70 |
|  |  | Шпалы | Тыс.шт. | 182,4 | 183 | 184 | 185 | 185 |
| 5 | ООО ПКФ "Хуанхэ групп" | пиломатериалы | тыс.м3 | - | - | 28000 | 40000 | 40000 |
| 6 | ОАО "Платан" | Отремонтированного жилья | 100 м.кв. | - | - | 1850 | 2500 | 3000 |
|  |  | Столярных изделий | м.кв. | - | - | 960 | 1500 | 2000 |
| 7 | ГПКК «Лесосибирск-Автодор» | Дорожное покрытие | км | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 8 | ОАО «Лесосибирский КЭЗ» |  | т. | 10881 | 5500 | 5661,3 | 6800 | 8000 |
| 9 | ОАО «Лесосибирский порт» | Добыча нсм | Тыс.тонн. | 455,2 | 70 | 54,9 | - | - |

Продолжение таблицы 25

| Объем промышленного производства, млн.руб. |  |  |  | Численность работающих, чел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000г отчет | 2005г оценка | 1очередь прогноз | Расчетный срок 2020г прогноз | 2000г отчет | 2007г оценка | 1очередь прогноз | Расчетный срок прогноз |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 1221588 | 2319933 | - | - | 3860 | 4495 | - | - |
| 1336370 | 2009815 | 2790000 | 2790000 | 4162 | 4521 | 4300 | 4300 |
| 374 | 4557 | 4500 | 5000 | 15 | 41 | 40 | 30 |
| 46975 | 50454 | 60000 | 60000 | 862 | 728 | 550 | 500 |
| - | 127800 | 170000 | 170000 | - | 200 | 350 | 400 |
| 3350 | 5103 | 8000 | 10000 | 38 | 31 | 35 | 40 |
| 53229,6 | 72548,6 | 98666 | 187465 | 242 | 165 | 224 | 425 |
| 158295 | 130744 | 157040 | 184700 | 394 | 351 | 350 | 350 |
| 105477 | 183672 | - | - | 823 | 679 | - | - |

4.2. Сельское хозяйство.

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой г. Лесосибирске нет крупных сельскохозяйственных предприятий. Наиболее крупным можно считать теплицу, расположенную на набережной Енисея (12 га.) На перспективу планируется создание производства по круглогодичному выращиванию огурцов и зелени в тепличных условиях. Проект предусматривает строительство тепличного комплекса с современным финским оборудованием для выращивания огурцов, томатов, листового салата и зеленых культур, приобретение автотранспорта для доставки скоропортящихся грузов. Планируемый объем выпускаемой продукции составит до 230 тонн огурцов и 350 тыс. штук салата ежегодно. Уже создано 14 дополнительных рабочих мест.

4.3. Лесное хозяйство.

Лесосибирск – главный производитель лесоэкспортной продукции в крае, занимающий первое место по  производству пиломатериалов. Это единственный в крае производитель древесноволокнистых плит.

В городе размещается одно предприятие по уходу и эксплуатации лесных ресурсов. Предприятия занимаются санитарной вырубкой леса.

На перспективу предприятия ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ООО ПГ «Сибирский лес» планируют  реализовать инвестиционные проекты в г. Лесосибирске в рамках краевой целевой программы «Развитие деятельности по заготовке и переработке древесины на период 2009-2011 годы».

4.4. Строительно-монтажные организации.

В настоящее время в отрасли насчитывается три организации, занимающихся строительством в городе, включая малые предприятия. Объем строительно-монтажных работ, выполненных строительно-монтажными организациями в 2005 году, составил 75,6 млн.руб. Общая численность работающих  в строительстве 441 чел.

В городе построены и введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 13628.6 м2, из них 10463 м2 – индивидуальные дома за счет средств населения.

Приток частных инвестиций в строительство активизировал деятельность на строительном рынке. Так, на начало 2007 года на территории города 41 субъект градостроительной деятельности (организации, предприниматели) имеют лицензии на осуществление строительно-монтажных работ и 10 – на проектные работы. В 2006-2007 годах по КЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Красноярском крае в 2006-2008 годах» выделено 3 600,0 тыс. руб. для проведения мероприятий по выявлению и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых под потребности строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства г. Лесосибирска.

Таблица 26 - Основные подрядные строительные организации и их характеристики

| Наименование | Количество работающих человек | Объем СМР в тыс. руб. | Производительные мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО«СМП-3» | 300 | 98 111,0 | 40 единиц техники РБУ, гараж, РМЗ, склад, тупик, база |
| ООО«Декодер» | 77 | 14 200,0 | 17 ед.техники, строй лаборатория, офис, гараж, склады, тупик ж/д |
| ООО «СУ-59» | 60 | 22 033,0 | 7 ед. техники, гараж, склады, офисное здание, производственная база |

Наиболее крупная строительно-монтажная организация:

ОАО «Лесосибирскстрой»; ведет в объеме 54 млн.руб. (2004г.). Численность работающих 330 чел.

ООО «СУ-59» с объемом строительно-монтажных работ, выполненных в 2004 году, около 14 млн.руб., численностью работающих 75 чел.

ООО «СМП-230» ведет строительство и ремонт дорог. Базовый объем работ  7,6 млн.руб., численность работающих 36 человек.

В перспективе возможен рост объемов СМР предположительно за счет роста производительности труда в строительных организациях при сохранении численности занятых примерно на современном уровне.

4.5. Средние специальные и высшие учебные заведения.

В городе в настоящее время действует два  начально-профессионального заведения:

-ГОУ ПУ -14;

-ГОУ ПУ-48;

три среднетехнических учебных заведения:

-  Лесосибирское медицинское училище, численностью учащихся – 450 человек;

- Колледж «Знание»;

- Новоенисейский колледж ДОП:

три высших учебных заведения:

- Современный гуманитарный институт,

- Пединститут,

- ОПФСибГТУ.

Численность преподавательского и обслуживающего персонала учебных заведений в настоящее время и на перспективу составляет 386 человек и относится к градообразующим кадрам.

4.6. Прочие виды производственно-хозяйственной деятельности.

По материалам статистики, 2006 года на территории Лесосибирска работает 518 малых предприятий, 1574 предпринимателя, осуществляющих деятельность без образования юридического лица.

К прочим производственно-хозяйственным предприятиям градообразующего характера отнесены такие, как: ОАО «Речпорт» и другие.

4.7. Резерв градообразующих кадров.

Число жителей города в 2006 году сократилось по сравнению с 2005 г на 698 человек  до 69579 жителей. Основными факторами сокращения численности населения,  как и в предшествующие годы, стала естественная убыль, которая  составила 192 человек, что на 166 человека меньше 2005 года. Динамика ухудшения таких негативных процессов, как снижение рождаемости и рост смертности, продолжает сохраняться.

Относительная стабильность численности горожан до прошлого года сохранялась за счет миграционного прироста, так уже в 2005 году число прибывших  ровняется числу выбывших.

В городе наблюдается тенденция сокращения численности детского населения и рост численности населения старше трудоспособного возраста. По состоянию на 01.01.06г. числится 21248 пенсионеров, в том числе по старости – 16153. По сравнению с 2004 годом численность пенсионеров увеличилась на 610 человек.  Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц в нетрудоспособном возрасте) составляет    547 человек (в 2004 году – 555 чел.).

Основная причина безработицы в городе кроется в специфике одноотраслевого развития производства, т.е. востребованы профессии, связанные с лесопромышленностью. Число рабочих мест на предприятиях, входящих в инфраструктуру города ограничено. Предприятиям, развивающимся в бурном ритме современности, требуются специалисты высокого класса, острая нехватка которых ощущается на сегодняшний день. В более курьезном положении, оказываются выпускники ВУЗов, которых отказываются принимать на работу из-за отсутствия опыта.

Деятельность предприятий лесной отрасли в течение 2005 года была стабильна. Высвобождение работников производил только ОАО «Маклаковский комбинат». Легкая промышленность в городе представлена одним предприятием ООО «Рубин». Из-за отсутствия сырья предприятие работает нестабильно, отсюда - значительная текучесть кадров. При численности работающих 50 человек, на учет как ищущих работу в центре занятости поставлено 9 человек данной отрасли. Массовое высвобождение в 2005 году произведено МОУ «Межшкольный учебный комбинат» (23 человека, что составило 77% от списочной численности работников этого предприятия).

В связи с ростом потребности в работниках и снижением численности безработных нагрузка на одну заявленную вакансию снизилась до 14.4 чел против 23.2 чел. в 2004 году. По краю этот показатель составляет 3.4 чел. на одну вакансию. Недостаток в квалифицированных кадрах испытывают работодатели лесопромышленных предприятий, центральная городская больница, управление культуры. В городе за 2005 год было создано 100 рабочих мест индивидуальными предпринимателями за счет частных инвестиций. Сокращено работодателями 116 мест. Сальдо отрицательное. Дополнительных 350 рабочих мест на ОАО «Енисейский ЛДК», ввод которых планировался в конце декабря 2005 года, город не получил. Из-за отсутствия финансовых средств произошла консервация строительства.

4.8. Градообслуживающие отрасли.

Важнейшими отраслями обслуживающей сферы является жилищно-коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищный фонд в городе составляет 1474,1 тыс. м2. На одного городского жителя в среднем приходится 21,1 м2. Жилищный фонд площадью 1220.8 тыс. м2 находится на обслуживании у трех муниципальных и двух частных предприятий ЖКХ. За истекший год жителями города приватизировано 897 квартир.

Здравоохранение.  В структуре здравоохранения  -  3 городских больницы, 16 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений. В городе работает  214 врачей всех специальностей и 775 человек среднего медицинского персонала, или соответственно 30,4 и 106,1 на 10 тыс.жителей .Число койко\дней на 1000 жителей составил 2766,7 против 3010,8 в 2004 году. Число пролеченных больных составляет 13616 жителей города.

Образование. В образовательных учреждениях города работает около 2000 педагогических кадров, их социальная защита – приоритетная задача  государства. В течение  2005 года оказана материальная помощь на лечение, медицинское обследование 15 работникам, улучшены жилищные условия  9 работникам образования.

Ниже приводится сводная таблица занятых в экономике города.

Таблица 27 - Численность занятых в экономике города

| №№ п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организации | Численность занятых (тыс.чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 2005 год | I очередь, 2010 год | Расчетный срок, 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Градообразующие отрасли |  |  |  |
| 1 | Промышленность |  |  |  |
|  | а) Лесная и деревообрабатывающая |  |  |  |
|  | ОАО "Лесосибирский ЛДК-1" | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | ОАО "Маклаковский ЛДК" | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
|  | ЗАО "Новоенисейск ЛХК" | 4,52 | 4,3 | 4,3 |
|  | ОАО "Платан" | 0,031 | 0,035 | 0,04 |
|  | ООО "Лесосибирское АТП" |  | 0,095 | 0,095 |
|  | ООО ПКФ "Хуанхэ групп" | 0,2 | 0,35 | 0,4 |
|  | ЗАО "Лесосибирский ЛПК" | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | ОАО "Енисейская СПК" | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | ООО ПР «Сибирский лес» | 0,254 | 0,404 | 0,404 |
|  | б) металообработка |  |  |  |
|  | ООО "Металлист" | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | в) Пищевая |  |  |  |
|  | ОАО "Гормолзавод Лесосибирский" | 0,03 | 0,06 | - |
| 2 | Лесное хозяйство | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | Строительные организации |  |  |  |
|  | ОАО "Лесосибирскстрой" | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | ООО "СУ-59" | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | ООО "СМП-230" | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Специальные средние учебные заведения | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | -Мед. училище |  |  |  |
|  | -Профессиональное училище №14 |  |  |  |
|  | -ОЛФ СГТУ |  |  |  |
|  | -Училище № 48 |  |  |  |
| 5 | Внешний транспорт и связь |  |  |  |
|  | ОАО "Лесосибирский порт" | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
|  | ГПКК "Лесосибирск-Автодор" | 0,165 | 0,224 | 0,425 |
|  | в) электросвязь (РЭС), почтовая связь (РУПС) | 0,96 | 0,5 | 0,3 |
| 6 | Административно-хозяйственные и общественные организации внегородского значения | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7 | Прочие виды производственно-хозяйственной деятельности |  |  |  |
|  | ЗАО "Контракт" | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | ООО "Лесосибирское АТП" | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | ООО "Лесосибирское монтажное управление ЗАО Востоксантехмонтаж" | 0,028 | 0,035 | 0,035 |
|  | ОАО «Лесосибирский порт» | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | ОАО "Лесосибирский КЭЗ" | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8 | Резерв градообразующих кадров |  |  |  |
|  | ЦБК |  | 1,5 | 2,7 |
|  | База стройиндустрии |  | 0,7 | 1,3 |
|  | Итого по градообразующим кадрам | 16,712 | 19,58 | 21,378 |
|  | Б. Обслуживающие отрасли |  |  |  |
| 9 | - образование | 3,3 | 3,33 | 3,35 |
| 10 | - здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение | 2,68 | 2,7 | 2,73 |
| 11 | -культура и искусства | 0,8 | 0,84 | 0,9 |
| 12 | -торговля | 2,7 | 2,73 | 2,84 |
| 13 | -общественное питание | 0,024 | 0,03 | 0,032 |
| 14 | -жилищно-коммунальное хозяйство | 1,99 | 2 | 2,03 |
| 15 | -учреждения и организации управления, кредитно-финансовые учреждения | 0,2 | 0,24 | 0,28 |
| 16 | -прочие виды деятельности | 1,05 | 1,1 | 1,15 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 11,99 | 12,97 | 13,31 |
|  | Всего занято в экономике | 28,702 | 32,55 | 34,688 |

В целом занятость населения в экономике города на расчетный срок увеличится в 1,2 раза по сравнению с существующим положением, в большей части за счет развития промышленной и строительной сфер.

4.9. Расчет проектной численности населения.

По данным Госкомстата России, Красноярского краевого комитета государственной статистики численность населения по городу на 01.01.2005 года составляла 70,6 тыс. человек. В г. Лесосибирск население составляет 64,21 тыс. человек, в р.п. Стрелка 5,59 тыс. чел, в Усть-Ангарске – 230 человек.  Плотность населения 260,6 чел. на 1 кв. км.

Динамика численности населения города за последние годы и прирост (убыль) населения представлены в таблице 28.

Таблица 28 - Динамика численности населения.

| № п/п | Годы | Численность населения, тыс.чел. | Общий прирост, снижение (-), тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.1991 | 83,6 | - |
| 2 | 01.01.1996 | 76,5 | -7,1 |
| 3 | 01.01.2000 | 75,1 | -1,4 |
| 4 | 01.01.2001 | 74,8 | -0,3 |
| 5 | 01.01.2002 | 74,4 | -0,4 |
| 6 | 01.01.2003 | 71 | -3,4 |
| 7 | 01.01.2004 | 70,8 | -0,2 |
| 8 | 01.01.2005 | 70,63 | -0,2 |
| 9 | 01.01.2006 | 70,58 | -0,35 |

Как видно из приведенных данных, существует явная тенденция снижения численности населения. За последние 15 лет население сократилось на 18,9 тыс.чел. Общее снижение составило 23 %. В среднем ежегодное сокращение составило 756 человек.

Снижение численности населения вызвано как естественной убылью, так и механическим движением. Факторы движения численности населения за последние 5 лет по данным статистического учета характеризуются следующим данными (таблицы 29-31).

Таблица 29 - Факторы движения численности населения.

| № п/п | Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост, убыль (-), тыс.чел. | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,36 |
| 2 | Миграционный прирост, снижение (-), тыс.чел. | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |
| 3 | Общий прирост, снижение (-) за год, тыс.чел. | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,35 |
| 4 | Общий прирост, снижение (-) за год, % | -0,53 | 1 | -0,28 | -0,28 | -0,5 |

Графически факторы движения численности населения представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Факторы движения численности населения г. Лесосибирска.

Таблица 30 - Естественное движение населения в 2001 - 2005 гг.

| № | Показатель | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родилось, чел. | 782 | 819 | 829 | 792 | 782 |
| 2 | на 1000 жителей, чел. | 10,5 | 11,0 | 11,7 | 11,2 | 11,07 |
| 3 | Умерло, чел. | 1104 | 1143 | 1207 | 1121 | 1140 |
| 4 | на 1000 жителей, чел. | 14,8 | 15,4 | 17,0 | 15,9 | 16,15 |
| 5 | Естественный прирост, убыль (-), чел. | -322 | -324 | -378 | -329 | -358 |
| 6 | на 1000 жителей, чел. | -4,3 | -4,4 | -5,3 | -4,7 | -5,1 |

Таблица 31 - Итоги миграции населения за 2001-2005 гг.

| № п/п | Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число прибывших, чел. | 1511 | 1572 | 1561 | 1634 | 1389 |
| 2 | Число выбывших, чел. | 1570 | 1426 | 1388 | 1514 | 1381 |
| 3 | Миграционный прирост, снижение (-), чел. | -59 | 146 | 173 | 120 | 8 |
| 4 | Миграционный прирост на 1000 населения, чел. | -0,8 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 0,1 |

По данным таблиц можно сделать вывод, что демографическая ситуация города характеризуется естественной убылью населения. Отрицательный естественный прирост оказывает основное влияние на сокращение численности населения города. Негативные процессы естественного движения населения характеризуются превышением смертности над рождаемостью в 1,4-1,5 раза. Соотношение рождаемости и смертности составляет 0,7. Число родившихся и число умерших возрастало до 2003 года, а затем произошло незначительное снижение как рождаемости, так и смертности по сравнению с предыдущими годами. Среднегодовая естественная убыль населения на 1000 жителей за последние 6 лет – 4,9 чел./1000 жит.

2001 год характеризуется миграционным снижением населения. В 2002-2004 гг. механическое движение населения характеризуется ежегодным приростом в среднем 150 чел. В 2005 году миграционный оборот практически отсутствовал.

Таким образом, существенной особенностью динамики демографических процессов, имеющих важное значение для прогнозирования населения, является следующее: при относительном постоянстве абсолютных показателей естественного движения и практически отсутствии механического движения роль естественного движения в формировании населения становится решающей.

Половозрастная структура.

Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения характеризуется преобладанием женщин. Распределение населения по полам представлено в таблице 32 и на рисунке 3.

Таблица 32 - Соотношение мужчин и женщин.

| № п/п | Показатель | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01. 1996 | 01.01. 2001 | 01.01. 2002 | 01.01. 2003 | 01.01. 2004 | 01.01. 2005 |
| 1 | Распределение населения пополам |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего население, тыс.чел. | 76,45 | 74,8 | 74,4 | 71,0 | 70,8 | 70,63 |
| 3 | в т.ч. мужчин | 36,72 | 35,5 | 35,1 | 32,9 | 32,7 | 32,56 |
| 4 | женщины | 39,73 | 39,3 | 39,3 | 38,1 | 38,1 | 38,07 |
| 5 | Доля мужчин и женщин в общей численности населения, % |  |  |  |  |  |  |
| 6 | мужчины | 48,0 | 47,4 | 47,2 | 46,4 | 46,2 | 46,1 |
| 7 | женщины | 52,0 | 52,6 | 52,8 | 53,6 | 53,8 | 53,9 |
| 8 | На 1000 мужчин приходится женщин | 1082 | 1109 | 1119 | 1157 | 1164 | 1169 |
| 9 | На 1000 женщин приходится мужчин | 924 | 902 | 894 | 865 | 859 | 855 |
| 10 | Соотношение муж/жен, % | 92,4 | 90,2 | 89,4 | 86,5 | 85,9 | 85,5 |

Рисунок 3 -  Соотношение мужчин и женщин.

На основе таблицы можно сделать вывод, что численность мужского населения снижается как в абсолютном, так и в относительном выражении. Численность женщин также снижается. С каждым годом доля женщин в общей численности населения увеличивается.

Возрастная структура населения города постепенно изменяется, причем происходит снижение доли группы населения моложе трудоспособного возраста. Удельные веса трудоспособного населения и группы людей, старше трудоспособного возраста, возрастают. Возрастная структура населения представлена в таблице 33 и на рисунке 4.

Таблица 33 - Возрастная структура населения.

| № п/п | Показатель | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01. 1996 | 01.01. 2001 | 01.01. 2002 | 01.01. 2003 | 01.01. 2004 | 01.01. 2005 |
| 1 | Распределение населения по возрастным группам |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего население, тыс.чел. | 76,45 | 74,8 | 74,4 | 71,0 | 70,8 | 70,6 |
| 3 | в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 20,76 | 17,2 | 16,3 | 14,7 | 14,1 | 13,5 |
| 4 | трудоспособного возраста | 45,89 | 47,4 | 47,7 | 45,1 | 45,5 | 45,6 |
| 5 | старше трудоспособного возраста | 9,8 | 10,2 | 10,4 | 11,2 | 11,2 | 11,5 |
| 6 | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |  |  |  |  |
| 7 | моложе трудоспособного возраста | 27,2 | 22,9 | 22,0 | 20,7 | 19,9 | 19,1 |
| 8 | трудоспособного возраста | 60,0 | 63,3 | 64,0 | 63,5 | 64,3 | 64,6 |
| 9 | старше трудоспособного возраста | 12,8 | 13,8 | 14,0 | 15,8 | 15,8 | 16,3 |

Рисунок 4 - Возрастная структура населения.

Структура трудоспособного населения по данным переписи 09.09.2002 г. приведена в таблице 34 и на рис.5.

Таблица 34 - Структура трудоспособного населения.

| № п/п | Возрастной диапазон, лет | Значение на 09.09.2002 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего население трудоспособного возраста | 45019 |
| 2 | 16 – 19 | 5497 |
| 3 | 20 – 24 | 5796 |
| 4 | 25 – 29 | 5517 |
| 5 | 30 – 34 | 4624 |
| 6 | 35 – 39 | 4858 |
| 7 | 40 – 44 | 6140 |
| 8 | 45 – 49 | 6142 |
| 9 | 50 – 54 | 5378 |
| 10 | 55 – 59 | 1067 |

Рисунок 5 - Структура трудоспособного населения на 09.09.2002 г.

В структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимает население  40-45 лет и 45-49 лет (по 13,6 %). Меньше всего по численности группа 55 – 59 лет: 1067 чел. (2,4 %). Это частично обусловлено тем, что в данную возрастную группу входят только мужчины.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население по данным переписи 09.09.2002 г. составляла 580 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, из них 57,1 % дети и 42,9 % пожилые люди. В настоящее время демографическая нагрузка на трудоспособное население незначительно снизилась и на 01.01.2005 г. составляла 547 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, из них 54,1 % дети и 45,9 % пожилые люди.

Прогноз численности населения.

При исчислении перспективной численности населения использовано 3 прогнозных метода: экстраполяционный, демографический и социально-экономический.

Каждый из методов исходит из определенных закономерностей развития города и населения.

Экстраполяционный метод исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения (темпов прироста населения). Демографический метод предполагает прогноз перспективных уровней естественного движения населения. Социально-экономический метод предполагает наиболее действенный путь структурных преобразований всех сфер деятельности города.

1. Экстраполяция населения проведена в трех вариантах в зависимости от величины базы прогноза (таблица 35).

Таблица 35

| № п/п | Исходный год базы прогноза | База прогноза, лет | Средний темп убыли, % | Население, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01. 2006 г. | 2010 г. | 2020 г. |
| 1 | 1990 | 15 | -1,12 | 70,3 | 66,4 | 58,9 |
| 2 | 1995 | 10 | -0,83 | 70,3 | 67,4 | 61,8 |
| 3 | 2000 | 5 | -1,22 | 70,3 | 66,0 | 58,0 |

Данный метод нельзя считать достаточно достоверным, поскольку темпы убыли населения различны в разные годы и характеризуются то ускорением снижения численности населения, то замедлением. Кроме того, средние темпы убыли нельзя считать достаточно достоверными в связи с неточными данными учета численности населения между переписями населения 1989 и 2002 годов.

Тем не менее, на основе денного метода можно спрогнозировать, что численность населения в 2010 г. будет находиться в пределах от 66,0 тыс.чел. до 67,4 тыс.чел., а в 2020 г. – от 58,0 тыс.чел. до 61,8 тыс.чел.

2. Демографический прогноз выполнен вариантно в зависимости от предполагаемых изменений показателей рождаемости и смертности на перспективу.

Для прогноза рассмотрено 8 вариантов изменения показателей рождаемости и смертности (Таблица № 4.10.9).

1-й вариант исчислен исходя из предположения, что современные коэффициенты воспроизводства населения останутся на прежнем уровне.

2-й вариант предусматривает сохранение коэффициентов рождаемости и умеренное снижение смертности.

3-й вариант – умеренный рост рождаемости и сохранение коэффициентов смертности.

4-й вариант – умеренный рост рождаемости при умеренном снижении смертности.

5-й вариант – преимущественное снижение смертности при умеренном росте рождаемости.

6-й, 7-й и 8-й варианты исходят из преимущественного роста рождаемости, но в 6-м варианте сохраняются коэффициенты смертности, в 7-м варианте – умеренное снижение смертности, в 8-м варианте – значительное снижение смертности.

Таблица 36 - Перспективная численность населения, в зависимости от варианта прогноза

| Варианты | Индекс за 5 лет по сравнению с современным состоянием |  | Значение показателей за 5 лет, % |  |  | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Исходное состояние (2005 г.) |  |  | 5,54 | 7,91 | -2,37 | 70,3 |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 1 | 1 | 5,54 | 7,91 | -2,37 | 68,6 |
| 2015 г. | 1 | 1 | 5,54 | 7,91 | -2,37 | 67,0 |
| 2022 г. | 1 | 1 | 5,54 | 7,91 | -2,37 | 65,4 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 1 | 1 | 5,54 | 7,91 | -2,37 | 68,6 |
| 2015 г. | 1 | 0,9 | 5,54 | 7,12 | -1,58 | 67,6 |
| 2022 г. | 1 | 0,8 | 5,54 | 6,33 | -0,79 | 67,0 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 1 | 1 | 5,54 | 7,91 | -2,37 | 68,6 |
| 2015 г. | 1,1 | 1 | 6,09 | 7,91 | -1,82 | 67,4 |
| 2022 г. | 1,2 | 1 | 6,65 | 7,91 | -1,26 | 66,5 |
| Вариант 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 1 | 1 | 5,54 | 7,91 | -2,37 | 68,6 |
| 2015 г. | 1,1 | 0,9 | 6,09 | 7,12 | -1,03 | 67,9 |
| 2022 г. | 1,2 | 0,8 | 6,65 | 6,33 | 0,32 | 68,1 |
| Вариант 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 1 | 0,9 | 5,54 | 7,12 | -1,58 | 69,2 |
| 2015 г. | 1,1 | 0,8 | 6,09 | 6,33 | -0,23 | 69,0 |
| 2022 г. | 1,2 | 0,7 | 6,65 | 5,54 | 1,11 | 69,8 |
| Вариант 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 1,1 | 1 | 6,09 | 7,91 | -1,82 | 69,0 |
| 2015 г. | 1,2 | 1 | 6,65 | 7,91 | -1,26 | 68,2 |
| 2022 г. | 1,3 | 1 | 7,20 | 7,91 | -0,71 | 67,7 |
| Вариант 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 1,1 | 1 | 6,09 | 7,91 | -1,82 | 69,0 |
| 2015 г. | 1,2 | 0,9 | 6,65 | 7,12 | -0,47 | 68,7 |
| 2022 г. | 1,3 | 0,8 | 7,20 | 6,33 | 0,87 | 69,3 |
| Вариант 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 г. | 1,1 | 0,9 | 6,09 | 7,12 | -1,03 | 69,6 |
| 2015 г. | 1,2 | 0,8 | 6,65 | 6,33 | 0,32 | 69,8 |
| 2022 г. | 1,3 | 0,7 | 7,20 | 5,54 | 1,67 | 71,0 |

Самый пессимистичный вариант естественного движения населения – вариант 1, самые оптимистичные – варианты 8 и 5. Принимая во внимание современную возрастную структуру населения, значительного снижения смертности не произойдет. В то же время в структуре населения значительную долю занимает молодежь 15-24 лет, поэтому с большой вероятностью можно ожидать рост рождаемости в 2010 - 2020 гг. Исходя из этого, по демографическому прогнозу приняты характеристики населения, промежуточные между 3-м, 6-м и 7-м вариантами:

Таблица 37

| Год | Население, тыс.чел. |
| --- | --- |
| 01.01.2007 г. | 69,8 |
| 2012 г. | 68,9 |
| 2022 г. | 67,8 |

Возрастная структура

В течение последних 15 лет демографическая нагрузка на трудоспособное население постоянно снижалась. Доля населения моложе трудоспособного возраста в нагрузке снизилась с 71,5% в 1991 году до 54% в 2005 году. Учитывая прогнозируемые тенденции роста рождаемости и сохранения современного уровня смертности, возрастная структура населения на первую очередь и на перспективу будет характеризоваться незначительным уменьшением доли населения моложе трудоспособного возраста и небольшим уменьшением удельного веса трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста. Абсолютное значение численности каждой группы будет снижаться.

Таблица 38 - Возрастная структура населения.

| № п/п | Показатель | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перепись населения 2002 г. | 2007 г. | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | Распределение населения по возрастным группам |  |  |  |  |
| 2 | Всего население, тыс. чел. | 71,1 | 69,8 | 69,9 | 71,0 |
| 3 | в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 14,9 | 13,3 | 13,28 | 13,42 |
| 4 | трудоспособного возраста | 45,0 | 45,3 | 44,7 | 44,8 |
| 5 | старше трудоспособного возраста | 11,2 | 11,2 | 11,92 | 12,78 |
| 6 | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |  |  |
| 7 | моложе трудоспособного возраста | 20,9 | 19,1 | 19,0 | 18,9 |
| 8 | трудоспособного возраста | 63,3 | 64,6 | 64 | 63,1 |
| 9 | старше трудоспособного возраста | 15,8 | 16,3 | 17,0 | 18,0 |

3. Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

В настоящее время значительная часть населения города представлена несамодеятельным населением – 59%. Это дети в возрасте 0-15 лет, пенсионеры, не занятые в экономике, и лица в трудоспособном возрасте, по разным причинам не занятые в экономике (учащиеся старше 15 лет, обучающиеся с отрывом от производства, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды труда, безработные).

В экономике города занято 41% населения (29 тыс. чел)

В градообразующих отраслях занято 24% населения, несколько больше населения занято в обслуживающих отраслях – 17%. Это связано с тем, что в городе значительно развитие получили малые предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере оптовой и розничной торговли. Около 40% всех работающих на предприятиях и в организациях, обслуживающих население, приходится на торговую отрасль. Другие отрасли сферы обслуживания развиты недостаточно.

При определении перспективной численности населения города важное значение будут иметь следующие структурные особенности и тенденции в развитии населения:

- оптимистический вариант естественного движения населения, при котором предполагается незначительное снижение доли населения моложе трудоспособного возраста и небольшое увеличение удельного веса трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста;

- улучшение материального положения пенсионеров по возрасту повлечет за собой снижение работающих пенсионеров;

- наметившаяся тенденция снижения незанятого населения в трудоспособном возрасте, в основном за счет трудоустройства безработных, приведет к снижению доли несамодеятельного населения в целом – это внутренний резерв трудовых ресурсов;

- в численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, с учетом динамики молодых групп населения значительных изменений не ожидается;

- по данным администрации города, на перспективу планируется создание новых рабочих мест в промышленности и транспортной отрасли, что повысит занятость населения в градообразующих отраслях;

- в обслуживающих отраслях в целом проектом предлагается сохранить численность занятых на перспективу. Развитие социальной сферы проектом предусматривается за счет перераспределения численности занятых в обслуживающих отраслях по приоритетным направлениям и выравнивания уровня развития всех отраслей социальной сферы.

Ниже приводятся рекомендации по распределению групп населения и структуре занятости населения на перспективу.

Таблица 39 - .Прогноз структуры несамодеятельной группы населения (%% от населения)

| № п/п | Группы населения | Соврем. состояние | I очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дети в возрасте 0-15 лет, не занятые в экономике | 17,16 | 17,38 | 17,57 |
| 2 | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 11,91 | 12 | 12,05 |
| 3 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (военнослужащие, безработные, домохозяйки, инвалиды труда и др. население) | 1,76 | 0,6 | 0,5 |
| 4 | Пенсионеры, не занятые в экономике | 11,08 | 11,02 | 10,56 |
|  | Итого | 41,91 | 41,0 | 40,68 |

Таблица 40 - Перспективная структура занятости населения (%%)

| № п/п | Группы населения | Соврем. состояние | I очередь 2012 г. | Расч. срок 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Градообразующая | 24 | 27,6 | 30,1 |
| 2 | Обслуживающая | 17 | 17,4 | 17,4 |
| 3 | Несамодеятельная | 59 | 55 | 54 |
|  | Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В связи с проведением мероприятий по реализации программ социально-экономического развития на перспективу существует потенциал увеличения занятости населения в градообразующих отраслях за счет:

- создания новых рабочих мест в деревоперерабатывающей промышленности, создание логистического центра;

- развития малого и среднего бизнеса в промышленном секторе экономики;

- развития других градообразующих отраслей: строительства, транспорта;

Исходя из прогнозируемого роста  экономической базы города,  при максимальном уровне развития города,  возможнее рост числа рабочих мест в градообразующих отраслях экономики. Число рабочих мест и потенциальная занятость может  увеличится к расчетному сроку в 1,2 раза и составить  21,4 тыс. чел. (против 16,7 тыс. чел. в 2005 г.), на I очередь развития при стабильном варианте развития- – 19,58 тыс. чел. Ниже приводится занятость населения по отдельным градообразующим отраслям.

Таблица 41 - Прогноз численности занятых в градообразующих отраслях экономики г.Лесосибирска.

| № п/п | Градообразующие кадры | Численность кадров (тыс. чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | I очередь стабильный вариант развития (2012 г.) | Расчетный срок- максимальный вариант развития (2022 г.) |
| 1 | Кадры промышленных предприятий | 12,087 | 12,834 | 12,829 |
| 3 | Кадры лесного хозяйства | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Кадры внешнего транспорта и связи | 1,974 | 1,573 | 1,574 |
| 5 | Кадры строительных организаций | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 8 | Кадры средних учебных заведений | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 9 | Кадры административно-хозяйственных организаций районного значения, предприятий и организаций обслуживания внегородского значения | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 10 | Прочие виды хозяйственной деятельности и резерв градообразующих кадров | 0,523 | 2,73 | 4,53 |
|  | Всего занято в градообразующих отраслях | 16,712 | 19,58 | 21,378 |

Численность населения города по периодам определена по формуле:

Ах100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население города по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население г. Лесосибирска составит:

19,58х100

на I очередь (2012 г.)          Н = 			 = 70,9 тыс. чел.

100 – (17,4+55)

21,378х100

на расчетный срок (2022 г.)     Н = 			          = 71,0 тыс. чел.

100 – (17,4+54)

Для развития города по максимальному  варианту прогноза будет недостаточно внутреннего резерва трудовых ресурсов, необходим механический прирост населения в следующих масштабах:

Таблица 42 (тыс. чел.)

| № п/п | Показатель | Соврем. состояние | I очередь 2012 г. | Расч. срок 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население по занятости (социально-экономический прогноз) | 69,8 | 70,9 | 71 |
| 2 | Население по естественному приросту (демографический прогноз) | 69,8 | 69,9 | 70 |
| 3 | Необходимый механический прирост | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | то же ежегодный (в период 2005-2010 гг., 2012-2022 гг.) | - | 0,2 | 0,1 |

Такой уровень механического прироста населения вполне вероятен при увеличении экономической привлекательности города, которая может выразиться в развитии производства, обслуживающих сфер деятельности и увеличении объемов строительства.

Основными критериями оценки полученных прогнозов перспективного населения г. Лесосибирска следует считать потребность города в трудоспособной части населения, обеспечивающей его социально-экономическое развитие. Этим требованиям отвечает социально-экономический прогноз по структуре занятости населения, в котором содержится как гипотеза социально-экономического развития градообразующих отраслей, сбалансированного развития обслуживающих отраслей, так и гипотеза развития в части возрастной структуры населения, несамодеятельной группы населения, позволяющей выявить внутренние резервы трудовых ресурсов и потребность в механическом приросте.

В связи с этим население города и все сопутствующие ему характеристики на первую очередь (стабильный вариант развития) принимаются 70,9 тыс.чел., на расчетный срок   (максимальный вариант)– 71 тыс.чел.

Градообразующие отрасли. р.п. Стрелка.

Таблица 43 - Численность занятых в экономике города

| №№ п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организации | Численность занятых (тыс.чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 2006 год | I очередь, 2012 год | Расчетный срок, 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Градообразующие отрасли |  |  |  |
| 1 | Промышленность |  |  |  |
|  | Енисейская сплавная контора | 0,728 | 0,55 | 0,5 |
| 2 | Транспорт и связь | 0,022 | 0,025 | 0,026 |
| 3 | Резерв градообразующих кадров |  | 0,2 | 0,25 |
|  | Итого по градообразующим кадрам | 0,75 | 0,775 | 0,776 |
|  | Б. Обслуживающие отрасли |  |  |  |
| 4 | - образование | 0,1 | 0,12 | 0,125 |
| 5 | - здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение | 0,12 | 0,125 | 0,13 |
| 6 | -культура и искусства | 0,043 | 0,045 | 0,05 |
| 7 | -торговля | 0,1 | 0,11 | 0,115 |
| 8 | -общественное питание | 0,024 | 0,03 | 0,032 |
| 9 | -жилищно-коммунальное хозяйство | 0,2 | 0,21 | 0,215 |
| 10 | -учреждения и организации управления, кредитно-финансовые учреждения | 0,02 | 0,022 | 0,025 |
| 11 | -прочие виды деятельности | 0,05 | 0,052 | 0,055 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 0,657 | 0,714 | 0,747 |
|  | Всего занято в экономике | 1,407 | 1,489 | 1,523 |

Население р.п. Стрелка на 2006 год составляет 5367 человек, из них в градообразующей отрасли задействовано 14 % всего населения и к расчетному составит 14,3, в обслуживающей – 12 %, к расчетному сроку увеличится до 13,7%.  Высокий процент (74%) доли  несамодеятельного населения связан от части с занятостью людей в подсобном хозяйстве, а также с высоким уровнем безработицы.  К расчетному сроку доля  несамодеятельного населения составит 72%.

Стабилизация численности населения будет связана с транспортно-обслуживающими функциями - обновление речной базы порта.

Численность населения города по периодам определена по формуле:

Ах100

Н =

100 – (Б+В)

где: Н – население города по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население п. Стрелка составит:

0,775х100

на I очередь (2012 г.)          Н = 			 = 5,38 тыс. чел.

100 – (13,2+72,4)

0,776х100

на расчетный срок (2020 г.)     Н = 			 = 5,43 тыс. чел.

100 – (13,7+72)

## Часть 5. Проектная организация территории

5.2. Предложения архитектурно-планировочной организации селитебной территории

Лесосибирск расположен на Енисейском тракте в 270 км к северу от Красноярска на равнинном левом берегу Енисея. В силу близости устья реки Ангары, — основной лесосплавной артерии Приангарья, - Лесосибирск превратился в крупнейший лесопромышленный центр края и самый крупный город Нижнеангарского региона.

Город имеет выгодное транспортно-географическое положение. Железнодорожная ветка на Ачинск связывает Лесосибирск с Транссибирской магистралью, автодорога регионального значения,  идущая до Красноярска, даёт выход на федеральную трассу «Байкал» (М-53), мощный речной порт, способный перерабатывать в год около 1200 тысяч тонн грузов, на р.Енисей связывает город с Северным Морским путём, а Ангара - с Нижним Приангарьем.

Подобное расположение, позволяющее обойти участок Енисея при вывозе продукции Нижнего Приангарья и при доставке грузов из европейской части России, во многих случаях дает возможность сократить общие расходы грузоотправителей и перевозчиков.

Благодаря этим факторам Лесосибирск - удобный транспортный узел, что позволило включить его в проект Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (СевСиб) и позиционировать его как плацдарм для развития Нижнего Приангарья.

Планировочная структура г. Лесосибирска предопределена его историческим развитием, т.к. город сложился в результате слияния рабочих поселков: Маклаково, Новомаклаково, Новоенисейска, размещенных при мощных деревообрабатывающих комбинатах, построенных в послевоенное время.

Рабочий поселок Стрелка возник в месте впадения реки Ангары в Енисей, имеет компактную форму плана. На противоположном берегу Ангары – поселок Усть-Ангарск.

Город Лесосибирск представляет линейное образование, вытянутое вдоль берега Енисея на расстоянии свыше  30 км. Отдельные жилые массивы чередуются с предприятиями, размещенными вдоль берега Енисея и соединены между собой автотрассой с регулярным пассажирским сообщением.

Основная внешняя автодорога связана с транспортной структурой города, представляющей собой прямоугольную сетку улиц.

Структура магистральной улично-дорожной сети предопределила возможности  развития планировки. Таким образом, общественно-деловые центры городского и микрорайонного значения  формируются в узлах пересечения магистралей. Вместе они составляют каркас города – относительно неизменяемую, устойчивую во времени основу пространственно-планировочной организации города.

Каркас выделяет городские пространства по интенсивности их освоения, удобству и транспортной доступности, безотносительно к типу функционального использования территории .

Территории города представлены двумя  основными группами: селитебными и промышленно-коммунальными. Селитебная территория - территория гражданского строительства включающая,  жилые кварталы и микрорайоны,  общественно-торговые центры, улицы, проезды, магистрали, объекты озеленения.

Территория города Лесосибирска разделяется промышленными территориями на три планировочных района.

1. Северный планировочный район     (п. Новоенисейск, п.Кузьминовка,. квартал «Южный», перспективный жилой район «Лесной»)

2. Центральный планировочный район    (п. Черемушки, п.Маклаковский,

Северный квартал, п.Геофизиков, микрорайон «Кедровый парк», Железнодорожный квартал, микрорайоны 1-9, Боровой)

3. Южный планировочный район        (поселки Новомаклаково, Мирный, Мехколонны, микрорайоны «Полянка», «Строитель»).

На уровне формирования и развития планировочной структуры города всесторонне учитывались природно-ландшафтные факторы, в систему планировки включались имеющиеся зеленые массивы и акватории, намечена рекультивация нарушенных городских ландшафтов. Одним из элементов планировочной структуры города Лесосибирска является «Зеленый пояс». В него вошли существующие и проектируемые зеленые массивы.

Для проекта генерального плана муниципального образования города Лесосибирска в результате анализа исходных данных были определены следующие архитектурно-планировочные задачи:

-выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории города;

-формирование основных культурно-административных центров города и системы микрорайоных общественно-деловых центров;

-улучшение качества жилого фонда, строительство доступного комфортного жилья;

-реконструкция и модернизация существующей застройки.

Для формирования направлений развития города на его территории выделены следующие зоны градостроительного развития:

- Зона активных градостроительных преобразований.

- Зона выборочного строительства.

- Зона строительства на свободных площадках.

- Зона запрещения нового жилого строительства.

- Зоны промышленные.

1. Зона активных градостроительных преобразований.

Центральный планировочный район получит наибольшее развитие в городе. Необходимо вывести город к реке, так как берег  Енисея на большом протяжении занят промышленными предприятиями.

Генпланом намечается строительство благоустроенной набережной. Строительство на прибрежной территории требует значительных инженерных мероприятий (в том числе  подсыпка, поднятие территории) и затрат, поэтому усадебная застройка нерентабельна. Целесообразно производить застройку многоквартирными домами, что приведет к увеличению плотности застройки, наиболее эффективному использованию территории, к улучшению качества среды, комфортности общегородского центра, а также повышению его значимости.

2. Зона выборочного строительства.

Зона выборочного строительства является зоной улучшения качества существующей среды, где будет проводиться выборочная реконструкция строений, снос ветхого жилья, строительство на освободившихся территориях, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания.

3. Зоны строительства на свободных площадках.

На перспективу необходимо зарезервировать строительство жилья на въезде в г. Лесосибирск со стороны г. Енисейска. Жилой район коттеджной застройки «Лесной» будет строиться на свободных площадках, с сохранением существующих массивов сосны.

Центральный планировочный район получит свое развитие в восточном и западном направлении. За железной дорогой генпланом предлагается развитие района многоэтажной и  малоэтажной застройки – «Боровой». От дороги район отделяется полосой защитного озеленения, затем - зона малого предпринимательства и коммунальных объектов. В центральной части жилого района намечается  создание парка с использованием природного леса.

В центральном планировочном районе на перспективу вдоль набережной строительство многоэтажного и малоэтажного жилья. От Крестовоздвиженского собора - главного украшения Лесосибирска – к набережной Енисея намечается озелененный пешеходный выход. Вдоль бульвара предлагается разместить общественно-деловые объекты.

На перспективу – резервные площадки  в юго-западной части города:  п. Мехколонны, Мирный, микрорайоны «Полянка», «Строитель»).

4. Зона запрещения нового жилого строительства.

В санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий в настоящий период жилые здания продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается до принятия мер по сокращению вредного влияния на жилую территорию. Предприятия должны выполнить проект санитарно-защитной зоны по уменьшению вредных выбросов до границ своей территории. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предусмотреть вынос предприятия на резервную площадку.

5. Зоны промышленные.

Согласно схеме территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье два городских округа - Лесосибирск и Енисейск территориально  входят в состав Лесосибирского планировочного района.

Урбанизированное ядро планировочного района составляет Лесосибирский промышленный узел, в составе которого выделены центры расселения западной части Нижнего Приангарья - гг. Лесосибирск и Енисейск, промышленные, транспортные и инженерно-инфраструктурные зоны: южная и северная производственные зоны Лесосибирска, Абалаковская производственная зона, локальные площадки размещения предприятий.

Функциональное назначение промышленного узла и планировочного района в целом определяется краевыми и муниципальными программными документами, а также федеральными программами, в которых предусмотрено размещение объектов капитального строительства промышленного и инфраструктурного назначения.

На основе пространственных и природных ресурсов Лесосибирского планировочного района в процессе реализации программы Комплексного освоения Нижнего Приангарья будет сформирован крупный региональный лесопромышленный кластер и промышленно-транспортный узел. Через территорию района пройдут новые транспортные коридоры, связывающие через Северно-Сибирскую железную дорогу Иркутскую область, Красноярский край, Томскую и Тюменскую области, и обеспечивающие выходы, как на восток страны, так и в западную часть России. Второй основной осью транспортного развития будет Северный морской путь.

Лесосибирск является ключевым для развития и освоения не только Нижнего Приангарья, но и группы северных территорий края, прежде всего, как центр транспортной логистики.

5.1. Основные направления территориального развития города

Лесосибирск– город с выгодным экономико-географическим положением и инвестиционно привлекательным промышленным комплексом имеет все предпосылки для качественного развития, обеспечивающего организованную городскую среду и высокий уровень жизни горожан.

Территориальные ресурсы города ограничены отсутствием свободных территорий, благоприятных для жилищного строительства. Ограничение территориального развития идет в основном из-за сложных гидрологических условий – заболоченности, затопления, подтопления территории в весенний паводок, высокого уровня грунтовых вод, а также наличия в непосредственной близости деревообрабатывающих предприятий.

Поэтому основным принципом градостроительного развития является «качественный рост», который включает следующее:

- рациональную организацию территории города, обоснованное архитектурно-планировочное зонирование территории;

- проведение планировочной организации производственных зон, рассмотрев возможности использования территорий бывших промышленных предприятий, которые прекратили свою деятельность, под иные виды использования;

- уплотнение и упорядочение городской застройки, создание городского центра и сети зеленых насаждений общего пользования.

Градостроительный анализ современного использования земель и состояния городской застройки показал, что создание комфортных условий проживания населения возможно в пределах существующей застройки за счет сноса ветхого жилья и  выноса отдельных объектов из центральной части города в производственно-коммунальные зоны, и нового строительства на освободившихся территориях, а также строительства индивидуального жилья на набережной Лесосибирска и  на свободных территориях.

5.3. Планировочная организация промышленных территорий.

В г. Лесосибирске выделяется 3 промышленные зоны: южная, центральная  и северная. Кроме того, ряд предприятий вкраплены в жилую застройку. Лесосибирск – главный производитель лесоэкспортный продукции в крае.

По производству пиломатериалов город занимает 1-е место в Красноярском крае, по получаемой прибыли – 4-е, по объему промышленного производства – 7-е. Лесосибирск – единственный в крае производитель древесноволокнистых плит. Основные отрасли промышленности – деревообработка, лесохимическая.

К ведущим промышленным предприятиям города относится ОАО «Новоенисейский ЛКХ» (пиломатериалы, древесноволокнистые плиты) ОАО  «Енисейская сплавная контор» (заготовки и сплав леса),  ОАО «Малаковский ЛДК» (лесозаготовки и пиломатериалы), ЗАО «Лесосибирский ЛДК-1» (древесноволокнистые плиты, пиломатериалы, мебель), ОАО «Лесосисбирский лесоперевалочный комбинат» (шпалы), ОАО «Канифольно-экстрактый завод» (канифоль, масла, скипидар ит.д.).	В городе работает около 1,5 тысяч предпринимателей, более 500 малых предприятий дают работу 3,15 тыс. жителей.

Общая территория, занимаемая промышленными предприятиями составляет  1011 га.

В настоящее время промышленные предприятия города размещены не компактно  вдоль р. Енисей. Кроме того часть предприятий находится в селитебной застройке. Анализ  существующих производственных территорий позволяет сделать выводы о степени эффективности их использования в настоящее время. Непосредственно, для нужд промышленных предприятий, объектов коммунального назначения, складов используется 879,72 га  - 87% территории промузлов, часть предприятий и организаций города в последние десятилетия сократила объемы производства или ликвидирована, но территории для других целей не используются, возникли значительные заброшенные пространства, составляющие в настоящее время 131,28га.

На расчетный срок предлагается следующая трансформация территорий промышленного и коммунального назначения:

- вынос из селитебной застройки складских помещений,

-рациональная организация пустующих территорий (благоустройство, озеленение),

-строительство жилья и объектов соцкультбыта.

В результате реализации предложенных мероприятий генерального плана произойдет упорядочение промышленной и коммунальной застройки, что приведет к более четкому делению городской территории по функциональному назначению и должно способствовать повышению качества проживания населения в городе.

5.4.Коммунально-складские территории.

Основными складскими объектами города являются оптовые склады торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов и твердого топлива.

Территории, необходимые для складов городского значения определены по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения потребностей населения города в потребительских товарах

К расчетному сроку для города необходимо иметь 43,85 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять 34,3 тыс. м2. Необходимо использование существующих площадей на более технологически современном уровне.

Таблица 44 - Расчет вместимости и площади участков складов городского значения

| № п/п | Наименование | I очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь складов, м2 |  | Площадь участка, га |  | Площадь складов, м2 |  | Площадь участка, га |  |
|  |  | Расч.на 1тыс. чел. | Треб.на расч. Насел., 70,9 т.ч. | Расч.на 1тыс. чел., м2 | Треб.на расч. Насел., 70,9 т.ч. | Расч.на 1тыс. чел. | Треб.на расч. Насел., 71 т.ч. | Расч.на 1тыс. чел., м2 | Треб.на расч. Насел., 71 т.ч. |
| 1 | Склады продоволь-ственных товаров | 77 | 5713,4 | 310 | 23002 | 77 | 5882,8 | 310 | 23684 |
| 2 | Склады непродо-вольств. Товаров | 217 | 16101,4 | 740 | 54908 | 217 | 16578,8 | 740 | 56536 |
| 3 | Распределительные холодильники | 27 | 2003,4 | 190 | 14098 | 27 | 2062,8 | 190 | 14516 |
| 4 | Фруктохранилища | 17 | 1261,4 | 1300 | 96460 | 17 | 1298,8 | 1300 | 99320 |
| 5 | Овощехранилища | 54 | 4006,8 | 1300 | 96460 | 54 | 4125,6 | 1300 | 99320 |
| 6 | Картофелехранилища | 57 | 4229,4 | 1300 | 96460 | 57 | 4354,8 | 1300 | 99320 |
| 7 | Склады строитель-ных материалов | - | - | 300 | 22260 | - | - | 300 | 22920 |
| 8 | Склады твердого топлива с исполь-зованием угля | - | - | 300 | 22260 | - | - | 300 | 22920 |
|  | Итого | 449 | 33315,8 | 5740 | 425908 | 449 | 34303,6 | 5740 | 438536 |

5.5. Озеленение.

Озеленение является одним из основных факторов оздоровления населенного пункта и создания благоприятных условий отдыха жителей. Одновременно зеленые насаждения активно участвуют в создании архитектурно-художественного облика города. В северных населенных пунктах таежной зоны система зеленых насаждений напоминает озеленение городов средней полосы, но на нее возлагаются важные ветро- и снегозащитные функции.

Система озеленения генерального плана г. Лесосибирска предполагает объединение сложившихся зеленых объектов (парков, скверов) с проектируемым озеленением. В планировочную структуру города включены естественные участки природы: памятник природы - «Лесной массив в 9-ом микрорайоне г. Лесосибирска» и сосновые боры, окружающие жилые районы.

Генеральным планом предлагается создание новых скверов, бульваров, и парков и лесопарков.

1. Генпланом предлагается провести рекультивацию и озеленение нарушенных территорий в пойме реки Маклаковки. Парк протяженностью более 3-х км, предназначенной для повседневного отдыха, создаст непрерывные связи жилых массивов с рекреационными территориями.

2. В генеральном плане предлагается строительство озелененной набережной вдоль реки Енисей.

3. В перспективном районе «Боровой» намечается  создание парка с использованием природного леса. Сеть прогулочных дорог, расходясь от центральной части парка, связывается с окружающим лесопарком.

4. В лесопарках прилегающих к городу намечено создание освещенных лыжно-пешеходных прогулочных дорог. Аллеи, предназначенные для передвижения на  лыжах, пешком, велосипедах, роликах свяжут в единую систему игровые и спортивные площадки для детей и взрослых.

Составной частью общей системы озеленения города являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в городе большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных отходов.

Зеленые насаждения  с шершавыми, морщинистыми листьями и листьями, покрытыми тончайшими ворсинками задерживают пыль и уменьшают запыленность воздуха. Наибольшей пылезащитной способностью обладает вяз. Хорошо удерживают пыль листья сирени, черемухи, бузины.

Для озеленения на рекультивируемой территории  рекомендуются газоустойчивые породы: вяз шершавый, клен остролистный, ива серебристая, тополь, черемуха Маака.

В городе рекомендуется высаживать деревья и кустарники, произрастающие в окружающей тайге: сосну, ель, лиственницу, березу, рябину и т. д.

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс города, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту.

Таблица 45 -  Озелененные улицы и бульвары города объединят объекты озеленения в единую систему.

| № п/п | Объекты озеленения | Современное состояние |  | По генплану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2012г) |  | Расчетный срок (2022г) |  |
|  |  | га | м2/чел | га | м2/чел | га | м2/чел |
| I | Общего пользования | 195 | 24,4 | 1060,65 | 149,6 | 1103,07 | 155,4 |
|  | 1. Парки, скверы, бульвары | 95 | 11,9 | 319,7 | 45 | 335,7 | 47 |
|  | 2.Лесопарки | 100 | 12,5 | 493,85 | 70 | 520,27 | 73 |
| II | Специального назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Санитарно-защитное озеленение |  |  | 247,1 | 34,6 | 247,1 | 34,8 |

5.6. Жилищный фонд и расселение.

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства города являются:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя города, переселения из ветхого и аварийного жилья;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства,  будет определяться двумя основными направлениями:

- строительство социального жилья, прежде всего, для решения жилищных проблем очередников. Кроме того, строительство муниципального жилья потребуется для расселения из ветхого и аварийного муниципального жилья, подлежащего сносу. Для этих целей предлагаются  секционные многоквартирные дома.

- строительство рыночного жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия. Это могут быть секционные многоквартирные дома повышенной комфортности и элитные по индивидуальным проектам, а также малоэтажная застройка усадебного типа.

Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью на конец проектного срока в соответствии с действующими нормативами в Красноярском крае и достигнутым уровнем обеспеченности жильем в г. Лесосибирске принимается 24 м2/чел. При численности населения 71 тыс.чел. проектный жилищный фонд составит 1704 тыс.м2 общей площади, увеличится по сравнению с существующим в 1,13 раза. На I очередь строительства потребность в жилье составит 1559,8 тыс.м2 при обеспеченности 22,3 м2/чел.

( обеспеченность принята исходя из современного уровня и возможностей строительной базы)

На конец 2006 г. жилищный фонд насчитывал 1474,1 тыс.м2 общей площади. Возможность сохранения существующей застройки определены исходя из технического состояния жилищного фонда и необходимости сноса в целях проведения реконструктивных мероприятий.

Проектом предлагается снести 97 строений, которые межведомственной комиссией по результатам обследования признаны непригодными для проживания, общей площадью 24,2 тыс.м2, что составляет около 7% от нового строительства.

Жилищный фонд попадающий в зону запрета нового строительства, находящийся в  санитарно-защитную зоне от промышленных и коммунальных предприятий – 343  строений, общей площадью 148,5 тыс.м2.  Всего неперспективным жилищным фондом проектом  признано 172,7 тыс м2, из них предлагается снести    97 строения общей площадью 24,2 тыс.м2.

Ветхий частный жилищный фонд (с износом более 65%), расположенный за пределами перспективной застройки, сохраняется до полной амортизации.

Характеристика сносимого жилищного фонда по планировочным районам приводится ниже.

Сохраняемый жилищный фонд составит 1449,9 тыс.м2 общей площади, объем нового строительства 254,1 тыс.м2 общей площади, в т.ч. на I очередь – 88,7 тыс.м2.

Таблица 46 - Сводный расчет объемов нового строительства приводится ниже.

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Всего на расчет. срок (2005-2022 гг.) | В т.ч. I очередь (2005-2012 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на конец расчетного периода | тыс.чел. | 71,0 | 70,9 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 24 | 22,3 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс.м2 | 1704 | 1559,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд в том числе: | тыс.м2 | 1474,1 | 1474,1 |
|  | а) сносимый (муниципальный) | тыс.м2 | 24,2 | 3,02 |
|  | - по естественному износу (свыше 65%) | тыс.м2 | 24,2 | 3,02 |
|  | б) сохраняемый | тыс.м2 | 1449,9 | 1471,08 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 254,1 | 88,7 |

Тип и характер застройки города определился сложившимися в последние годы тенденциями в строительстве, территориальными возможностями города и архитектурно-планировочными соображениями.

Соотношение этажности в новом строительстве с учетом выше сказанного принимается следующее:

- 1этажная застройка – 30%,

- 2этажная застройка  - 10%;

- 4-9этажная застройка – 60%.

Ниже приводится динамика жилищного фонда по этажности:

Таблица 47

| № п/п | Этажность | Существующий жилищный фонд, тыс.м2 общ. площ. |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | сносится | сохраняется | тыс.м2 общ.пл | % | тыс.м2 общ.пл | % |
| 1 | 1эт. усадебный | 365,5 | 24,2 | 341,30 | 76,23 | 20,0 | 417,53 | 23,0 |
| 2 | 1эт. без участков |  | - |  | - | - | - | - |
| 3 | 2этажный | 262,61 | - | 262,61 | 25,4 | 10 | 288,01 | 16,9 |
| 4 | 3 этажный | 3,43 | - | 3,43 | - | - | 3,43 | 0,2 |
| 5 | 4-8 этажный | 842,56 |  | 842,56 | 152,46 | 70,0 | 995,03 | 59,9 |
|  | Итого | 1474,1 | 24,2 | 1449,9 | 254,1 | 100,0 | 1704,0 | 100,0 |

Одноэтажная застройка предусматривается с приусадебными участками 1000-1500 м2.

Потребность в территориях для нового жилищного строительства посчитана в 3-х вариантах при разном соотношении этажности застройки и приводится в таблице № 5.6.3. В проекте генерального плана за основной вариант принят вариант II.

Размещение жилой застройки проектом предусмотрено, в основном, на территории сложившейся Центральной части города. Но одноэтажные дома размещаются выборочно на реконструируемых территориях за счет сноса ветхого 1этажного жилищного фонда и за счет уплотнения существующей застройки.

Таблица48

| Жилищный фонд и потребность в дополнительных территориях на расчетный срок муниципального образования городского округа Лесосибирск. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 25 тыс.чел |  | Сохраняем. | Новое строительство |  |  | Итого |  |  |
| Жилищный фонд тыс. м2 |  | 1449,9 | 254,1 |  |  | 1704 |  |  |
| Соотношение этажей |  |  | I вариант | II вариант | III вариант | I вариант | II вариант | III вариант |
| 1эт. тыс.м2 - % | 341,3-23,5% |  | 50,8-20% | 76,23-30% | 38,1- 15% | 392,1-23 % | 417,53-24,5% | 379,4-22,2% |
| 2эт. тыс.м2 - % | 262,61-18% |  | 25,4-10% | 25,4-10% | 38,1-15% | 288,01 - 16,9% | 288,01-16,9% | 300,71-17,6% |
| 3эт. тыс.м2 - % | 3,43- 0,2% |  | - | - | - | 3,43 - 0,2% | 3,43-0,2% | 3,43-0,2% |
| 4-5 эт. тыс.м2 - % | 842,56-58,3% |  | 177,9-70% | 152,46-60% | 177,9-70% | 1020,46-59,9% | 995,02-58,4% | 1020,46-59,9% |
| Нормативная плотность застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 эт. - на своей территории |  |  |  | 500 м2/га |  |  |  |  |
| 2 эт.- на рекон. территории |  |  |  | 1800м2/га |  |  |  |  |
| 4-5 эт.- на рекон. территории |  |  |  | 4000 м2/га |  |  |  |  |
| Территория планировочных районов | 863га |  |  |  |  | 1024 га | 1067 га | 1005 га |
| 1эт - на своей (дополнительной территории) |  |  | 102 га | 152 га | 76 га |  |  |  |
| 2эт - на своей (дополнительной территории) |  |  | 14 га | 14 га | 21 га |  |  |  |
| 5эт. застройка на дополнительной территории |  |  | 45 га | 38 га | 45 га |  |  |  |
| Плотность застройки | Существ. 1474,1 тыс.м2 = 863 га = 1708 м2/га |  |  |  |  | 1664 м2/га | 1597 м2/га | 1696 м2/га |
| Дополнит. жилищный .фонд. | 254,1 тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность застройки | 1743-1874 м2/га |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнит. территории | 204 га, в т.ч. 3% на реконструируемой . территории – 6 га 97% на свободной территории 198 га |  |  |  |  |  |  |  |

Из общего числа потребности в жилищном строительстве и дополнительных территориях на р. п. Стрелка приходятся цифры, представленные в таблице 49.

Сводный расчет нового жилищного строительства п. Стрелка

Таблица 49

| Показатели | Един. изм. | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 5,37 | 5,38 | 5,43 |
| Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 21,1 | 24 | 22,3 |
| Жилищный фонд | тыс.м.кв. | 113,3 | 120 | 130,3 |
| Новое строительство | -//- | - | 6,7 | 17,02 |
| Территории для нового строительства | га |  | 10 | 23,6 |

5.7. Организация культурно-бытового обслуживания населения.

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру города по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещение объектов.

По частоте обслуживания и местоположению все учреждения подразделяются на три группы:

-учреждения микрорайонного значения;

-школы, дошкольные учреждения, магазины с товарами повседневного спроса, столовые, спортплощадки и т.д.;

-учреждения районного значения (клубы, библиотеки, поликлиники, учреждения торговли, бани и др.);

-учреждения общегородские – объекты эпизодического пользования, специализированные магазины, рынки, стадионы, гостиницы, административно-хозяйственные и другие учреждения.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания в целом по городу с выделением общегородских учреждений.

Предприятия и объекты коммунального назначения (прачечные, химчистки, бани, гаражи и др.) размещаются в городской коммунальной зоне.

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений города произведен на основе нормативной базы СНиП 2.07.01-89*; рекомендаций районной планировки с учетом роли города в системе расселения.

Объемы нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания определены по расчетным периодам развития, с учетом существующих, сохраняемых, строящихся, проектируемых на перспективу объектов. Размещение объектов обслуживания представлено на генеральном плане.

Перечень проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания на период 2012-2020гг. приведен в  приложении.

Всего по генеральному плану в г. Лесосибирске к размещению (новое строительство) предлагается  13 объектов с общим строительным объемом 582,9 тыс.м3. С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда на одного жителя к расчетному сроку должно приходиться около 19,23 м3 объектов культурно-бытового назначения, что соответствует рекомендуемой норме.

Объекты  народного образования

Общеобразовательные школы и детские сады-ясли как существующие, так и проектируемые размещаются с учетом полного обеспечения проживающего  в радиусе доступности населения. Общеобразовательные школы размещены, как правило, в центральной части микрорайона, дополняются спортивным ядром, помещениями для внешкольной работы.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену, исходя из  нормы, рассчитанной по демографическим данным города (в динамике и составляющей на расчетный  срок - 167 мест на 1 тыс. чел.) к 2022году составит 11857 мест. При сохранении существующих общеобразовательных школ на 10972 места и с учетом строящейся общеобразовательной школы  на 1,0 тыс мест    на перспективу дополнительных мест не требуется.

Сеть детских дошкольных учреждений необходимо увеличить к расчетному сроку на 1366 мест, при сохранении существующих, в том числе на первую очередь строительства предлагается строительство 4 детских садов: 2 по 420  мест, и  2 по 260-280 мест. Расчет потребности населения во внешкольных учреждениях произведен исходя из общего норматива – 10 % от числа школьников (185 мест).

Учреждения здравоохранения

На расчетный срок предлагается строительство детской  молочной кухни на 930 порций в сутки  и раздаточный пункт на 32,0 м2, объекты встроенные.

На расчетный срок предлагается строительство 2 поликлиник, каждая мощностью  500 посещений в смену.

Расширение дома-интерната для престарелых и инвалидов дополнительно на  320 мест, исходя из принятого норматива и численности населения старше 60 лет. В настоящее время существует дом инвалидов на 180 мест.

Исходя из требований СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», проектом предлагается в радиусе доступности 300-500 м разместить филиал городской поликлиники, с аптечным киоском. Вариантно, размещение этих учреждений здравоохранения предлагается непосредственно в здании Дома для инвалидов и ветеранов.

Учреждения культуры

Расчетная потребность населения в кинотеатрах на 2022 год составит 2292 мест. Учитывая существующее сохраняемое количество мест в зрительных залах кинотеатра «Мир», необходимо строительство нового досугово-развлекательного центра на 1990 мест.

При нормативной потребности в библиотечном фонде – 343,8 тыс. томов, существующая библиотека обладает фондом в 263 тыс. томов не способна обеспечить население данным видом услуг на перспективу, требуется дополнительный филиал библиотеки на 81 тыс. том.

По рекомендации СП 35-105-2002, проектом  рекомендуется в пределах 500-метровой доступности  от данных объектов сформировать клуб социальной поддержки с ориентацией на инвалидов и другие маломобильные группы населения, где возможно общение, чтение лекций, проведение благотворительных мероприятий и др.

Спортивно-физкультурные сооружения

Сеть физкультурных и спортивных сооружений, формирующая единую систему, состоит из спортивных площадок в микрорайонах, общегородского спортивного центра, специализированных спортивных сооружений.

При сохранении существующей сети спортивных сооружений городу необходим спортивный комплекс общегородского значения в составе плавательного бассейна (1010 м2 площади зеркала воды) ,  spa-центра на 280 мест, саун на 50 мест.

Предприятия торговли и общественного питания

По существующим нормативам потребность населения в продовольственных и  промтоварных магазинах составит 24,145 тыс. м2 торговой площади.

На перспективу предлагается укрепление сети государственных магазинов, упорядочение размещения торговых точек, реконструкция, ремонт существующих помещений в соответствии с требованиями норм для торговых предприятий. В настоящее время в городе работают рыночные комплексы, требованиям населения отвечают. На перспективу   строительство новых рынков не предлагается. Объекты общественного питания на 1130 мест перспективу сохраняются, дополнительно на расчетный срок требуется строительство кафе и столовых на 1925 пос. мест..

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

На перспективу необходимо увеличить количество услуг населению, увеличив число рабочих мест в этой сфере до 640 ед., в том числе: непосредственным обслуживанием населения предполагается занять 355 производственных рабочих; на предприятиях централизованного выполнения заказов – 285 рабочих.

Существуют пожарные депо на 5 машин, на перспективу предлагается строительство дополнительно пожарного депо на 2 машины, согласно «Нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ-101-95» .

При проектировании общественных зданий и учреждений в системе культурно-бытового обслуживания населения города, в условиях реконструкции застройки учитывались требования СП 35-105-2002, СНиП 2.08.02 по обеспечению доступности для инвалидов учреждений и предприятий обслуживания. На перспективу необходимо строительство гостиницы на 380 мест.

Проектом предлагается строительство 2 саун на 50 мест в составе спортивно-оздоровительного комплекса.

На расчетный срок в городе возможно строительство фабрики-химчистки на 800 кг/см.

5.8. Организация малого предпринимательства

Объекты малого предпринимательства могут размещаться в промышленно-коммунальных, общественно-деловых, жилых зонах городского округа, в зависимости от вида деятельности и при условии соблюдения необходимых санитарных норм.

Генеральным планом г. Лесосибирска предусмотрены площадки в общественно-деловой и промышленно-коммунальной зонах общей площадью 63,35 га.

По нормативным расчетам в настоящее время городу требуется территория для строительства объектов соцкультбыта 4,35 га.

Таблица 50

| - №№ - п.п. | - Наименование объектов | - един. измерения | - количество | - строит. объем м3 |  |  |  | - площадь участка, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - проектируемый | - сохраняемый |  | - проектируемый |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 6 | - 7 | - 8 |  | - 9 |  |  |
| - 1 | - Плавательный бассейн закрытый | - м2пл.зер. воды | - 100 | - 196200 | - 1020 |  | - 1,8 |  |  |
| - 2 | - Досугово развлекательный комплекс | - мест | - 1990 | - 4000 | - 29850 |  | - 1,2 |  |  |
| - 3 | - Предприятия общественного питания | - пос. мест | - 858 | - 27120 | - 46224 |  | - 0,4 |  |  |
| - 4 | - Сауны | - п.м. | - 105 | - 1700 | - 1365 |  | - 0,4 |  |  |
| - 5 | - Гостиницы | - м | - 206 | - 7426 | - 19364 |  | - 0,55 |  |  |
|  | - Итого по перечню | - м3 |  | - 758074 | - 185240 |  | - 4,35 |  |  |

Объекты малого бизнеса могут занимать до 100% данной территории в зависимости от развитости предпринимательства в округе. Список объектов не является окончательным и может меняться по мере востребованности.

В промышленно-коммунальной зоне генпланом предусмотрены две площадка на территории микрорайона Боровой и северной промышленной зоны общей площадью 59 га. На данных площадках  могут размещаться предприятия IV-V класса вредности.  К таким предприятиям могут относится:

- предприятия по обработке древесины: фабрики сборки мебели с лакировкой и окраской  и т.д.;

- предприятия по производству текстиля: производство, фурнитуры, обуви, швейные фабрики и т.д.;

- предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ: кондитерские фабрики, хлебозаводы, ликероводочные заводы.

- сельскохозяйственные производства и объекты: хранилища, фруктов, овощей, картофеля, зерна; тепличные парниковые хозяйства и т.д.

5.9. Организация отдыха населения.

За последнее десятилетие изменился характер рекреационной деятельности не только в г. Лесосибирске, но и по всем городам Сибири. Население предпочитает отдыхать в своей климатической зоне в связи с возросшими транспортными расходами, возросшей стоимостью туристских, рекреационных и санаторных услуг. Возрос интерес к местным достопримечательностям, отдыху на озерах, активному отдыху на речках, в лесу и занятиям спортом.

Для организации загородного отдыха жителей г. Лесосибирск следует рассматривать территорию в радиусе  часовой транспортной доступности (80 – 120 км от города), а также прилегающего Енисейска, обладающего большим рекреационным потенциалом.

Природные ресурсы зон рекреации благоприятны для организации зимних и летних видов отдыха для детей и взрослых, включают отдых на воде, прогулочно-эстетический и промысловый комплексы занятий, санаторно-курортные лечения, ближний туризм.

Размещение объектов длительного отдыха и организованного кратковременного (сезонного) предлагается в предложенных зонах отдыха. Для размещения объектов и учреждений еженедельного, ежедневного отдыха для жителей г. Лесосибирска предлагается проектируемый лесопарковый пояс города, система городских парков, естественные леса. Садовые участки, расположенные за границей муниципального образования, также используются для кратковременного отдыха населения.

Расчет потребности населения г. Лесосибирска в учреждениях длительного отдыха

Таблица 5.9.1

| №№ п/п | Наименование | Кол-во мест на 1 тыс. жит. |  | Потребное кол-во мест |  | Потребность в территориях, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на I очередь | расчетн.срок | на I очередь | расчетн. срок | норма на 1 место, м2 | на I очередь | расчетн. срок |
| А. Организованный длительный отдых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Летние лагеря отдыха для детей | 10 | 15 | 740 | 1145 | 200 | 14, | 22,9 |
| 2 | Дома отдыха и пансионаты | 2 | 5 | 150 | 380 | 150 | 2,2 | 5,7 |
| Б. Организованный кратковременный отдых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Летние городки и базы отдыха | 2 | 5 | 150 | 380 | 150 | 2,2 | 5,7 |
| 4 | Рыболовно-охотничьи базы | 2 | 3 | 150 | 155 | - |  |  |
| 5 | Вело-лыжные базы | 5 | 8 | 370 | 610 | 600 | 22,2 | 36,6 |
|  | Итого: |  |  | 1560 | 2670 |  | 40,6 | 70,9 |
| В. Неорганизованный отдых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лесопарковый пояс города |  |  |  |  |  | 210 | 370,0 |

## Часть 6. Охрана объектов культурного наследия и памятников природы.

В генеральном плане муниципального образования подтверждается охранение исторического наследия города с учетом градостроительных регламентов и в соответствии с требованиями законодательства по охране и восстановлению объектов культурного наследия. На схеме функционального зонирования показаны границы зон охраны объектов культурного наследия, в частности:

– памятников археологии:

- Лесосибирск-Бурмакино-Поселение-1  (VII в. до  н.э. - XII в. н.э.)

- Лесосибирск-Поселение-1 (Усть Боровое), (III тыс. до н.э.-XVII в. н.э.)

- Лесосибирск-грунтовой могильник (р.Загибаловка), (III тыс. до н.э.-XVII в. н.э.)

- Лесосибирск-Поселение-2  (VII в.-II до н.э.)

- Стрелка - Город Кикас

– памятник истории:

- «Братская могила одиннадцати партизан, зверски замученных колчаковским карательным отрядом в июне 1919 года» (п. Стрелка)

На территории охранных зон памятников разрешается:

- проведение научно-исследовательских археологических работ с обязательной рекультивацией участков раскопок;

- проведение консервационных и научно-реставрационных работ;

- музеефикация  археологических объектов;

- проведение работ по благоустройству  территорий охранных зон памятников.

рекомендуется:

- провести работы по благоустройству территорий памятников;

- провести консервационные работы на архитектурно - археологических объектах;

- организовать мониторинг за состоянием сохранности памятников и воздействием на них окружающей среды для разработки долгосрочных и первоочередных мероприятий по обеспечению сохранности архитектурно -археологических объектов.

запрещается:

- производство любых земляных работ;

- загрязнение территории химическими и иными веществами, техническими и сточными водами, иными отходами, размещение вблизи охранных зон объектов, способных причинить ущерб сохранности памятников;

- производство любых инженерных и гидроинженерных  работ как на территории охранных зон, так и в их непосредственной близости;

- размещение в пределах охранной зоны любого рода временных и капитальных строений, стоянок автотранспорта, лодочных станций и других объектов;

- проведение самовольных раскопок и разрытий.

Все архитектурно-строительные и планировочные мероприятия на территории охранной зоны необходимо проводить по согласованию с государственными и муниципальными органами охраны памятников культурного наследия и под их контролем.

Памятник культуры - «Братская могила одиннадцати партизан, зверски замученных колчаковским карательным отрядом в июне 1919 года» (п. Стрелка).

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы и объекты. Они  имеют особое природоохранное, рекреационное и оздоровительное значение. Памятники природы  изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны.

Памятник природы -  «Лесной массив в 9 микрорайоне г. Лесосибирска» образован в 1981 г. в целях сохранения в естественном состоянии лесного массива, для рекреационных и эколого-просветительских целей.

Площадь - 21,5 га. Границы: памятник природы расположен на левом берегу р. Енисей между северной и южной частью г. Лесосибирска в 3-х м от дороги Красноярск-Енисейск, на её 305км.

На дальнейших стадиях проектирования генпланом рекомендуется сохранять живописный природный ландшафт всего муниципального образования для гармоничного развития города и сохранения его индивидуального облика.

## Часть 7.  Инженерная подготовка территории

7.1. Инженерная подготовка г. Лесосибирск.

Город Лесосибирск расположен на стыке Западносибирской низменности и Среднесибирского плоскогорья в пределах аллювиальной равнины. Геоморфологическое строение площадки сложное. Территория имеет ряд неблагоприятных факторов, препятствующих развитию города.

В пределах территории проектируемого города имеются большие заболоченные массивы. Глубина залегания уровня верховодки и вод болотных массивов от 0 до 1,0 м. Глубина залегания зеркала грунтовых вод первого водоносного горизонта на I террасе колеблется в пределах от 2,0 м до 8,0 м, на II и III террасах от 6,0 до 15,0 м. Питание болот зависит от места их распространения.

Образованию болот способствует слабая расчленённость рельефа, незначительная величина испарения, малые уклоны поверхности и наличие пониженных блюдцеобразных впадин, сложенных водоупорными породами. Существующие естественные дрены  (реки, ручьи) и искусственные дрены очень редки и не могут быть эффективными водопонизителями болотных вод. Кроме того,  они врезаны большей частью не до минерального грунта и поэтому в весеннее половодье сами служат источниками питания болот.

Также на территории города встречается редкая островная многолетняя мерзлота. Проявление островной многолетней мерзлоты виде бугров морозного пучения отмечено по днищу и подошве бортов долины р. Боровой, выше выхода её на тыловую часть II надпойменной террасы, и на правом берегу р. Маклоковки в 1,5 км выше ж.д. Бугры бесформенные, иногда сливаются. Между буграми мерзлоты не обнаружено. Бугры сложены торфами и заторфованными льдистыми грунтами.

На II надпойменной террасе широкое распространение имеют просадочные явления. Просадочными свойствами обладают супеси и суглинки.

Незначительные уклоны рельефа на большей части проектируемой территории города в значительной мере осложняют высотную организацию территории и водоотвод.

Крутые береговые откосы рек Маклаковки, Боровой и Загибаловки, а также ручьёв на проектируемой территории подвергаются подмыву и обрушению.

Мероприятия по инженерной подготовке рассматриваемой территории в связи с её особенностями и задачами по благоустройству предусматриваются в следующем составе:

1) Вертикальная планировка.

2) Организация поверхностного стока.

3) Защита территории от затопления.

4) Берегоукрепление р. Енисей.

5) Защита территории от подтопления.

6) Благоустройство русел малых рек и ручьёв.

7) Подсыпка пониженных мест.

8) Выторфовывание.

7.1.1.Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Исходным материалом для составления схемы вертикальной планировки является топографический план в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 1,0 м, а также цифровые данные, предоставленные заказчиком на карте в масштабе 1:25000. Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Рельеф территории города является равнинным и в большинстве своём неблагоприятным для строительства из-за необеспечения нормативных уклонов поверхностного водоотвода.

Схема вертикальной планировки решена с определением высотного положения осей улиц и дорого. Проектные продольные уклоны по улично-дорожной сети приняты в пределах 0.4-3.0 %. На участках с абсолютно плоским рельефом вертикальная планировка решена с применением  «пилообразных» профилей. В этом случае из пониженных бессточных мест водоотвод может быть решён с помощью закрытых водостоков.

Вертикальная планировка внутримикрорайонных территорий должна обеспечивать поверхностный водоотвод в прибордюрные кюветы с последующим выпуском ливневых вод в сеть ливневой канализации.

Высотное положение существующих, сохраняемых проектом улиц в схеме вертикальной планировки остаётся без изменений, за исключением участков, где продольные уклоны не соответствуют нормативным. На участках, где производство земляных работ велико и не является экономически оправданным на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть сеть ливневой канализации в микрорайонах с последующим подключением её к магистральным ливневым коллекторам.

Укрупнённый объём вертикальной планировки города составляет:

– насыпь: 6500 тыс. м3.;

– выемка: 500 тыс. м3.

7.1.2. Организация поверхностного стока.

Устройство нагорных канав

В западной части проектируемой территории располагается микрорайон, который подвергается угрозе подтопления вследствие стока ливневых вод с близлежащих территорий. Защита жилого района предусмотрена с помощью устройства нагорных канав.

Ориентировочный расчёт расходов, принимаемых нагорной канавой выполнен по формуле Болдакова (Справочник инженера-дорожника, 1969 г.), где все параметры, кроме водосборных площадей приняты по аналогу.

Q=ϕ(h−z)32⋅F23  м3/сек,

где h –  слой стока в мм, в зависимости от категории почв по впитыванию при времени стока t=30 мин. h=21 мм.

z – слой стока, задержанного растительностью; z=10.

φ – коэффициент, равный 0,027

F – площадь водосборного бассейна в кв. км.

Всего для защиты территории города и промышленных площадок выделено 2 водосборных бассейна.

ϕ(h−z)32=0,027(21−10)32=0,027⋅36,5=0,9855.

Величину 1.387 умножаем на F23 и получаем ориентировочные расходы ливневых вод, поступающие в нагорные канавы.

Расчет расходов поступающих в нагорные канавы приведён в таблице 51.

Таблица 51

| № водосб. басс. | Водосб. площадь, кв. км | F23 | ϕ(h−z)32 | Расход с нагорного бассейна, м3/сек. | Доп. расход, поступ. в нагорую канаву. Q, м3/сек. | Общий расход наг. канавы. Q, м3/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| F-1 | 1,75 | 1,28 | 0,9855 | 1,261 | – | 1,261 |
| F-2 | 3,29 | 2,21 | 0,9855 | 2,178 | 1,261 | 3,439 |

Данные по протяжённости нагорных канав и их ориентировочным сечениям приведены в таблице 52.

Таблица 52

| Контрольные точки | Длина канавы, п. м. | Расход воды. Q, м3/сек | Ориентировочное сечение | Максимально допустимый расход, м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-2 | 1080 | 1,261 | 0,6х0,8 | 1,37 |
| 2-3 | 540 | 3,439 | 0,7х1,1 | 3,66 |

Откосы нагорных канав засеваются травой или подвергаются одерновке. Сток с нагорных канав считается условно чистым и не требуют дополнительной очистки перед выпуском. Выпуск с нагорной канавы считается условно чистым и производится на рельеф.

Ориентировочный годовой сток с существующего бассейна:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=360 мм и 74 мм соответственно;

F – общая площадь бассейна, F=3,49 кв. км.;

zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; zmid =0,038;

За тёплый период года:

W= 10х3,49х0,038х0,360x106=477432 м3.

Суточный максимум:

W= 10х3,49х0,038х0,074x106=98138,8 м3.

Водоотвод на территории города

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории города по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Расчёт ливневой канализации для застраиваемой территории ведётся по СНиП 2.04.03-85.

Расходы дождевых qr, л/с, следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле

qr=zmidA1,2Ftr1,2n−0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; zmid =0,089;

А, п — эмпирические параметры;

F — расчетная площадь стока, га;

tr — расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.

Параметры А и п надлежит определять по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров, зарегистрированных в данном конкретном пункте. При отсутствии обработанных данных допускается параметр А определять по формуле

A=q20⋅20n1+1gP1gmrγ=60⋅200.61+1g11g901,54=362,1

где q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год; q20 =60;

п — показатель степени; n=0,6;

тr — средние количество дождей за год; тr =90;

Р — период однократного превышения расчетной интенсивности дождя;

 — показатель степени;  =1,54.

F-расчетная площадь стока, га;

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.,

tr=tcon+tcan+tp, где

tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин.,

tcon=10 мин.;

tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле:

tcan =0,021lcanvcan,

tcan =16,5 мин(ср);

tp – то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле:

tp= 0,017lpvp;

tp =0 мин;

tr=26,5 мин.,

qr=13,5·F л/с – расчетный расход дождевых вод

Годовой объем (в теплый период года) и суточный объем жидких осадков рассчитывается по формуле:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=360 мм и 74 мм соответственно;

Годовой объем жидких осадков для г. Лесосибирска составляет:

W=37072800 м3.

Максимальный суточный объем жидких осадков составляет:

W=7620520 м3.

Данные расчёта ливневых расходов на выпусках:

Таблица 53

| № водосб. басс. | Площадь водосб. бассейна, га | Величина расхода, м3/сек | Величина дополнительного расхода, м3/сек | Суммарная величина расхода, м3/сек | Водоприёмник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Б-1 | 385 | 5,198 | – | 0,194 | р. Енисей |
| Б-2 | 429,9 | 5,803 | – | 1,057 | р. Енисей |
| Б-3 | 100,6 | 1,358 | – | 0,545 | резервуар |
| Б-4 | 46,7 | 0,631 | – | 1,439 | резервуар |
| Б-5 | 63,8 | 0,861 | – | 0,194 | р. Боровая |
| Б-6 | 727,7 | 9,823 | – | 1,057 | р. Маклаковка |
| Б-7 | 158,2 | 2,136 | – | 0,545 | р. Енисей |
| Б-8 | 276,4 | 3,731 | – | 1,439 | р. Маклаковка |
| Б-9 | 245,4 | 3,313 | – | 0,194 | р. Маклаковка |
| Б-10 | 84,5 | 1,141 | – | 1,057 | р. Маклаковка |
| Б-11 | 30,7 | 0,415 | – | 0,545 | р. Маклаковка |
| Б-12 | 391 | 5,279 | – | 1,439 | р. Енисей |
| Б-13 | 56,8 | 0,767 | – | 0,194 | р. Енисей |

Таблица 54 - Диаметры труб проектируемой ливневой канализации

| Тип | Длина, п. м. | Ориентировочные диаметры, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 7445 | 0,5 |
| 2 | 6465 | 0,6 |
| 3 | 6560 | 0,7 |
| 4 | 4640 | 0,8 |
| 5 | 2145 | 0,9 |
| 6 | 995 | 1,0 |
| 7 | 1585 | 1,1 |
| 8 | 1300 | 1,2 |
| 9 | 960 | 1,3 |
| 10 | 465 | 1,4 |

Таблица 55 -  Размеры открытых водоотводных канав

| Длина, п. м. | Пропускная способность, м3/ сек при уклоне 10‰ | Ориентировочное сечение (ширина х глубина) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 455 | 0,29 | 0,5х0,5 |
| 1445 | 0,51 | 0,5х0,6 |
| 700 | 0,82 | 0,5х0,7 |

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён. Поэтому на выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока городской территории являеются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

В настоящее время на территории города отсутствует организованная система сети ливневой канализации.

Проектом предлагается на первую очередь строительства организация поверхностного водоотвода в комплексе с локальными сетями ливневой канализации на отдельных участках территории города, разделённых на 13 водосборных бассейнов, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях и выпуском в проточные ручьи и реки. Вследствии плоского рельефа, протяженной трассы ливневых коллекторов и большой территории сбора ливневых вод в водосборном бассейне B-2  предлагается строительство станций перекачивания сточных вод.

Рядом с жилыми территориями водосборных бассейнов В-4 и В-5 нет существующих проточных водоприёмников ливневых талых вод, поэтому предусматривается сброс очищенных ливневых вод в резервуары-накопители с последующей откачкой и вывозом за пределы города. На рассчётный срок сток с этих бассейнов включается в общегородскую сеть ливневой канализации.

На рассчётный срок локальные сети ливневых вод объединяются в единую общегородскую систему посредством соединения всех выпусков с водосборных бассейнов единым магистральным коллектором. Для обеспечения стока в этом коллекторе по его трассе  предусматривается строительство станций перекачки ливневых вод.

Для обеспечение ливневого стока с промышленных территорий города необходима разработка проекта собственной сети ливневой канализации отдельной от общегородской и учитывающей вредность тех производственных стоков, которые осуществляются с данных территорий.

7.1.3. Защита территории от затопления.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологическому мониторингу окружающей среды Среднесибирского УГСМ, письмо от 31.05.07 № ГМЦ 1124: наивысшие уровни р. Енисей 1% и 5% обеспеченности в городе Лесосибирске (38 км от устья реки Ангара по лоции) равны соответственно 80,01 м БС и 79,22 БС.

В большинстве своём берег реки Енисей в районе города Лесосибирска находится выше уровня 1% затопления. В местах, где уровень существующей поверхности находится ниже необходима подсыпка территории.

7.1.4. Берегоукрепление р. Енисей.

Естественные береговые уступы, совмещённые с откосами защитной береговой дамбы обвалования с целью защиты от размыва и обрушения, а также с позиции общего благоустройства прибрежной полосы подлежат укреплению на всём протяжении в границах застраиваемой территории. На участках высоких береговых уступов проектом предусматривается их террасирование с последующим укреплением.

Берегоукрепление реки в Енисей в пределах городской территории требует выполнение отдельного проекта, учитывающего уточнённые топографические, геологические и гидрологические данные.

Проектом предусматривается берегоукрепление в зависимости от конкретных условий береговой полосы:

– откосное берегоукрепление с помощью сборных ж/б плит на участках где обрушение берега наиболее возможно и присутствуют обрывы и подмывы берега;

– на участках с пологим берегом закрепление берм от размыва производится путём устройства газона с редкой посадкой низкорослого кустарника. Откосы выше берм крепятся ж/б решётчатыми плитами, пустоты плит заполняются растительным грунтом и засеваются травами;

– отдельные участки берега р. Енисей в зависимости от архитектурно-планировочного решения прибрежной полосы преимущественно в центральной части города крепятся с помощью ж/б подпорных стенок с устройством капитальной набережной.

На участках существующего берегоукрепления необходимо выполнить работы по реконструкции с учётом расчётного максимального уровня паводка 1% обеспеченности.

7.1.5. Защита территории от подтопления.

Высокие воды р. Енисей в летний период держаться довольно продолжительной время. В этот период происходит подпор грунтовых вод, распространяющихся вглубь территории планируемой площадки. Подъёму уровня грунтовых вод способствует также наличие бессточных блюдцеобразных впадин и отсутствие системы поверхностного водоотвода при наличии плоского рельефа.

Для предотвращения подтопления проектом предусматривается комплекс мероприятий по высотной организации планируемой территории и поверхностному водоотводу, а также устройство комбинированной системы сети ливневой канализации, которая обеспечит отвод поверхностных вод на очистные сооружения и последующий сброс после очистки в проточные водоёмы.

7.1.6. Благоустройство русел малых рек и ручьев.

По территории города протекает ряд мелких рек и ручьёв: реки Боровая, Маклаковка и Загибаловка, а также ряд малых ручьёв.

На руслах всех малых рек и ручьёв в пределах территории города проектом предлагается благоустройство путём проведения мероприятий:

– расчистка и частичное профилирование русел;

– проведение дноуглубительных работ;

– благоустройство берегов;

– закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках

7.1.7. Подсыпка пониженных мест.

При новом строительстве на территории города Лесосибирска все пониженные места подлежат подсыпке.

При реконструкции территории и замене существующей застройки уровень планируемой земной поверхности рекомендуется подсыпать до обеспечения организованного стока по дорогам.

Подсыпка пониженных участков предусматривается, в основном, методом гидронамыва реки Енисей с использованием грунта на отмелях и косах, а также устройства открытых водоотводных лотков и прочего высвобождающегося грунта в пределах территории рассматриваемой площадки.

7.1.8. Выторфовывание.

На территории проектируемого города широкое распространение имеют торфяники. Мощность торфа в среднем 2-3 метра, в некоторых местах встречается мощность слоя достигает 7 метров.

Использование торфа, как несущего слоя при строительстве зданий запрещено, а при строительстве дорог крайне нежелательно. На участках размещения застройки и дорог торфяники подлежат удалению на полную мощность и заменяются на крупноскелетный грунт. На отдельных участках, где мощность залегания торфа превышает 3-4 метра допускается вместо полной замены грунта использовать при строительстве применять свайные фундаменты с совместным применением дренажа для предотвращения доступа воды к торфяникам.

7.2. Инженерная подготовка р.п. Стрелка.

Для разработки раздела инженерной подготовки в п. Стрелка нет достаточных данных по геологическому строению и гидрологическому режиму проектируемой площадки.

В данном разделе указываются лишь общие положения по проектированию раздела инженерной подготовки посёлка Стрелка.

Мероприятия по инженерной подготовке рассматриваемой территории в связи с её особенностями и задачами по благоустройству предусматриваются в следующем составе:

1) Вертикальная планировка.

2) Организация поверхностного стока.

3) Защита территории от затопления.

4) Берегоукрепление р. Енисей и р. Ангара.

5) Защита территории от подтопления.

7.2.1. Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Исходным материалом для составления схемы вертикальной планировки является топографический план в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 1,0 м. Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Рельеф территории, на которой расположен город, преимущественно равнинный с уклоном в сторону реки Енисей и реки Ангара.

Схема вертикальной планировки решена с определением высотного положения осей улиц и дорого. Проектные продольные уклоны по улично-дорожной сети приняты в пределах 0.4-4.0 %.

Вертикальная планировка внутримикрорайонных территорий должна обеспечивать поверхностный водоотвод в прибордюрные кюветы с последующим выпуском ливневых вод в сеть ливневой канализации.

Высотное положение существующих, сохраняемых проектом улиц, в схеме вертикальной планировки остаётся без изменений, за исключением участков, где продольные уклоны не соответствуют нормативным. На участках, где производство земляных работ велико и не является экономически оправданным на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть сеть ливневой канализации в микрорайонах с последующим подключением её к магистральным ливневым коллекторам.

Укрупнённый объём вертикальной планировки города составляет:

– насыпь: 950 тыс. м3.;

– выемка: 50 тыс. м3.

7.2.2. Организация поверхностного стока

Водоотвод на территории посёлка

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории города по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Расчёт ливневой канализации для застраиваемой территории ведётся по СНиП 2.04.03-85.

Расходы дождевых qr, л/с, следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле

qr=zmidA1,2Ftr1,2n−0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; zmid =0,093;

А, п — эмпирические параметры;

F – расчетная площадь стока, га;

tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.

Параметры А и п надлежит определять по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров, зарегистрированных в данном конкретном пункте. При отсутствии обработанных данных допускается параметр А определять по формуле

A=q20⋅20n1+1gP1gmrγ=60⋅200.61+1g11g901,54=362,1

где q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год; q20 =60;

п — показатель степени; n=0,6;

тr — средние количество дождей за год; тr =90;

Р — период однократного превышения расчетной интенсивности дождя;

 — показатель степени;  =1,54.

F-расчетная площадь стока, га;

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.,

tr=tcon+tcan+tp, где

tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин.,

tcon=10 мин.;

tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле:

tcan =0,021lcanvcan,

tcan =16,5 мин(ср);

tp – то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле:

tp= 0,017lpvp;

tp =0 мин;

tr=26,5 мин.,

qr=14,4·F л/с – расчетный расход дождевых вод

Годовой объем (в теплый период года) и суточный объем жидких осадков рассчитывается по формуле:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=360 мм и 74 мм соответственно;

Годовой объем жидких осадков для п. Стрелка составляет:

W=1743242,4 м3.

Максимальный суточный объем жидких осадков составляет:

W=358333,2 м3.

В таблице 56 приведены данные расчёта ливневых расходов на выпусках:

Таблица 56

| № водосб. басс. | Площадь водосб. бассейна, га | Величина расхода, м3/сек | Величина дополнительного расхода, м3/сек | Суммарная величина расхода, м3/сек | Водоп риёмник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Б-1 | 60,7 | 0,874 | – | 0,874 | р. Енисей |
| Б-2 | 76,5 | 1,102 | – | 1,102 | р. Енисей |
| Б-3 | 123,9 | 1,784 | – | 1,784 | р. Ангара |
| Б-4 | 216,1 | 3,112 | – | 3,112 | р. Ангара |

Таблица 57 - Диаметры труб проектируемой ливневой канализации

| Тип | Длина, п. м. | Ориентировочные диаметры, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1230 | 0,5 |
| 2 | 440 | 0,6 |
| 3 | 1185 | 0,7 |
| 4 | 15 | 0,8 |
| 5 | 635 | 0,9 |
| 6 | 400 | 1,0 |
| 7 | 320 | 1,1 |

Таблица 58 -  Размеры открытых водоотводных лотков

| Длина, п. м. | Пропускная способность, м3/ сек при уклоне 10‰ | Ориентировочное сечение (ширина х глубина) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 990 | 0,51 | 0,5х0,6 |
| 1165 | 0,817 | 0,5х0,7 |
| 50 | 1,909 | 0,6х0,9 |

В настоящее время на территории рабочего посёлка Стрелка отсутствует организованная система сети ливневой канализации.

Проектом предлагается на первую очередь строительства организация поверхностного водоотвода в комплексе локальными сетями ливневой канализации на отдельных участках территории города, разделённых на 4 водосборных бассейна, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях и выпуском в проточные ручьи и реки. На рассчётный срок локальные сети ливневых вод объединяются в единую систему посредством соединения всех выпусков с водосборных бассейнов единым магистральным коллектором. Для обеспечения стока в этом коллекторе по его трассе  предусматривается строительство станций перекачки ливневых вод.

Для обеспечение ливневого стока с промышленных территорий посёлка необходима разработка проекта собственной сети ливневой канализации отдельной от общегородской и учитывающей вредность тех производственных стоков, которые осуществляются с данных территорий.

7.2.3. Защита территории от затопления.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологическому мониторингу окружающей среды Среднесибирского УГСМ, письмо от 31.05.07 № ГМЦ 1124: наивысшие уровни р. Енисей 1% и 5% обеспеченности в городе Лесосибирске (38 км от устья реки Ангара по лоции) равны соответственно 80,01 м БС и 79,22 БС.

Данные по гидрологическому режиму в посёлке Стрелка рек Енисей и Ангара отсутствуют. В юго-западно	 части посёлка проектом предлагается строительство жилых районов усадебной застройки. Эта территория подвержена угрозе затопления, поэтому проектом предлагается подсыпка отметок до незатопляемых с устройством дамбы обвалования, защищающей проектируемый район. Величину подсыпки и ометку верха дамбы необходимо уточнить при разработке на следующих стадиях проектирывания в связи с отсутствием данных, необходимых для рассчёта

7.2.4. Берегоукрепление р. Енисей и р.Ангара.

Естественные береговые уступы, совмещённые с откосами защитной береговой дамбы обвалования с целью защиты от размыва и обрушения, а также с позиции общего благоустройства прибрежной полосы подлежат укреплению на всём протяжении в границах застраиваемой территории. На участках высоких береговых уступов проектом предусматривается их террасирование с последующим укреплением.

Берегоукрепление реки в Енисей и р. Ангара в пределах поселковой черты требует выполнение отдельного проекта, учитывающего уточнённые топографические, геологические и гидрологические данные.

Проектом предусматривается берегоукрепление в зависимости от конкретных условий береговой полосы:

– откосное берегоукрепление с помощью сборных ж/б плит на участках где обрушение берега наиболее возможно и присутствуют обрывы и подмывы берега;

– на участках с пологим берегом закрепление берм от размыва производится путём устройства газона с редкой посадкой низкорослого кустарника. Откосы выше берм крепятся ж/б решётчатыми плитами, пустоты плит заполняются растительным грунтом и засеваются травами;

На участках существующего берегоукрепления необходимо выполнить работы по реконструкции с учётом расчётного максимального уровня паводка 1% обеспеченности.

7.2.5. Защита территории от подтопления.

Высокие воды р. Енисей и р. Ангары в летний период держаться довольно продолжительной время. В этот период происходит подпор грунтовых вод, распространяющихся вглубь территории планируемой площадки. Подъёму уровня грунтовых вод способствует также наличие бессточных блюдцеобразных впадин и отсутствие системы поверхностного водоотвода при наличии плоского рельефа.

Для предотвращения подтопления проектом предусматривается комплекс мероприятий по высотной организации планируемой территории и поверхностному водоотводу, а также устройство комбинированной системы сети ливневой канализации, которая обеспечит отвод поверхностных вод на очистные сооружения и последующий сброс после очистки в проточные водоёмы.

В настоящем разделе рассматриваются лишь общие вопросы по проектированию вертикальной планировки и инженерной подготовки города Лесосибирска и посёлка Стрелки. Более детальная разработка происходит на последующих стадиях проектирования.

## Часть 8.Транспорт и магистрали.

8.1.Внешний транспорт

Современное состояние. Муниципальное образование - город Лесосибирск,  расположенный на территории Енисейского района на берегу р. Енисей, наделен статусом городского округа, в состав которого входят: город Лесосибирск, р.п. Стрелка и  п. Усть-Ангарск.

Численность населения городского округа за 2007г. составила 69,8 тыс. чел, в том числе г. Лесосибирск – 64,21 тыс. чел, п. Стрелка с п. Усть-Ангарск – 5,59 тыс. чел.

Площадь городского округа составляет 271 кв. км, в том числе г. Лесосибирск – 90,72 кв. км, п. Стрелка с п. Усть-Ангарск – 2,32 кв. км.

Город Лесосибирск  расположен в 270 км к западу от г. Красноярска и в 18 км от г. Енисейска. Длина автобусного маршрута «Лесосибирск-Стрелка» составляет 49 км.

Город имеет выгодное транспортно-географическое положение и является крупным транспортным узлом в составе: Лесосибирского речного порта, расположенного на Енисее в 40 км ниже впадения Ангары,  автомобильной дороги регионального значения «Красноярск-Енисейск» и железной дороги «Ачинск-Лесосибирск».

Автодорога «Красноярск-Енисейск», идущая до Красноярска, дает выход  городу на федеральную автомобильную дорогу М-53  «Байкал», железная дорога на Ачинск связывает город с Транссибирской железнодорожной магистралью.

Река Енисей, также обеспечивает выход города в южном направлении к краевому центру на основную дорожную сеть края и страны, в восточном направлении по р. Ангаре в районы Нижнего Приангарья, в северном направлении в Эвенкию и в Арктику на Северный морской путь.

В г. Лесосибирске размещается ОАО «Лесосибирский порт».

Ближайшие паромные переправы через р. Енисей существуют на юго-восточной окраине города (связь с п. Высокогорский), в п. Широкий Лог - 25 км (связь с п. Стрелка) и г. Енисейске - 18 км (Епишино – выход в Северо-Енисейский район).

Ближайший аэропорт расположен в 30 км в г. Енисейске. Аэропорт рассматривается Концепцией реформирования Красноярского авиатранспортного комплекса, как базовый аэропорт федерального значения авиа охраны лесов.

Ближайшим крупным аэропортом республиканских и международных авиалиний является аэропорт «Емельяново» г. Красноярска.

Таблица 59 -  Характеристика автомобильных дорог Енисейского района

| № п/п | Наименование | Длина, км | Покрытие, км |  |  | Категория | Интенсив-ность движения, авт. в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А/б | Грав . | Грунт |  |  |
| 1 | Енисейск-Высокогорский | 64 | 2 |  | 62 | IV | 534 |
| 2 | Енисейск-Горская | 6 | 4 |  | 2 | IV | 173 |
| 3 | Енисейск-паром через Енисей | 5,7 | 5,7 |  |  | IV | 444 |
| 4 | Енисейск-Погодаево-Баженово | 38 | 27 |  | 11 | IV | 188 |
| 5 | Енисейск-Пировское | 86 | 30,5 |  | 55,5 | IV | 5512 |
| 6 | Еркалово-Подтесово | 10 | 10 |  |  | IV | 319 |
| 7 | Красноярск-Енисейск,229-340 км; 324 км | 98 | 108 | 0 |  | III | 1837 |
|  | 285-304 км (г.Лесосибирск) | 20 |  |  |  | III | 14819 |
| 8 | Обход Еркалово | 3,4 |  |  | 3,4 | IV | 214 |
| 9 | Обход Каргино | 1,8 |  | 1,8 |  | IV | 214 |
| 10 | Подъезд к Малобелой | 4,6 |  |  | 4,6 | IV | 63 |
| 11 | Подъезд к станции Абалаково | 8 |  | 6 | 2 | IV | 157 |
|  |  | 345,5 | 187,2 | 7,8 | 140,5 |  |  |

Категория всех дорог района соответствует интенсивности движения, кроме дороги «Енисейск-Пировское» - требуется повышение категории дороги.

Выводы:

Развитие города и района сдерживает:

- отдаленность от основных  транспортных магистралей  края и страны;

- недоразвитие авиационного и железнодорожного комплекса;

- неразвитость транспортной логистической системы и дорожной сети, в том числе низкие транспортно-эксплуатационные характеристики дорог,  требующие проведения реконструкции и капитального ремонта и недостаточное количество лесовозных дорог круглогодового действия, порядка 70% лесовозных дорог, это «зимники», которые значительно ограничивают период работы лесозаготовительных организаций до 4-6 месяцев в год. Без решения проблемы дорожной инфраструктуры невозможно развитие комплексной заготовки древесины.

Проектные предложения. Перспективы развития города связаны с его ролью регионального транспортного узла и ростом эффективности лесопромышленного комплекса.

Лесосибирск является крупнейшим и наиболее развитым транспортным  узлом промышленного района Нижнее Приангарье, формирующимся на территории городов Лесосибирск и Енисейск и  прилегающей к ним территории Енисейского района.

Развитие узла рассматривалось ФГУП РосНИПИУрбанистики (г. Ленинград) в Схеме территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье, 2007г и в Схеме территориального планирования Красноярского края, в 2008г.

По территории Енисейского района пройдет Северо-Сибирская железнодорожная магистраль «Усть–Илимск – Сургут», огибая г. Лесосибирск с западной стороны, определенная Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030г.

Лесосибирский узел имеет важное транспортное значение, связанное с обслуживанием предприятий всей западной части Нижнего Приангарья, а в перспективе  - всей территории промышленного района, нефтегазодобывающих районов южной Эвенкии и Туруханского района.

Это определяется масштабными перспективами развития Лесосибирского промышленного узла (лесоперерабатывающие производства, строительные базы, предприятия пищевой промышленности и промышленности строительных материалов, как вариант – ферросплавный завод), а также чрезвычайно благоприятным, уникальным в промышленном районе местоположением узла в месте пересечения действующих и перспективных транспортных коридоров: р. Енисей, железных и автомобильных дорог.

На далекую перспективу – за расчетным сроком - для кардинального улучшения внешних и внутренних автотранспортных связей Лесосибирского транспортного узла планируется реконструкция и модернизация автодорог:

- в число объектов строительства по программе развития дорог края включено строительство мостового перехода через Енисей в створе пос. Высокогорский;

- по мостовому переходу в районе п. Высокогорский, параллельно Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, пройдет автодорога высоких технических категорий, которая усиливая значение Лесосибирского транспортного узла, свяжет все крупные транспортные узлы Нижнего Приангарья, обеспечит, как его  развитие с богатейшими ресурсными возможностями, так и развитие всей Сибири;

- на левом берегу Енисея предусматривается устройство пересечения данной автодороги и Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, в разных уровнях,  с существующими железной и автомобильной дорогами;

-возле  этого пересечения планируется формирование терминально-складской зоны (транспортно-логистического комплекса) для перевалки и обработки грузов, перевозимых по пересекающимся здесь железным и автомобильным дорогам;

- с западной стороны, для того, чтобы вывести грузовые и транзитные потоки с селитебных территорий, вокруг городов Лесосибирск и Енисейск будет устроен автодорожный обход.

Строительство данного обхода должно быть совмещено с запланированным в краевых программах автодорожным обходом Лесосибирска и Енисейска.

8.1.1.Воздушный транспорт.

Ближайший аэропорт расположен в 30 км  в г. Енисейске.

Аэропорт рассчитан на посадку поршневых и реактивных самолетов.

По данным Сибирского окружного управления воздушного транспорта (ОУ ВТ РОСАВИАЦИИ) Красноярский филиал,  класс аэропорта 2, класс аэродрома «В». Размеры ИВПП – 2190мх42м, покрытие – асфальтобетон. Принимаемые типы самолетов, в соответствии со Свидетельством № 17 о государственной регистрации  и годности аэродрома к эксплуатации – ИЛ-76 в зимний период, Ил-18, Ту-134, Як-40, Ан-26, Ан-74(72), Ан-2, Ан-3, и вертолеты всех типов круглогодично, круглосуточно.

Имеется аэровокзал вместимостью 50 пассажиров в час.

На территории района имеется 5 аэропортов с грунтовыми ВПП размерами:

Айдара – 650х100м; Кривляк - 650х80м; Майское, Новый городок, Сым – 650х70м.

Кроме того, Енисейский отряд лесной авиации для проведения авиационных работ использует 11 вертолетных площадок с грунтовым покрытием: Колмогорово, Суханово, Лосиноборск, Усть-Пит, Луговатка, Безымянка, Александровский Шлюз, Назимово, Шишмарево, Маковское.

По району проложено 9 авиамаршрутов:

- «Енисейск-Маковское-Лосиноборск-Суханово-Айдара – и обратно»

- «Енисейск-Маковское-Лосиноборск-Суханово - и обратно»

- «Енисейск-Усть-Пит-Шишмарево-Колмогорово-Назимово-Новый Городок- Ярцево-Кривляк-Майское – и обратно»;

- «Енисейск-Новый городок-Ярцево-Кривляк-Майское – и обратно»;

- «Енисейск-Усть-Пит-Шишмарево-Колмогорово-Назимово – и обратно»;

- «Енисейск-Усть-Пит-Шишмарево-Колмогорово-Назимово-Новый городок- Ярцево-Кривляк-Майское – и обратно»;

- «Енисейск-Ярцево-Кривляк-Майское-Сым – и обратно»;

- «Енисейск-Подтесов-Енисейск»;

- «Енисейск-Луговатка-Безымянка-Александровский Шлюз-Новый Городок- Ярцево – и обратно»;

Аэропорт является запасным для г. Красноярска и при условии ремонта взлетно-посадочной полосы и строительства нового аэровокзала способен принимать все виды самолетов.

Как уже говорилось выше, аэропорт рассматривается Концепцией реформирования Красноярского авиатранспортного комплекса, как базовый аэропорт федерального значения авиа охраны лесов.

Но по своим возможностям, после реконструкции, аэропорт может служить базовым аэропортом обслуживания Северных территорий края и работать на привлечение туристов, обеспечивая скоростную доставку пассажиров.

8.1.2.Внутренний водный транспорт

В силу близости р. Ангары,  главной лесопромышленной артерии Приангарья Лесосибирск превратился в крупнейший лесопромышленный центр края и самый крупный город Нижнеангарского региона.

В г. Лесосибирске размещается ОАО «Лесосибирский порт» - дочернее акционерное общество ОАО «Енисейское речное пароходство». Основная функция предприятия в структуре холдинга – обработка грузопотоков в бассейне Среднего Енисея и Нижнего Приангарья. Лесосибирский речной порт был образован приказом Министерства речного флота 15 января 1975 года на базе двух пристаней – «Енисейск» и «Маклаково».

Предприятие строилось в основном для нужд Норильского горно-металлургического комбината.

Порт в Лесосибирске имеет выгодное географическое положение и является одним из составляющих элементов Лесосибирского транспортного узла, он расположен на Енисее в 40 км ниже впадения Ангары.  Здесь заканчивается сложный для прохождения судов участок Енисея. Пропускная способность реки, принявшей воды своего главного притока Ангары, значительно возрастает.

Кроме того, к Лесосибирску подходят сухопутные транспортные магистрали. Енисейский тракт, идущий до Красноярска, дает выход на федеральную трассу «Байкал» (М 53 «Байкал»), а железнодорожная ветка на Ачинск связывает Лесосибирск с Транссибирской магистралью.

Подобное расположение позволяет обойти участок Енисея при вывозе продукции Нижнего Приангарья и при доставке грузов из Европейской части России, во многих случаях дает возможность сократить общие расходы грузоотправителей и перевозчиков.

Основная специализация Лесосибирского порта – погрузочно-разгрузочные работы, хранение и накопление всех видов грузов, а также перевозка грузов речными судами. Подъездные автомобильные и железнодорожные пути, непосредственно примыкающие к порту, дают возможность производить перевалку грузов на автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. Лесосибирский речной порт является крупным перевалочным пунктом по переработке грузов, следующих в районы Крайнего Севера.

Динамика перевалки грузов показывает, что начиная с 1995 года порт ежегодно перерабатывает до 1 млн. тонн груза. Максимальный уровень переработки был достигнут в 1989 году и составил 6,8 млн. тонн. Производственные мощности порта проектировались с учетом действующих, строящихся и проектируемых предприятий по государственному плану развития Красноярского края. В связи с недостаточностью бюджетных средств, финансового кризиса в перестроечный период, замедлилось развитие Приангарья, сократились объемы производства дорожно-строительного комплекса все это привело к тому, что мощности порта используется всего на 23,6%.

Пропускная способность порта составляет около 1,2 млн. тонн в год. Портовый нефтеналивной причал позволяет перерабатывать более 45 тыс. тонн топлива в год. Лесосибирский порт добывает песчано-гравийную смесь, производит гидротехнические работы. Кроме того, предприятие выполняет корпусный средний и текущий ремонт портальных кранов и судов.

В течении последних лет Лесосибирский порт стабильно наращивает мощность. Развитие добывающей отрасли Нижнего Приангарья, а также начало промышленного освоения нефтегазовых месторождений северных территорий Красноярского края открывает долгосрочные перспективы основному транспортному узлу Среднего Енисея.

8.1.3. Железнодорожный транспорт

К городу подходит  железная дорога «Ачинск-Лесосибирск», обеспечивающая связь с Транссибирской магистралью, что  позволяет обходить участок Енисея при вывозе и завозе грузов в районы Крайнего Севера и Нижнего Приангарья из Европейской части России и  сокращает общие  грузовые  расходы.

Железнодорожная линия «Ачинск-Лесосибирск» однопутная, не электрифицированная, с тепловозной тягой - тепловозы 2ТЭ-10.

Густота движения грузов по дороге составляет порядка 2,5 млн. тн, грузооборот 27,3 млн. тн / км в год.

На территории города расположены две участковые железнодорожные станции 2 класса:  Лесосибирск-1 и Лесосибирск-2.  На станции Лесосибирск-2 имеется здание железнодорожного вокзала. Обе станции обслуживают подъездные пути промышленных предприятий.

Схемами территориального планирования Красноярского края и Нижнего Приангарья запроектирована Северо-Сибирская железнодорожная магистраль, с автомобильной дорогой, которые пройдут по правому берегу вдоль р. Ангара от Усть–Илимска до Сургута, огибая г. Лесосибирск с западной стороны.

Магистраль обеспечит развитие Нижнего Приангарья и Сибири, усилит значение Лесосибирского транспортного узла.

При развитии Приангарья возможна электрификация железной дороги «Ачинск-Лесосибирск», строительство и реконструкция железнодорожных устройств.

8.1.4.Автомобильный транспорт

Автопредприятия г. Лесосибирска осуществляют: выполнение муниципального заказа, заказа по перевозкам пассажиров по городу, пригороду и межгороду, заказные перевозки, перевозки по подвозу школьников.

Грузовые и пассажирские автомобильные перевозки по округу и за его пределами осуществляют: ООО «АТП - коммерческие перевозки» - 17 ед. транспорта,  ООО «Лесосибирское АТП» - 29 ед. транспорта, ООО «Междугородние и пригородные перевозки» - 20 ед. транспорта, ООО «Грузовые перевозки» - 19 ед. транспорта, «Енисейское АТП» и частные предприниматели.

Объем перевозок пассажиров составил всего 4108,5 тыс. чел, объем отправлений грузов – 117,3 тыс. тн,  грузооборот – 3455,7 млн. тн / км. Количество отправлений по пригороду составляет порядка 71,4 тыс. чел, по межгороду 71,4 тыс. чел.

Для обслуживания пассажиров междугородных и пригородных автобусных маршрутов в г. Лесосибирске имеется отдельно стоящее здание автовокзала, общей площадью 400 кв. м, вместимостью – до 50 человек, расположенное в центральной части города, в V микрорайоне.  Так, как город вытянут на 33км и состоит из отдельных жилых образований, то для обслуживания  пассажиров размещены еще 2 автостанции в приспособленных помещениях с авто кассами и небольшими залами ожидания (Новомаклаково, Новоенисейск) и в центральной части  п. Стрелка размещена автостанция.

На пригородных линиях работают автобусы марок:  – ЛАЗ-695, на междугородных линиях - ЛАЗ-699, Хундай. У частных предпринимателей работают еще микроавтобусы.

8.1.5. Автомобильные дороги

Внешние автомобильные дороги представлены дорогой регионального значения «Красноярск-Енисейск», III категории с асфальтобетонным покрытием. Интенсивность движения на дороге  составляет порядка 2000 автомобилей в сутки. Так, как дорога проходит через г. Лесосибирск, то по его территории интенсивность движения составляет14819 автомобилей в сутки, в час-пик в пределах 472 единицы.

В настоящее время построен обход центральной части города для пропуска транзитного и грузового транспорта. На перспективу данный обход считается недостаточным, он трактуется улицей районного значения, так, как частично проходит по жилой застройке. Проектом предлагается строительство обхода западнее железной дороги, что обеспечит пропуск  транзитного и грузового транспорта минуя жилую застройку города, III категории с асфальтобетонным покрытием.

На более далекую перспективу по западной границе городского округа пройдет еще более глубокий обход - автодорога в составе Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, запроектированной СТП Красноярского края и СТП промышленного района Нижнего Приангарья, которые пройдут по правому берегу вдоль р. Ангара от Усть–Илимска до Сургута.

Требуется  решить проблему дорожной инфраструктуры лесной отрасли, без которой невозможно развитие комплексной заготовки древесины. Требуется строительство лесовозных дорог круглогодичного действия вместо зимников, это примерно замена 70% лесовозных дорог. «Зимники» ограничивают период работы лесозаготовительных организаций до 4-6 месяцев в году.

8.2.Городской транспорт.

В настоящее время в городе насчитывается 18902 единицы автомототранспорта, в том числе – автомобилей – 15189 единиц.

Таблица 60 - Наличие автомототранспорта по типам и видам собственности.

| Тип транспорта | Общее количество | Юридических лиц | Физических лиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18902 | 1027 | 17464 |
| в том числе |  |  |  |
| грузовые | 1756 | 821 | 937 |
| автобусы | 293 | 197 | 96 |
| легковые - ведомственные | 289 |  |  |
| легковые специальные | 21 |  |  |
| такси | 49 |  |  |
| специальные - грузовые | 54 |  |  |
| легковые индивидуальных владельцев | 12727 |  | 12727 |
| мототранспорт | 3713 | 9 | 3704 |

Обеспеченность автомототранспортом  составляет в настоящее время 270 единиц  на 1000 жителей, в том числе  всеми автомобилями – 218 единиц  на 1000 жителей, легковыми автомобилями индивидуальных владельцев - 183 автомашин на 1000 жителей.

На I очередь принимается норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев 200 автомашин на 1000 жителей, количество индивидуальных автомобилей составит, при численности населения 70,9 тыс. чел составит  14,2 тыс. машин.

На расчетный срок принимается норма обеспеченности легковыми автомобилями индивидуальных владельцев 250 автомашин на 1000 жителей, количество индивидуальных автомобилей составит, при численности населения 71,0 тыс. чел, – 17,8 тыс. машин.

Выполнение муниципального заказа, заказа по перевозкам пассажиров по городу, обеспечение маршрутных перевозок пассажиров, заказных перевозок, подвоз школьников, грузовых перевозок осуществляют: ООО «АТП - коммерческие перевозки», ООО «Лесосибирское АТП», ООО «Грузовые перевозки».

Предприятия имеют станцию государственного технического осмотра, 4 стояночных бокса, авторемонтную мастерскую, административное здание и здание КПП. Все здания и территория благоустроенные.

Работает на линиях 65 единиц городских автобусов: ПАЗ – 56 единиц, ЛИАЗ – 9 единиц. Интервал движения составляет 1 минута, средняя скорость движения по городу -23 км в час

Объем перевозок пассажиров составил по городу 8121,4 тыс. чел.

Кроме этого, на рынке оказания  услуг по перевозке общественным транспортом работают 20 индивидуальных предпринимателей, частные предприятия ООО «СТК», ООО «Лидер» и другие - 41  автобус, перевезено 4012,9 тыс. чел.

В г. Лесосибирске организовано 11 городских маршрутов, 11 дачных маршрутов, 1 маршрут в поселок Стрелка.

Общая протяженность автобусных маршрутов составляет 423,3 км.   Коэффициент маршрутизации составляет 7,3.

Протяженность автобусного маршрута «Лесособирск-Стрелка» составляет 49 км. Осуществляется 2 рейса в день, ходит 1 автобус, время оборотного рейса  220 минут, связь осуществляется паромной переправой через р. Енисей (п. Крутой Лог). Кроме того, через поселок проходит маршрут «Мотыгино-Новоангарск-Красноярск».

Уровень развития транспортной системы города не соответствует современным требованиям. Негативными факторами являются:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов;

- низкое транспортно-эксплуатационное состояние объектов дорожного хозяйства;

-неразвитая система современного транспортного сервиса.

В будущем сохранится муниципальный заказ и бюджетные дотации. Перевозки пассажиров планируется осуществлять на конкурсной основе с привлечением частного бизнеса.

8.3. Инженерно-транспортные сооружения

К инженерно-транспортным сооружениям относятся переходы и переезды через водотоки и другие сооружения, а также устройства для хранения и обслуживания транспортных средств - гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Мосты. На дороге «Красноярск-Енисейск» в пределах городского округа  насчитывается 3 мостовых перехода через водотоки. Мостовые сооружения показаны на Схеме транспортной инфраструктуры.

В настоящее время пересечения с железной дорогой осуществляются в одном уровне, что не безопасно и затрудняет движение автомобильного транспорта.

На перспективу запроектированы 4 пересечения в разных уровнях автодорог с железной дорогой «Ачинск-Лесосибирск», 3 из них совпадают с пересечениями западной обходной дороги, на них запроектированы транспортные развязки, показанные на фрагментах на схеме «Транспортной инфраструктуры».

Паркинги. Расчет гаражей для хранения и обслуживания транспортных средств  производится по нормам СниП  2.07.01-89*.

На территории города размещается 34 крупных гаражных общества владельцев индивидуальных легковых автомобилей. Частный транспорт жителей города хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт, как частных владельцев, так и муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

На расчетный срок количество индивидуальных легковых автомобилей увеличится с 12,7 тыс. до 17,8 тыс. машин.

Генпланом города предлагается  дополнительное строительство капитальных гаражей в коммунальных зонах города.

Расположение крупных гаражных обществ  смотреть на основном чертеже проекта.

Автостоянки. Потребность мест кратковременного хранения автомобилей принимается  на расчетный срок для парка легковых автомобилей индивидуальных владельцев в 17,8 тыс. единиц  (для 70% - 12,5 тыс. единиц - 31,2 га), в том числе, мест:

Жилые районы  25% – 4,45 тыс. единиц  (11,1 га)

Промышленные и коммунально-складские 25%  - 4,45 тыс. единиц  (11,1 га)

Общегородские и специализированные центры 5% –0,9 тыс. единиц (2,3 га)

Зоны массового кратковременного отдыха 15% – 2,7 тыс. единиц (6,7 га)

Для автобусов предусматриваются разворотные площадки и стоянки на конечных пунктах.

Автозаправочные станции. На территории города имеется 14 АЗС, суммарной мощностью 47 заправочных колонок, занимающих площадь -  3,7 га.

Расчет автозаправочных станций на перспективу сделан исходя из нормативов заправок:

автобус – 1 заправка в сутки;

грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.  Следовательно,  для заправки 17,8 тыс.  индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок потребуется 15 топливораздаточных колонок, что обеспечивается существующими АЗС с учетом  заправок транзитного транспорта.

Станции технического обслуживания автомобилей.  На территории города располагается 7 станций технического обслуживания автомобилей.

Моечных пунктов при АЗС располагается суммарной мощностью 9 автомобилей и 2 моечных пункта: при Автоцентре и СТО  ЗАО «Новоенисейский ЛХК»

На расчетный срок  принимаем   1 пост СТО на 200 автомашин, требуется  90 постов,  следовательно предлагается развитие   СТО и моечных пунктов (по потребности) при крупных гаражных обществах.

8.4. Улично-дорожная сеть.

Современное состояние.

Для г. Лесосибирска характерна линейная планировочная структура, растянутая на 33 км вдоль дороги с капитальным покрытием и регулярным пассажирским сообщением «Красноярск-Лесосибирск-Енисейск».

Жилая территория состоит из отдельных жилых образований, чередующихся с промпредприятиями: Северный, Кузьминовка, Новоенисейск, Недолгий, Боровой, Маклаково, Поселок геофизиков, микрорайоны центральной части, Мирный, Полянка, Новомаклаково, мкр. Строитель, п. Мехколлоны, Перевалка, также город застроен в основном малоэтажными домами, что обусловливает большую протяженность улично-дорожной и пассажирской  сети.

Протяженность улично-дорожной сети Лесосибирского округа составляет 263,13 км, в том числе с твердым покрытием – 262,04 км  (99,6%), из них с капитальным - 148,4км (56,4%).

Плотность улично-дорожной сети округа составляет  0,971 км/кв. км территории и 3,8 км / 1000 чел. населения, в том числе с твердым покрытием – 0,966 км/кв. км, из них с капитальным покрытием – 0,548 км/кв. км.

В городской черте  г. Лесосибирска протяженность улично-дорожной сети составляет 164,04 км, из них транзитных участков - 35,4км, проездов внутри кварталов (кроме придомовых) - 15,26 км. Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием – 162,95км (99,3%), в том числе с капитальным - 112,98 км (68,9%). Протяженность улиц, по которым проходит общественный транспорт,  составляет 58,0 км (35%).

Плотность улично-дорожной сети составляет всего – 1,81 км/кв. км территории и 2,5 км / 1000 чел. населения, в том числе с твердым покрытием – 1,80 км/кв. км, из них с капитальным – 1,24 км/кв. км, с пассажирским сообщением – 0,64 км/кв. км территории.

Коэффициент обслуженности территории города общественным транспортом составляет 0,31(отношение протяженности  улиц, по которым проходит общественный транспорт,  к общей протяженности всех улиц), чем этот показатель ближе к 1, тем лучше - для большего числа жителей расстояние от места жительства до  места посадки, или протяженность следования, будет короче.

Улицами транзитного движения города являются: Горького, Трактовая, Шадрихинская. Улицами грузового движения: Магистральная, Объездная.

Улицами пешеходного или одностороннего движения: Победа, частично ул. Горького (северная часть города).

Перегруженные улицы в «час-пик»: Победа, Горького, Трактовая, Шадрихинская, Промышленная, Мира, Объездная.

В п. Стрелка общая протяженность улично-дорожной сети составляет 32,8 км, все улицы с твердым покрытием,  из них 18,4 км (56%) с капитальным.

Плотность улично-дорожной сети составляет всего – 14,1 км/кв. км территории и 5,9 км / 1000 чел. населения, в том числе  с капитальным покрытием – 7,9 км/кв. км.

Подъезды к дачным обществам составляют 35,2 км, все дороги с твердым покрытием, в том числе с капитальным 1,7 км  – 5% дорог (дачи «Строитель»).

Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий долгое время не производился, что привело к интенсивным деформациям и разрушениям и, соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети.

Необходимо проведение капитального ремонта дорожного полотна, а на отдельных участках дорог полной его реконструкции.  При большом накоплении слоев покрытия  рекомендуется его удаление и прокладка нового.

Количественный рост автомобильного парка и современных транспортных средств также  приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Требуется разработать программу «Развитие и восстановление улично-дорожной сети».

Основными недостатками застройки г. Лесосибирска, осложняющими транспортное развитие, являются:

- некомпактность (растянутость) города;

- низкая плотность застройки (много частного сектора);

- значительная протяженность улично-дорожной сети.

- отсутствие четко выраженного городского общественного центра;

.

Проектные предложения.

Костяк улично-дорожной сети, населенного пункта - г. Лесосибирск, составляет, как и в современном состоянии, магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, которая на основных направлениях дублируется сетью магистралей районного значения.

Общегородская магистраль обеспечивает выходы на внешние автомобильные дороги в направлении г. Красноярск и  г. Енисейск, а также связывает жилую застройку с промышленными зонами города.

Магистрали районного значения  обеспечивают связи между жилыми районами, с промышленными районами, обеспечивают выход на магистраль общегородского значения и обходную дорогу.

Расстояние между магистралями принято от 250 м в центральной части города, где узкие улицы компенсируются повышенной плотностью уличной сети,  до  1000 м в периферийных районах.

Пропуск транзитного транспорта предусматривается по обходной дороге, проходящей за пределами городской застройки.

Проектная сеть улиц и дорог построена с учетом:

-  требований сохранения сложившихся  структуры связей города;

- тенденцией формирования основных планировочных направлений развития, производственных,  жилых зон и городских центров;

- разделения транзитных, грузовых и пассажирских потоков с вынесением двух первых из зоны центра.

- профили улиц приняты с условием максимального сохранения существующей застройки.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Проектом предлагаются следующие основные поперечные профили магистральных дорог населенного пункта.

Глубокая обходная магистральная дорога обозначена профилем 1-1, в требуемых местах с водоотводной канавой со стороны повышенного рельефа.  Дорога III категории, ширина земляного полотна 12,0 м, проезжей части 7,0 м.

Западный обход г. Лесосибирска, проходящий в городской черте,  обозначен профилем 2-2. Дорога в городе I категории, ширина земляного полотна 27,5 м, проезжей части 18,5 м, с разделительной полосой - 3,5 м, обочины по 3,75 м, укрепленные обочины по 0,75 м. На данную обход переносится все транзитное движение дороги «Красноярск-Енисейск».

Магистральная улица общегородского значения обозначена профилем 3-3,  имеет 4 полосы движения, тротуары по 3,0 м, ширина в красных линиях от 30 до 50 м. Улица соединяет п. Новомаклаково, Центральную часть города, п. Черемушки и имеет 2 выхода на обходную автотрассу.

Магистральные улицы районного значения обозначены профилями 4-4 и 5-5.

Существующий (назовем его «восточным») обход центра города, предназначенный для пропуска транзитного и грузового транспорта, на перспективу переводится в улицу районного значения, так, как он частично проходит в жилой застройке.  Поперечный профиль 4-4, четыре полосы движения с разделительной полосой, тротуары в жилой застройке по 2,25 м, ширина в красных линиях 40 - 50 м.

Прочие магистральные улицы районного значения обозначены профилем 5-5, ширина проезжей части 8,0 м, с пропуском маршрутных автобусов, тротуары по 2,25 м, ширина в красных линиях от 25 м в существующей застройке до   50 м в новой застройке.

Местная улично-дорожная сеть обозначена профилями 6-6, 7-7, 8-8.

Улицы имеют ширину проезжей части от 4,5 м – одна полоса движения,  до 6,0 и 8,0 м – 2 полосы движения,  тротуары по 1,5 м с одной стороны улицы или с двух сторон в зависимости от загруженности.  Ширина в красных линиях в кварталах существующей застройки составляет 15,0 м и в  районах нового строительства-30,0 м.

В п. Стрелка  улицы представлены профилем 9-9 с шириной в красных линиях от 15,0 м до 25,0 м, шириной проезжей части 7,0 м, тротуарами 1,5 м с одной или с двух сторон движения.

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства дома должны строиться с учетом новых красных линий.

Протяженность улично-дорожной сети округа вместе с населенными пунктами на перспективу составит  350,6  км, в том числе магистральной – 87,7 км.

По г. Лесосибирску протяженность улично-дорожной сети  составит  226,5  км, в том числе магистральной - 62,7 км. Улицы и дороги с автобусным сообщением составят 80,0 км.

Проектом предусматривается  новое строительство 87,5 км улично-дорожной сети, в том числе глубокого обхода - 25 км, магистральной улично–дорожной сети - 16,9 км и местной - 45,6 км.

Плотность улично-дорожной сети по округу  составит 1,3 км/км2 территории, в том числе магистральной  - 0,3 км/км2.

Плотность улично-дорожной сети  по г. Лесосибирску составит 2,5 км/км2 территории города, в том числе магистральной  - 0,7 км/км2, с пассажирским сообщением – 0,8 км / км2 (в п. Кузьмовка и п. Лесной автобус пойдет по улицам местного значения профиль 6-6).

Коэффициент обслуженности территории города общественным транспортом  будет равен  0,35.

Развитие улично-дорожной сети и транспорта г. Лесосибирска показано на схеме «Транспортная инфраструктура».

## Часть 9. Инженерная инфраструктура

В данной работе решен вопрос по разработке обеспечения инженерной инфраструктурой  г. Лесосибирска.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

Данный раздел выполнен на основе предоставленной информации.

Общее описание

Лесосибирск расположен на территории Енисейского района на равнинном берегу Енисея в 33 км к северо-западу от устья Ангары, -270 км

к северу по Енисейскому тракту от г. Красноярска.

В муниципальное образование входит  п. Стрелка, который расположен в устье двух больших рек Енисея и Ангары.

Город сложился путем объединения ряда поселков  и имеет ленточную структуру, вытянут вдоль Енисея, его протяженность вдоль Енисея составляет 33 км.

Город состоит из отдельных жилых массивов, группирующихся вокруг предприятий. Планировочная ситуация характеризуется чередованием промышленных, коммунально-складских и селитебных зон.

Территория г. Лесосибирска относится к климатическому подрайону IB. Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а так же продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

Долина Енисея, где расположена рассматриваемая территория, предопределена тектоническим сочленением западно-сибирской плиты с Сибирской платформой.

По инженерно-геологическому районированию территория, где расположен Лесосибирск, принадлежит региону Западносибирской эпиплатформы и предтаймырского прогиба, Чулымо-Енисейкой впадине, геоморфологически представляет собой озерно-аллювиальную аккумулятивную заболоченную равнину. В долинах рек – значительное развитие оползней. Островная просадочность лессовидных суглинков высоких террас и делювиальных склонов водоразделов.

Водоносные  и безводные комплексы среднечетвертичных и современных, современных аллювиальных, озерно-аллювиальных, делювиально-пролювиальных отложений. Преимущественно галечники, пески, супеси, с порово-пластовыми водами. Подземные воды распространены повсеместно на глубине 0,6-16,0 м, гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л. Ориентировочная водообильность пород по дебитам родников до 5 л/сек. Эксплуатационный дебит скважин ориентировочно 10,5 л/сек.

9.1. Водоснабжение

Общие данные.

Водопотребителями г.Лесосибирска являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- промышленность

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население г.Лесосибирска в настоящее время составляет		- 69.83 т.чел.

на первую очередь строительства						- 70.9 т.чел.

на расчетный период							- 71.0 т.чел.

Застройка г.Лесосибирска предусматривается 1-2, и 5 этажными зданиями.

Новые 1-2 этажные здания и выше оборудуются водопроводом, канализацией и системами централизованного горячего водоснабжения и отопления. Для старой застройки усадебного типа предусматривается водопользование из водоразборных колонок.

Существующее положение

В настоящее время в г. Лесосибирске единых централизованных систем водоснабжения не имеется. Водоснабжение осуществляется с помощью локальных систем.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г.Лесосибирска осуществляется  за счет поверхностных и подземных водоисточников. Большая часть населения г.Лесосибирска – 89,1% обеспечена централизованным водоснабжением. Из 11 подземных водоисточников обеспечивается водоснабжением 13,1% населения, остальная часть населения обеспечивается из поверхностного водоисточника р.Енисей. Подземные водоисточники не имеют организованных зон санитарной охраны. Водозаборные сооружения не оборудованы системами обеззараживания и водоочистки.

Водозаборные сооружения  из поверхностного водоисточника размещены на территории промышленных предприятий, не имеют зон санитарной охраны. Водозаборы ЗАО «ЛДК-1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» находятся в частной собственности и используются для технологических потребностей указанных предприятий.

Водозаборные сооружения берегового типа. Процесс водоподготовки осуществляется на насосно-фильтровальной станции 1-го подъема. Система водоподготовки включает: осветление, фильтрацию и обеззараживание воды методом хлорирования и на водозаборных сооружениях МУП «ОСП ЖКХ» ультрафиолетовыми лучами. Очищенная вода поступает в резервуары воды и насосной станцией 2-го подъема по системе трубопроводов передается потребителю. По данным МУП «ОСП ЖКХ»  39% сетей водоснабжения нуждается в замене.

Водоснабжение хозяйственно-питьевое и производственное северной части города осуществляется от водозабора производительностью 35 тыс.м3/сут, размещенного на территории Лесосибирского ЛДК. На промплощадке построена фильтровальная станция  производительностью 11000 м3/сут.

На части промышленных предприятий имеются водозаборные скважины и водозаборы используемые для технологического водоснабжения.

Система водоснабжения п.Стрелка имеет один глубинный водозабор и два водозабора из поверхностных вод. Трубопроводы системы водоснабжения проложены совместно с сетями теплоснабжения.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 230л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека.  Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  -  14730 м3/сут

- на расчетный срок                 -  14755 м3/сут

Расчеты и расходы сведены в таблице 61.

Таблица 61

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 230 | 54,7 | 12581 | 54,8 | 12604 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 16,2 | 810 | 16,2 | 810 |
| Итого |  |  | 70,9 | 13391 | 71,0 | 13414 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 1339 |  | 1341 |
| Всего |  |  |  | 14730 |  | 14755 |
| 4 | Из них 40% на горячее водоснабжение |  |  | 5892 |  | 5902 |

Таблица 62 - Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 70,9 | 3545 | 71,0 | 3550 |

Расход воды на пожаротушение

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу 63.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Таблица 63 - Расчетные расходы на пожаротушение

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 70,9 | 2 | 35 | 70 | 756 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 70,9 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27 |
| Итого |  |  |  |  |  | 783 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 71,0 | 2 | 35 | 70 | 756 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 71,0 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27 |
| Итого |  |  |  |  |  | 783 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 2 наружных по 35 л/сек и  внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 2  наружных по  35л/сек и  1 внутренний по 2,5 л/сек.

Количество пожаров в п.Стрелка принято 1 наружный по 10 л/с и 1 внутренний по 2,5 л/с.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара –  3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Проектируемая схема водоснабжения

На 1 очередь:

Проектом предусматривается разработка «Проекта системы водоснабжения и водоотведения г.Лесосибирска» на основе принятия в качестве основного водоисточника для хозяйственно-питьевого водоснабжении месторождения подземных вод «Колесниковское» расположенное в 6 км. к западу от г.Лесосибирска вблизи п.Колесниково  и создания в г.Лесосибирске централизованной, объединенной хоз-питьевого  и противопожарной системы водоснабжения. Мощность водозаборных сооружений, состав  оборудования и сооружений, длину магистральных водопроводов определить на следующей стадии проектирования.

Водоснабжение промышленных предприятий на технологические нужды, для пожарных нужд и для обеспечения водоснабжения теплогенераторов сохраняется из поверхностных водоисточников и скважинных водозаборов.

Водозаборы подземных вод оборудовать современными системами водоочистки и обеззараживания с применением гипохлорита натрия NaClO, ультрафиолетовыми лучами и системами обезжелезивания и установками по удалению избытков фтора. Организовать зоны санитарной охраны.

Настоящим проектом предусмотрено прокладка новых водопроводных сетей и реконструкция существующих водопроводов. Существующие сети закольцевать. Для проектируемых кварталов предусмотрено строительство новых сетей водоснабжения. На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».  Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

В жилых домах установить насосные повысительные установки.

Выполнить капитальный ремонт сетей водоснабжения имеющих высокую степень износа.

Объемы работ по водопроводу на 1 очередь сведены в таблицу №.9.1.4.

Потребность в хозяйственно-питьевом водоснабжении определена:

1 очередь – 18058 м³/сут.

Расчетный срок – 19088 м³/сут.

Мощность месторождения «Колесниковское» - 10900 м³/сут.

В виду недостаточной мощности месторождения подземных вод «Колесниковское» проектом рекомендуется произвести гидрогеологические изыскания с целью определения возможности использования подрусловых вод р.Енисей для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Лесосибирска. Так же проектом рекомендуется для полива улиц и зеленых насаждений использовать мощности существующих водозаборов.

Расчетный срок:

Настоящим проектом предусмотрено прокладка новых водопроводных сетей. Для проектируемых кварталов предусмотрено строительство новых сетей водоснабжения. На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».  Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Объемы работ по водопроводу на 1 очередь и расчетный срок сведены в таблицу 64

Таблица 64 - Ведомость объемов работ по водопроводу на Расчетный срок

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | Строительство водозабора подземных вод* | компл. | 1 | - |
| 2 | Магистральные тр-ды труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø100 | м.п. | 4300 | 7700 |
| 3 | то же Ø150 | м.п. | 3500 | 4100 |
| 4 | то же 2Ø200 | м.п. | 2300 | - |
| 5 | то же Ø200 | м.п. | 1400 | - |
| 6 | то же 2Ø300 | м.п. | 3400 | - |
| 7 | то же 2Ø400 | м.п. | 2200 | - |
| 8 | то же Ø400 |  | 1700 |  |
| 9 | то же 2Ø500 | м.п. | 2800 | - |

Примечание*: состав комплекса водозаборных сооружений, комплектность и мощность определяется на последующих стадиях проектирования.

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация.

Существующее положение

Бытовые сточные воды по системе самотечных трубопроводов подаются  на существующие (19шт.) канализационные насосные станции (КНС) после чего по напорным трубопроводам поступают  очистные сооружения принадлежащие МУП «ОСП ЖКХ» и ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и после цикла очистки сбрасываются в р.Енисей. Сточные воды от очистных сооружений МУП «ОСП ЖКХ» сбрасываются в приток р.Енисей р.Маклоковка. Сбрасываемые в водоемы сточные воды относятся к категории недостаточно очищенных.

Сбрасываемые в водоемы производственные сточные воды имеют недостаточную степень очистки.

Обеззараживание производится жидким хлором с использованием установок ЛОНИИ-100. Очистные сооружения ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» работают с перегрузкой над проектной мощностью 15-20%.

Сброс бытовых и производственных вод в водоемы осуществляется в пределах городской черты г.Лесосибирска.

По данным МУП «ОСП ЖКХ» 32% сетей нуждается в замене.

Расчетные расходы по канализации:

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население

- промышленность

- объекты соцкультбыта

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке  230 л/сут на человека

- в неблагоустроенной застройке  50 л/сут на человека

Общий расход стоков по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  -  14730 м3/сут

- на расчетный срок                -  14755 м3/сут

Расход сточных вод по предприятиям местной промышленности принят по «Укрупненным нормам» в размере 10% от стока и учтен в размере стоков жилой застройки.

Расход сточных вод промышленных предприятий приняты по технико-экономическим показателям.

Таблица 65 -  Суммарный расход по г.Лесосибирск.

| № п/п | Объекты водоотведения | Расход стоков т.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Жилая застройка | 14,7 | 14,7 |
| 2 | Пром. предприятия | 38,2* | 38,2* |
| Всего |  | 52,9 | 52,9 |

Примечание*: количество стоков промышленных предприятий принято по данным за 1999г и требует уточнения.

Проектируемая схема канализации

1 очередь:

Проектом предусматривается разработка «Проекта системы водоснабжения и водоотведения г.Лесосибирска» в целях обеспечения санитарного благополучия населения. В рамках проекта необходимо разработать проект городских очистных сооружений расположенных ниже жилых кварталов по течению р.Енисей для приема и обработки сточных вод от жилых районов и промышленных предприятий. Состав, мощность очистных сооружений, необходимое количество повысительных насосных станций и вспомогательного оборудования определяются на следующей стадии проектирования.

Проектом предусмотрено строительство подземных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации для подключения к общегородской канализационной сети существующих жилых зданий, промышленных предприятий и объектов социального, культурно-бытового назначения , а так же новых жилых кварталов и объектов соцкультбыта расширяемых кварталов и новой застройки.

Для жилых домов усадебного типа в неканализированных кварталах города сброс стоков предусматривается в герметичные выгребы с вывозом хозяйственно-бытовых стоков спецмашинами в места указанные СЭС.

Для приема сточных вод проектируется очистные сооружения ниже г.Лесосибирска по течению р.Енисей.

Для подачи сточных вод на очистные сооружения от потребителей проектируются магистральные самотечные и напорные трубопроводы, с установкой на них канализационных насосных станций (КНС).

Выполнить капитальный ремонт сетей канализации  и канализационных насосных станций с внедрением современного энергосберегающего оборудования.

На расчетный срок:

Проектом предусмотрено строительство подземных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации для подключения к общегородской канализационной сети существующих жилых зданий, промышленных предприятий и объектов социального, культурно-бытового назначения , а так же новых жилых кварталов и объектов соцкультбыта.

Объемы работ по сетям канализации сведены в таблицу 66.

Таблица 66

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей канализации из железобетонных труб по ГОСТ 22000-86 Ø200мм | м.п. | 2000 | - |
| 2 | То же Ø300мм | м.п. | 8200 | - |
| 3 | То же Ø500мм | м.п. | 5000 | - |
| 4 | То же Ø600мм | м.п. | 2300 |  |
| 5 | То же Ø1000мм | м.п. | 5600 | - |
| 6 | То же Ø1200мм | м.п. | 2300 | - |
| 7 | Канализационные насосные станции | шт. | - | - |
| 8 | Строительство комплекса очистных сооружений | компл. | 1 | - |

Примечание: состав комплекса очистных сооружений, комплектность и мощность канализационных насосных станций определяется на последующих стадиях проектирования.

Участки напорной канализации К1Н, их длина и диаметр определяется на последующих стадиях проектирования.

9.3. Санитарная очистка.

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебн -ых и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Расчетное количество отбросов.

Таблица №9.3.1.

| № п/п | Вид отбросов | Ед.изм. | Норма в тн/чел | Население т.ч. |  | Количество отбросов т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | Твердые отбросы | На 1 чел. | 0.3 | 70,9 | 71,0 | 21270 | 21300 |
| 2 | Смет с улиц | С 1м2 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по СНиП 2.07.01-89*  стр.55  приложение 11.

Таблица 67 - Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов.

| № п/п | Типы машин | количество | Норма на 100тыс.чел | Количество машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | мусоровозы |  | 20 | 14 | 15 |
| 2 | уборочные | 1 млн.м2 | 60 | 40 | 42 |

9.4. Устройства связи.

9.4.1. Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических

норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств входят :

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г.Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для городов – 100% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир на 1 очередь – 21300 шт. На расчетный срок по данным ТЭР количество квартир –  21515 шт.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 21515 телефонных номеров.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета             71т.чел. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до  1500 шт.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к городским телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой в районе 1 очереди застройки выносной емкости (ПСЭ) на  номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов-автоматов:

71,0*4=   284 шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет   21515+1500+284 = 23299 шт.

9.4.2. Радиофикация.

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир на расчетный срок составит 21515 квартир,

следовательно количество индивидуальных радиоточек составит  21515 шт.

Количество радиоточек  коллективного пользования определяется в размере 5% от квартирных, что составит 1075 шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроенно--пристроенных помещений для  размещения офисов проектом не предусматривается – 1100 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 36 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 36 уличных громкоговорителей соответствуют 1584 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  (21515+1100+1584)х0,25  = 6050Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Таблица 68 - Ведомость объемов работ (для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 23299 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 24199 |  |

9.5. Теплоснабжение.

9.5.1.Тепловые сети.

Климатические данные:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон I В.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха		-минус 46ºС

для проектирования отопления

( наиболее холодной пятидневки )

- расчетная температура наружного воздуха

для проектирования вентиляции

( наиболее холодного периода )				 -минус 28ºС

- средняя температура отопительного периода		-минус 9,8ºС

- продолжительность отопительного периода		- 245 дней

Современное состояние тепловых сетей:

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 46ºС и с учетом энергосберегающих мероприятий:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                               - 245Вт/м²

- 1-2 этажных домов   проектируемых                          - 195Вт/м²

- 5 этажных домов  сохраняемых                                  - 104Вт/м²

- 5 этажных домов  проектируемых                              - 100Вт/м²

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 55ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в жилых зданиях – 92 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях в зависимости от назначения.

К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты все 1-2 этажные дома в проектируемых кварталах и дома большей этажности. Теплоснабжение жилых домов частного сектора старой застройки  принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

В настоящее время в г.Лесосибирске действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Часть тепловых сетей выполнена по четырех трубной системе ( мкрн. №5, №9).

Теплофикационная вода от источников тепловой энергии поступает на централизованные тепловые пункты (7шт.) оснащенные пластинчатыми теплообменниками и скоростными водоподогревателями трубчатыми приготовляющими воду для систем отопления и ГВС, после чего при помощи повысительных насосных станций (3шт.) подается потребителям.

Теплоноситель – вода с параметрами  95-70ºС.

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена несколькими спосо-

бами : подземно в непроходных железобетонных каналах, подземно бесканально, надземно в канале, надземно на отдельно стоящих опорах. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене составляет по данным МУП «ЖКХ г.Лесосибирска» 35,8%.

Существующая    схема   теплоснабжения    г.    Лесосибирска  децентрализованная.

Условно в городе сложились 3 тепловых района, соответствующих промышленно-узловой группировке потребителей:

1 - северный;

2 - центральный;

3 - южный.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ведомственных котельных. Магистральных тепловых сетей в городе нет. Теплоснабжение потребителей  осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

1 очередь:

Рост  потребности в тепле жилищно-коммунального сектора на период

1 очереди развития выполнен на основании данных генерального плана раз-

мещения  нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление

жилых зданий принят:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                               - 245Вт/м²

- 1-2 этажных домов   проектируемых                          - 195Вт/м²

- 5 этажных домов  сохраняемых                                  - 104Вт/м²

- 5 этажных домов  проектируемых                              - 100Вт/м²

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в  зависимости от наружного объема зданий.

На горячее водоснабжение расходы теплоты приняты по нормам расхода согласно СНиП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одно-

временно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Тепло-

носитель в системе теплоснабжения  вода с параметрами 95-70ºС

Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения –

открытая.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям  непосредственно через индивидуальные тепловые пункты без устройства элеваторов.

Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории надземно на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1,0-2,0м.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Расчетный срок:

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одно-

временно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Тепло-

носитель в системе теплоснабжения  вода с параметрами 95-70ºС

Схема теплоснабжения – зависимая, через ЦТП. Схема горячего водоснабжения – зависимая, через ЦТП.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям  непосредственно через индивидуальные тепловые пункты без устройства элеваторов.

епловые сети прокладываются по незастроенной территории надземно на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1,0-2,0м.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Контрольно-регулировочные  пункты:

В контрольно-регулировочном пункте (КРП) предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, при помощи которых осуществляется:

- учет потребления теплоты

- контроль параметров теплоносителя

- защита систем потребителей от аварийного повышения давления в магистралях

- заполнение и подпитка систем потребления теплоты.

КРП работает без постоянного пребывания обслуживающего персонала( с пребыванием не более 50% рабочего времени).

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Система теплоснабжения открытая , схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

ИТП размещается в техническом подполье жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

Объемы работ по тепловым сетям сведены в таблицу 69.

Таблица 69

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73. Ду200мм | м.п. | 600 | - |
| 2 | То же Ду250мм | м.п. | 100 | - |
| 3 | То же Ду300мм | м.п. | 1700 | - |
| 4 | Контрольно-регулировочный пункт | шт. | прим* | прим* |

Примечание* - количество и расположение КРП принимается на последующих стадиях проектирования.

Тепловые нагрузки сохраняемого жилого фонда

Расчетный срок

Таблица 70

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | венти-ляция | техноло-гические нужды | ГВС (ср) | всего |
| 1 | Кузьминовка | 0,938 | - | - | 0.030 | 0.968 |
| 2 | Лесной | 1,600 | - | - | 0.050 | 1.650 |
| 3 | Лесной 2 | 0,790 | - | - | 0,030 | 0.820 |
| 4 | Лесной 3 | 1,050 | - | - | 0,045 | 1.095 |
| 5 | Новоенисейск | 35,000 | - | - | 0,950 | 35.950 |
| 6 | кв. Южный | 17,220 | - | - | 0,575 | 17.795 |
| 7 | Новомаклаково | 47,810 | - | - | 2,800 | 50.610 |
| 8 | Черемушки | 4,000 | - | - | 0,130 | 4.130 |
| 9 | Недолгий | 0,930 | - | - | 0.115 | 1.045 |
| 10 | Мехколонны и Строитель | 17,720 | - | - | 0.600 | 17.320 |
| 11 | Маклаковский | 20,180 | - | - | 0.800 | 20.980 |
| 12 | Маклаковский 1 | 4,250 | - | - | 0.230 | 4.480 |
| 13 | Маклаковский 2 | 0,470 | - | - | 0.015 | 0.485 |
| 14 | Северный | 3,240 | - | - | 0.105 | 3.345 |
| 15 | Боровой | 0,933 | - | - | 0.030 | 0.963 |
| 16 | Поселок геофизиков | 40,560 | - | - | 1.395 | 41.955 |
| 17 | Поселок геофизиков 1 | 11,590 | - | - | 0.400 | 11.990 |
| 18 | Поселок геофизиков 2 | 13,200 | - | - | 1.320 | 14.520 |
| 19 | Мкрн №5 | 10,000 | - | - | 0.760 | 10.760 |
| 20 | Мкрн №7 | 9,050 | - | - | 0.630 | 9.680 |
| 21 | Мкрн №7-1 | 3,060 | - | - | 0.117 | 3.177 |
| 22 | Мкрн №9 | 9,000 | - | - | 0.690 | 9.690 |
| 23 | Мкрн №9-1 | 1,700 | - | - | 0.069 | 1.769 |
| 24 | Перевалка | 1,570 | - | - | 0.051 | 1.621 |
| 25 | Железнодорожный | 5,000 | - | - | 0.273 | 5.273 |
| 26 | Полянка | 1,070 | - | - | 0.062 | 1.132 |
| 27 | Бурмакино | 0,840 | - | - | 0.027 | 0.867 |
| 28 | Колесниково | 3,850 | - | - | 0.215 | 4.065 |
| 29 | Вне жилых образований | 0,150 | - | - | 0.005 | 0.155 |
| 30 | Стрелка | 31.100 | - | - | 0.960 | 32.060 |
| 31 | Мирный | 6,766 | - | - | 0.340 | 7.106 |
| Итого |  |  |  |  |  | 317.5 |

Тепловые нагрузки проектируемого жилого фонда

Расчетный срок

Таблица 71

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | венти-ляция | техноло-гические нужды | ГВС (ср) | всего |
| 1 | Лесной 2 | 0,790 | - | - | 0.030 | 0.820 |
| 2 | Лесной 3 | 1,050 | - | - | 0.046 | 1.096 |
| 3 | Недолгий | 2,050 | - | - | 0.060 | 2.110 |
| 4 | Мирный | 6,670 | - | - | 0.294 | 6.764 |
| 5 | Поселок геофизиков 1 | 2,520 | - | - | 0.110 | 2.630 |
| 6 | Поселок геофизиков 2 | 6,120 | - | - | 0.915 | 7.035 |
| 7 | Мкрн №7-1 | 0,480 | - | - | 0.021 | 0.501 |
| 8 | Мкрн №9-1 | 1,700 | - | - | 0.075 | 1.775 |
| 9 | Полянка | 0,670 | - | - | 0.030 | 0.700 |
| 10 | Стрелка | 3,300 | - | - | 0.135 | 3.435 |
| Итого |  |  |  |  |  | 26.866 |

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания

Расчетный срок.

Таблица 72

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | венти-ляция | ГВС (ср) | техноло-гические нужды | всего |
| Кузьминовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом престарелых | 1,825 | 0.470 | 0,063 | - | 2,358 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2,358 |
| Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждение бытового обслуживания | 0,004 | 0.001 | 0,001 | - | 0,006 |
| 2 | Предприятия торговли | 0,004 | 0.001 | 0,001 | - | 0,006 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,012 |
| Строитель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские сады | 0,134 | 0.45 | 0,009 | - | 0,188 |
| 2 | Библиотеки | 0,150 | 0.14 | 0,001 | - | 0,353 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,541 |
| Маклаковский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школы | 0,334 | 0.105 | 0,004 | - | 0,443 |
| 2 | Детский сад | 0,410 | 0.140 | 0,008 | - | 0,588 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 0,630 | 0.145 | 0,001 | - | 0,776 |
| 4 | Станция скорой медицинской помощи | 0,003 | 0.001 | 0,001 | - | 0,005 |
| 5 | Библиотеки | 0,004 | 0,001 | 0,001 | - | 0,006 |
| 6 | Спортивные объекты | 0,380 | 0,096 | 0,020 | - | 0,477 |
| 7 | Предприятия общепита | 0,055 | 0,130 | 0,022 | - | 0,207 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2,704 |
| Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия торговли | 0,007 | 0.001 | 0,001 | - | 0,009 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,009 |
| Новомаклаково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школы | 0,215 | 0.053 | 0,011 | - | 0,279 |
| 2 | Внешкольные учреждения | 0,674 | 0.168 | 0,010 | - | 0,852 |
| 3 | Детские сады | 0,635 | 0.220 | 0,029 | - | 0,884 |
| 4 | Средние специальные учреждения | 0,573 | 0.145 | 0,011 | - | 0,729 |
| 5 | Больница | 0,950 | 0.937 | 0,193 | - | 2,080 |
| 6 | Аптека | 0,070 | 0.017 | 0,002 | - | 0,089 |
| 7 | Библиотека | 0,120 | 0.030 | 0,030 | - | 0,180 |
| 8 | Учреждение социального обслуживания | 0,021 | 0.004 | 0,001 | - | 0,026 |
| 9 | Гостиницы | 0,145 | 0.036 | 0,020 | - | 0,201 |
| 10 | Предприятия общественного питания | 0.141 | 0.166 | 0,014 | - | 0,321 |
| 11 | Учреждения культуры и искусства | 0,390 | 0.182 | 0,004 | - | 0,576 |
| 12 | Кредитно-финансовые учреждения | 0,024 | 0.004 | 0,001 | - | 0,029 |
| 13 | Учреждения связи | 0,225 | 0.023 | 0,004 | - | 0,252 |
| 14 | Предприятия торговли | 0,036 | - | 0,002 | - | 0,038 |
| 15 | Пожарное депо | 0,034 | 0.011 | 0,002 | - | 0,047 |
| 16 | Рыночный комплекс | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  | 6,583 |
| Недолгий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 0,300 | 0,068 | 0,007 | - | 0,375 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,375 |
| Колесниково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0,120 | 0,032 | 0,001 | - | 0,153 |
| 2 | Предприятие общепита | 0,021 | - | 0,005 | - | 0,026 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,179 |
| Новоенисейск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 3,780 | 0,940 | 0,008 | - | 4,728 |
| 2 | Детский сад | 0,900 | 0,312 | 0,017 | - | 1,229 |
| 3 | Учреждения связи | 0,013 | 0,003 | 0,001 | - | 0,017 |
| 4 | Предприятия торговли | 0,013 | - | 0,001 | - | 0,014 |
| 5 | Средние учебные заведения | 0,460 | 0,115 | 0,001 | - | 0,576 |
| 6 | Учреждения культуры и исскуства | 0,105 | 0,038 | 0,004 | - | 0,147 |
| 7 | Объекты культурного наследия | 0,045 | - | - | - | 0,045 |
| 8 | Библиотеки | 0,063 | 0,015 | 0,002 | - | 0,080 |
| 9 | Бани | 0,033 | 0,135 | 0,020 | - | 0,268 |
| 10 | Предприятия общепита | 0,160 | 0,370 | 0,035 | - | 0,833 |
| Итого |  |  |  |  |  | 7,937 |
| Южный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия общепита | 0.042 | 0,102 | 0,009 | - | 0,153 |
| 2 | Предприятия торговли | 0.010 | - | 0,001 | - | 0,011 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,164 |
| Мирный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0.086 | 0,023 | 0,001 | - | 0,110 |
| 2 | Детский сад | 0.560 | 0,195 | 0,012 | - | 0,767 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 0.040 | 0,010 | 0,001 | - | 0,051 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,928 |
| Полянка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 0.250 | 0,085 | 0,005 | - | 0,340 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,340 |
| Поселок геофизиков |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0.910 | 0,230 | 0.020 | - | 1,150 |
| 2 | Детский сад | 0.090 | 0,030 | 0.008 | - | 0,128 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 0.090 | 0,030 | 0.002 | - | 0,122 |
| 4 | Поликлиника | 0.380 | 0,375 | 0.006 | - | 0,761 |
| 5 | Предприятия общепита | 0.126 | 0,280 | 0.026 | - | 0,411 |
| 6 | Административно-хозяйственные учреждения | 0.150 | 0,037 | 0.005 | - | 0,192 |
| 7 | Учреждения связи | 0.013 | 0,003 | 0.001 | - | 0,017 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2,781 |
| мкрн №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школы | 0.620 | 0,158 | 0.008 | - | 0,786 |
| 2 | Детский сад | 0.296 | 0,102 | 0.018 | - | 0,416 |
| 3 | Аптека | 0.001 | - | 0.001 | - | 0,002 |
| 4 | Библиотека | 0.065 | 0,015 | 0.001 | - | 0,081 |
| 5 | Гостиница | 0.120 | 0,030 | 0.010 | - | 0,160 |
| 6 | Спортивные объекты | 0.050 | 0,010 | 0.002 | - | 0,062 |
| 7 | Предприятия общепита | 0.120 | 0,085 | 0.008 | - | 0,213 |
| 8 | Административно-хозяйственные учреждения | 0.190 | 0,047 | 0.003 | - | 0,240 |
| 9 | Кредитно-финансовые учреждения | 0.140 | 0,035 | 0.002 | - | 0,177 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2,137 |
| мкрн №6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 1.150 | 0,290 | 0.002 | - | 1,442 |
| 2 | Детский сад | 0.830 | 0,288 | 0.015 | - | 1,133 |
| 3 | Предприятия общепита | 0.085 | 0,205 | 0.018 | - | 0,308 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2,883 |
| мкрн №7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0.490 | 0,118 | 0.008 | - | 0,616 |
| 2 | Детский сад | 0.145 | 0,050 | 0.005 | - | 0,298 |
| 3 | Аптека | 0.001 | - | 0.001 | - | 0,002 |
| 4 | Библиотека | 0.012 | - | 0.001 | - | 0,013 |
| 5 | Гостиница | 0.098 | 0,025 | 0.008 | - | 0,131 |
| 6 | Предприятия общепита | 0.130 | 0,287 | 0.027 | - | 0,444 |
| 7 | Учреждения связи | 0.013 | - | 0.001 | - | 0,014 |
| 8 | Предприятия торговли | 0.009 | - | 0.001 | - | 0,010 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1,528 |
| мкрн №9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника | 0.150 | 0,135 | 0.001 | - | 0,286 |
| 2 | Бани | 0.030 | 0,135 | 0.020 | - | 0,185 |
| 3 | Предприятия общепита | 0.035 | 0,085 | 0.008 | - | 0,128 |
| 4 | Предприятия торговли | 0.010 | - | 0.001 | - | 0,011 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,760 |
| Перевалка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 0.077 | 0.028 | 0.002 | - | 0,107 |
| 2 | Поликлиника | 0.325 | 0.315 | 0.005 | - | 0,645 |
| 3 | Предприятия общепита | 0.010 | 0.025 | 0.002 | - | 0,037 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,789 |
| Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0.170 | 0.045 | 0.004 | - | 0,219 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Вне жилых образований |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 0.570 | 0.220 | 0.183 | - | 0,973 |
| 2 | Учреждения культуры и исскуства | 0.135 | 0.034 | 0.004 | - | 0,173 |
| 3 | Объекты культурного наследия | 0.031 | 0.007 | - | - | 0,038 |
| 4 | Гостиница | 0.237 | 0.056 | 0.025 | - | 0,318 |
| 5 | Баня | 0.134 | 0.645 | 0.098 | - | 0,804 |
| 6 | Пождепо | 0.057 | 0.024 | 0.010 | - | 0,091 |
| 7 | Бассейн | 0.081 | 0.138 | 0.050 | - | 0,269 |
| 8 | Предприятия общепита | 0.201 | 0.481 | 0.048 | - | 0,730 |
| 9 | Учреждения связи | 0.077 | 0.020 | 0.002 | - | 0,099 |
| 10 | Рыночный комплекс | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  | 28,646 |

9.5.2. Источники тепла.

Существующее положение

Существующая схема теплоснабжения г. Лесосибирска децентрализованная.

Условно в городе сложились 3 тепловых района, соответствующих промышленно-узловой группировке потребителей:

1 - северный;

2 - центральный;

3 - южный.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ведомственных котельных. Магистральных тепловых сетей в городе нет. Теплоснабжение потребителей  осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Покрытие тепловых нагрузок жилого фонда и объектов соцкультбыта происходит от ведомственных котельных и котельных принадлежащих МУП «ОСП ЖКХ».

Таблица 73 -  Перечень теплоисточников  обслуживающих население г. Лесосибирска

| № п/п | Наименование | Тип и кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал/час | Форма собственности | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ТС-2» | ДКВр-10/39 10шт. | 60 | ОАО ЛЛДК-1 |  |
| 2 | Котельная ОАО «ЛЛПК» | ДКВр-10/13 3шт. | 18,6 | ЗАО ЛЛПК |  |
| 3 | Котельная №4 «Районная» | КВТС-20 4шт. | 80,0 | муниципальная |  |
| 4 | Котельная №10 «Черемушки» | КВТС-В-20-150 3шт. | 60,0 | муниципальная |  |
| 5 | Котельная №2 «Строитель» | КВ-5-ФС 2шт. КВ-5-02М 3шт. | 25,0 | муниципальная |  |
| 6 | Котельная №6 «Экспедиция» | КВ-5-ФС 1шт. КВРК-5 1шт. | 10,0 | муниципальная |  |
| 7 | Котельная №9 «Колесниково» | КВ-05 1шт. | 2,0 | муниципальная |  |
| 8 | Котельная №12 «Абалаковское» | ДКВр2,5 2шт. КЕ-2,5/13 2шт. | 6,0 | муниципальная |  |
| 9 | Котельная Микрорайона А | КВТС-20 3шт. ДКВр-10/13 2шт. | 79,5 | муниципальная |  |
| 10 | Котельная школы №18 | КВ-0,5 1шт. Е1/9 3шт. | 1,45 | муниципальная |  |
| 11 | Котельная базы | КВТС, 2шт | 1,25 | муниципальная |  |
| 12 | Котельная №4 п.Стрелка | КВТС, 5шт | 6,1 | муниципальная |  |
| 13 | Котельная школы №8 п.Стрелка | КВТС, 2шт | 4,2 | муниципальная |  |
| 14 | Котельная детского сада п.Стрелка | КВТС, 2шт | 0,8 | муниципальная |  |
| 15 | Котельная АРУ п.Стрелка | КВТС, 3шт | 1,6 | муниципальная |  |
| 16 | Котельная бани п.Стрелка | Универсал 1шт. | 0,23 | муниципальная |  |

Основной и резервный вид топлива - бурый уголь, на котельной АЛПБ – технологическая щепа.

1 очередь развития и на расчетный срок:

Проектом предусматривается модернизация теплоисточников путем внедрения современного оборудования и увеличения тепловой мощности котельных с целью обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением реконструируемого и проектируемых жилых кварталов и объектов соцкультбыта.

Необходимо выполнить модернизацию котельного оборудования и вспомогательного оборудования для обеспечения теплоснабжения и ГВС проектируемых жилых кварталов и объектов соцкультбыта.

Для оптимизации системы теплоснабжения рекомендуется выполнить «Проект оптимизации системы теплоснабжения и теплоисточников в г. Лесосибирске».

9.6. Электроснабжение.

Существующее положение

Энергоснабжение г. Лесосибирска осуществляется производственным отделением  филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго».

В настоящее время в г. Лесосибирске отмечен дефицит электроэнергии.

Покрытие электрических нагрузок района осуществляется от подстанции 220/110 кВ «Абалаково» Красноярской Энергосистемы. На подстанции установлены два автотрансформатора мощностью 125 МВA. Подстанция  «Абалаково»  подключена  к  сетям  220-110  кВ энергосистемы по одноцепной ВЛ-220 кВ Назаровская ГРЭС- Абалаково и одноцепной ВЛ-110 кВ Красноярск -Абалаково.

Питание района осуществляется по ВЛ-220 кВ, резервирование по ВЛ-110 кВ, которая нормально санкционирована на подстанции Б. Myрта.

Питание распределительных подстанции 110 кВ Лесосибирского промузла от шин 110кВ подстанции Абалаково осуществляется по двухцепной ВЛ-110 кВ Абалаково - Енисейская с проводом АС-150. К питающей ВЛ-110 кВ подключены по схеме "ответвление" подстанции 110/10/6 кВ г. Лесосибирска и подстанция 110/35/10 кВ Енисейская (г. Енисейск) с ОРУ-110 кВ.

1. Подстанция ПС №3 110/10 кВ КЭЗ (2х10 МВА) осуществляет питание промышленных предприятий.

2. Подстанция   ПС №6 110/10 кВ  ЛДК-1 (2х16)    обеспечивает электроэнергией   промышленные предприятия, предприятие "Северные электрические сети".

3. Подстанция ПС №9 110/6 кВ (2х10) осуществляет питание на напряжении 6 кВ  ряд мелких потребителей.

4. Подстанция ПС №10 110/6 кВ Новоенисейского ЛДК (2х16) обеспечивает питание    промышленных предприятий и коммунально-бытового сектора Новоенисейска.

5. Подстанция ПС №4 110/6 «Новоенисейский завод ДВП» (2х16) обеспечивает питание промышленных предприятий и коммунально-бытового сектора.

6. Подстанция ПС №8 110/6 «ЛДК-2» (2х16) обеспечивает питание промышленных предприятий и жилищного сектора.

7. Подстанция ПС №7 110/10 «Городская» (2х25) обеспечивает питание промышленных предприятий и коммунально-бытового сектора.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах этажностью 3-5 и выше а так же в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части г. Лесосибирска с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Электрические нагрузки жилого фонда и объектов соцкультбыта г. Лесосибирска сведены в таблицу №9.6.1.

Таблица №9.6.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт | 44300 | 46007 |
| 2 | Общественные здания | кВт | 14620 | 16581 |
| Всего |  |  | 58920 | 62588 |
| С учетом потерь 10 % |  | кВт | 5892 | 6258 |
| Всего с учетом потерь 10% |  | кВт | 64812 | 68846 |

По данным технико-экономических показателей  суммарное потребление электроэнергии промышленными предприятиями по г. Лесосибирску составляет 13000-15000кВт.

1 очередь и расчетный срок:

Для электроснабжения объектов 1 очереди необходимо строительство ТП 10/0,4 кВ и подземных кабельных линий КЛ. Для питания жилых кварталов Лесной 2, Лесной 3, Недолгий, Мирный, Поселок геофизиков 1,  Поселок геофизиков 2, мкрн №7-1, мкрн №9-1, Полянка  проектируются ТП 10/0,4кВ, ТП 6/0,4кВ. Питание трансформаторных подстанций осуществляется от ПС 110/10 существующих. Для питания трансформаторных подстанций проектируются  два кабеля ААБ2л-3х240 от ПС 110/10 существующих

Выполнить капитальный ремонт существующих линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

Таблица 74 - Таблица трансформаторных подстанций

| № п/п | Квартал | Тип ТП | Кол-во и мощность трансформаторов | Расчетная нагрузка кВ | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесной 2 | Ук-42-1000 | 2х250кВа | 33,0 |  |
| 2 | Лесной 3 | Ук-42-1000 | 2х250кВа | 161,0 |  |
| 3 | Недолгий | Ук-42-1000 | 2х250кВа | 110,0 |  |
| 4 | Мирный | Ук-42-1000 | 2х250кВа | 15,0 |  |
| 5 | Поселок Геофизиков 1 | Ук-42-1000 | 2х630кВа | 400,0 |  |
| 6 | Поселок Геофизиков 2 | Ук-42-1000 | 2х1200кВа | 1597,0 |  |
| 7 | мкрн №7-1 | Ук-42-1000 | 2х250кВа | 75,0 |  |
| 8 | мкрн №9-1 | Ук-42-1000 | 2х630кВа | 260,0 |  |
| 9 | Полянка | Ук-42-1000 | 2х250кВа | 100,0 |  |

Таблица 75 - Объемы работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 630 кВа | шт | 2 |  |
| 2 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 1200 кВа | шт | 5 |  |
| 2 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 250 кВа | шт. | 6 |  |
| 4 | Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 | мп | 11000 |  |

## Часть 10. Землепользование

10.1. Земли муниципального образования и их использование

Муниципальное образование городской округ Лесосибирск, граничащий с Енисейским районом, расположен на равнинном берегу Енисея в 33 км к северо-западу от устья Ангары, - 270 км  к северу по Енисейскому тракту от г. Красноярска. В соответствии с законом Красноярского края от 15.03.2005г №13-3128 «О наделении муниципального образования город Лесосибирск статусом городского округа» МО Лесосибирск наделено статусом городского округа.

На текущий момент территория городского округа г. Лесосибирска по отчетным данным (форма №22-2) составляет 27083 га. По отчету Земельного комитета на 01.01.2005г. общая площадь земель в пределах городской черты г. Лесосибирск  составляет – 9304 га.

Таблица 76 - Наличие и распределение земель города по функциональному назначению и угодьям по состоянию на 1.01.06 года.

| № п/п | Состав земель | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | г. Лесосибирск |  |  |
| 1.1 | Земли жилой застройки | 2592 | 28,6 |
|  | - многоэтажной | 820 | 9,0 |
|  | - индивидуальной | 1772 | 19,5 |
| 1.2 | Земли общественно–деловой застройки | 196 | 2,2 |
| 1.3 | Земли промышленности | 1011 | 11,1 |
| 1.4 | Земли общего пользования | 195 | 2,1 |
| 1.5 | Земли связи, транспорта, инженерных коммуникаций из них: | 246 | 2,7 |
|  | - железнодорожный транспорт | 157 | 1,7 |
|  | - автомобильный | 24 | 0,3 |
|  | - морского транспорта | 47 | 0,5 |
|  | - иного транспорта | 18 | 0,2 |
| 1.6 | Земли сельскохозяйственного использования | 550 | 6,1 |
| 1.7 | Земли под объектами иного специального назначения | 97 | 1,1 |
| 1.8 | Земли не вовлеченные в градостроительную деятельность или иную деятельность | 4159 | 45,8 |
|  | Итого земель в пределах черты муниципального образования | 9072 | 100,0 |

Из вышеприведенной таблице видно, что в структуре земель г. Лесосибирск преобладают земли не вовлеченные в градостроительную деятельность или иную деятельность – 45,8 % от площади земель поселений г. Лесосибирск (в основном нарушенные территории), а также земли   жилой застройки – 28,6 %.

При разработке генерального плана г. Лесосибирск, наличие и распределение земель, а также их использование протерпели некоторые изменения.

Таблица 77 - Наличие и распределение земель по категории и 01.01.07г.

| № п/п | Категории земель | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. га | % |
| 1 | Сельскохозяйственного назначения – всего | 10914 | 40,30 |
|  | в т.ч. |  | 0,00 |
|  | - пашни | 1391 | 5,14 |
|  | - сенокосы | 1061 | 3,92 |
|  | - пастбища | 242 | 0,89 |
|  | - многолетние насаждения | 1339 | 4,94 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в т.ч.: | 9304 | 34,35 |
|  | городских поселений | 9072 | 33,50 |
|  | сельских поселений | 232 | 0,86 |
| 4 | Земли промышленности | 290 | 1,07 |
| 5 | Земли лесного фонда | 3692 | 13,63 |
| 6 | Земли водного фонда | 117 | 0,43 |
| 7 | Земли запаса | 2766 | 10,21 |
|  | Итого: | 27083 | 100 |

Из таблицы 77 видно, что в составе земель муниципального образования большую долю занимают  земли  сельхоз использования – 40 % и земли населенных пунктов  –34%.

Таблица 78 - О наличии и распределении земель по категории и формам собственности*

| № п/п | Наименование | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Общая площадь земель муниципального образования ГО Лесосибирск- всего | 9304 | 100 |
| 2 | В собственности граждан и юридических лиц | нет данных |  |
| 4 | Государственной и муниципальной собственности – всего | 5316,5 | 57,1 |
|  | в т.ч. в собственности Российской Федерации – всего | 5315,75 | 57,1 |
|  | в т.ч. - в аренде | 1267,36 | 13,6 |

Примечание: * - Информация о землях находящихся в публичной собственности – государственной (федеральной и краевой) и муниципальной нанесена в соответствии с данными, предоставленными «Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости по Красноярскому краю». Информация в текстовом виде имеется в приложении пояснительной записки «Архитектурно -планировочное решение. Том I» (экз.2) и в электронном виде.

К федеральной собственности относятся территории жилых кварталов, коммунальных и промышленных площадок – общей площадью 5316,75 га.

К муниципальной собственности относится вся территория города в пределах административных границ за исключением территорий федеральных и частных собственников.

В настоящее время городская территория на 57,1 % находится в государственной и муниципальной собственности.

10.2. Баланс территорий

Территория муниципального образования города Лесосибирск в административных границах на 01.01.2005г. составила 27083 га. Границы установлены законом Красноярского края №12-2510 от12.11.2004г.

Баланс территории г. Лесосибирска составлен по результатам обмера чертежей проекта генерального плана города с учетом структуры земельного фонда по данным Комитета по земельным ресурсам и земельному устройству.

Таблица 79  - Баланс территорий муниципального образования городского округа Лесосибирск

| №№ п/п | Территории | Современное использование |  |  | По генплану |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | м2/чел. | на I очередь (2012 г.) |  |  | На расчетный срок (2022 г.) |  |  |
|  |  |  |  |  | га | % | м2/чел. | га | % | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Территория в административных границах муниципального образования городского округа Лесосибирска | 27083 | 100 | 3880,09 | 27083 | 100 | 3819,89 | 27083 | 100 | 3814,51 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов: | 9304 | 34,35 | 1299,7 | 11708 | 43,23 | 1651,3 | 11708 | 43,23 | 1649,0 |
| 1.1 | Земли городских населенных пунктов | 9072 | 33,5 | 1299,71 | 10898 | 40,24 | 1537,1 | 10898 | 40,24 | 1534,9 |
|  | (Лесосибирск): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилая застройка | 2592 | 9,57 | 371,35 | 2652,1 | 9,79 | 374,1 | 2796 | 10,32 | 393,8 |
|  | - индивидуальная | 820 | 3,03 | 117,48 | 854,6 | 3,16 | 120,5 | 972 | 3,59 | 136,9 |
|  | - многоэтажная | 1772 | 6,54 | 253,87 | 1797,5 | 6,64 | 253,5 | 1824 | 6,73 | 256,9 |
| 1.1.2 | Резервные территории жилой застройки | - | - | - | 1460,7 | 5,39 | 206,0 | 1460,7 | 5,39 | 205,7 |
| 1.1.3 | Общественно-деловая застройка | 196 | 0,72 | 28,08 | 203 | 0,75 | 28,6 | 231 | 0,85 | 32,5 |
| 1.1.4 | Промышленно-коммунальные | 1011 | 3,73 | 144,84 | 1338,73 | 4,94 | 188,8 | 1338,73 | 4,94 | 188,6 |
| 1.1.5 | Зеленные насаждения общего пользования | 195 | 0,72 | 27,94 | 1060,65 | 3,92 | 149,6 | 1103,07 | 4,07 | 155,4 |
| 1.1.6 | Земли транспорта и связи, инженерных коммуникаций | 246 | 0,91 | 35,24 | 250 | 0,92 | 35,3 | 256 | 0,95 | 36,1 |
|  | железнодорожного транспорта | 157 | 0,58 | 22,49 | 157 | 0,58 | 22,1 | 157 | 0,58 | 22,1 |
|  | автомобильного транспорта | 24 | 0,09 | 3,44 | 28 | 0,10 | 3,9 | 34 | 0,13 | 4,8 |
|  | морского транспорта | 47 | 0,17 | 6,73 | 47 | 0,17 | 6,6 | 47 | 0,17 | 6,6 |
|  | иного транспорта | 18 | 0,07 | 2,58 | 18 | 0,07 | 2,5 | 18 | 0,07 | 2,5 |
| 1.1.7 | Земли сельскохозяйственного использования | 550 | 2,03 | 78,8 | 483,9 | 1,79 | 68,3 | 483,9 | 1,79 | 68,2 |
| 1.1.8 | Земли под объектами иного специального назначения | 97 | 0,36 | 13,9 | 237,4 | 0,88 | 33,5 | 237,4 | 0,88 | 33,4 |
| 1.1.9 | Под водой | 26,04 | 0,36 | 13,9 | 26,04 | 0,10 | 3,7 | 26,04 | 0,10 | 3,7 |
| 1.1.10 | Естественный ландшафт, всего | 4158,96 | 15,45 | 599,57 | 3185,48 | 11,76 | 449,3 | 3143,06 | 11,61 | 442,7 |
|  | р.п. Стрелка и Усть-Ангарск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Земли сельских населенных пунктов(р.п. Стрелка, п. Усть-Ангарск), | 232 | 0,86 | 33,24 | 810 | 2,99 | 114,25 | 810 | 2,99 | 114,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Жилая застройка | 180,2 | 0,7 | 25,8 | 266,2 | 0,98 | 37,5 | 279,8 | 1,03 | 39,4 |
| 1.2.2 | Общественно-деловая застройка | 2,6 | 0,01 | 0,4 | 12,8 | 0,04 | 1,8 | 13,3 | 0,05 | 1,9 |
| 1.2.3 | Промышленно-коммунальные | 3,8 | 0,14 | 0,5 | 71,5 | 0,3 | 10,1 | 71,5 | 0,3 | 10,1 |
| 1.2.4 | Земли транспорта и связи, инженерных коммуникаций | 25,4 | 0,1 | 0,4 | 64,8 | 0,23 | 9,1 | 64,8 | 0,23 | 9,1 |
| 1.2.5 | Зеленные насаждения общего пользования | 20 | 0,07 | 2,9 | 322,39 | 1,19 | 45,5 | 308,29 | 1,14 | 43,4 |
| 1.2.6 | Лесопарковая территория | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7. | Земли сельскохозяйственного использования | - | - | - | 66,9 | 0,24 | 9,4 | 66,9 | 0,24 | 9,4 |
| 1.2.8 | Земли под объектами иного специального назначения | - | - | - | 5,41 | 0,02 | 0,76 | 5,41 | 0,02 | 0,76 |
| 2 | Земли лесного фонда *, | 495,3 | 4,8 | 71,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилая застройка | 76 | 0,28 | 10,9 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка | 6,8 | 0,02 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Промышленно-коммунальные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Зеленные насаждения общего пользования | 154,5 | 0,68 | 22,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Земли транспорта и связи, инженерных коммуникаций | 31,4 | 0,11 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | земли сельскохозяйственного использования | 156,1 | 0,6 | 22,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Под водой | 68,1 | 0,25 | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Прочие территории, всего | 2,4 | 0,008 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 10914 | 40,3 | 1563,6 | 9708,07 | 224,0 | 1369,3 | 9708,07 | 35,85 | 1367,3 |
| 4 | Земли промышленности | 290 | 1,07 | 41,5 | 152,05 | 0,56 | 21,4 | 152,05 | 0,56 | 21,4 |
| 5 | Земли лесного фонда | 3196,7 | 11,80 | 458,0 | 2654,38 | 9,80 | 374,4 | 2654,38 | 9,80 | 373,9 |
| 6 | Земли водного фронда | 117 | 0,43 | 16,8 | 117 | 0,43 | 16,5 | 117 | 0,43 | 16,5 |
| 7 | Земли запаса | 2766 | 10,21 | 396,3 | 2743,5 | 10,13 | 387,0 | 2743,5 | 10,13 | 386,4 |

Примечание: *- Земли включаемые в земли населенных пунктов (Таб. 79).

В результате изменения черты населенных пунктов необходима трансформация земель.

Таблица 80 - Трансформация земель

| № площадки на схеме1 | Площадь, га | Категория трансформируемых земель |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до | после |  |
| 1 | 357,8 | лесной фонд | населенного пункта | резервные площадки жилой застройки |
| 2 | 884,6 | сельскохозяйственного назначения |  | резервные площадки жилой застройки, лесопарк |
|  | 52,05 | промышленности |  | лесопарк |
| 3 | 27,9 | сельскохозяйственного назначения |  | площадки под жилую застройку |
| 4 | 13,8 | сельскохозяйственного назначения |  | территория свалки |
|  | 25,2 | промышленности |  |  |
| 5 | 51,85 | сельскохозяйственного назначения |  | территория карьера |
| 6 | 190,4 | сельскохозяйственного назначения |  | резервные площадки жилой застройки |
| 7 | 101,4 | сельскохозяйственного назначения |  | территория кладбища |
| 8 | 37,88 | лесного фонда |  | территория карьера |
|  | 2,5 | запаса |  |  |
| 9 | 37,3 | лесного фонда |  | резервные промышленные площадки, карьер |
| 10 | 33,45 | лесного фонда |  |  |
| 11 | 22,25 | запаса |  | территория карьера |
| 12 | 66,1 | населенного пункта | сельскохозяйственного назначения | садовые участки |
| 13 | 244,58 | лесного фонда | населенного пункта | площадка промышленности, дорога к паромной переправе, лесопарк |
|  | 3,2 | промышленности |  |  |
| 14 | 321,2 | лесного фонда |  | существующая и проектируемая жилая застройка |
| 15 | 82,7 | промышленности |  | промышленные площадки |
| 16 | 4,01 | лесного фонда |  | площадка проектируемого ТБО |
| 17 | 1,4 | лесного фонда |  | площадка проектируемого кладбища |

С учетом масштабного развития городского округа, увеличением перспективной численности населения и развития промышленной площадки Приангарья  проектом предлагается  включить в границы населенных пунктов земли размещения жилой перспективной и резервной застройки площадью  1783,9 га – площадки  №№ 1,2,3,6,14.

Для улучшения экологического состояния в г. Лесосибирске на площадках №№ 2, 13 планируется формирование лесопарковой зоны. В связи с низкой экологической оценкой территории городского округа и сложностью выноса промышленных предприятий   необходимо создание зеленого пояса (площадка 2).

Площадки №№9,10,15 (153,45га.) существующей и проектируемой промышленности  повысят инвестиционную привлекательность, увеличат  занятость населения.

Площадки карьеров №№ 8,11 (62,63га.) – удешевят процесс и ускорят темпы жилищного строительства, благодаря разрабатываемому в них ПГС.

Площадки №№ 4,16,17 площадью 44,41 га. будут использоваться как территории спец.назначения (полигоны ТБО и кладбища).

Территория садовых участков (площадка №12) – 66,1 га. трансформируется из земель населенного пункта (сельхоз использования) в земли сельхоз назначения.

Таблица 81 - Баланс земель по категориям

| № п/п | Категория земель | Общая площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Проектируемая |
|  | Муниципальное образование: | 27083 | 27083 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 9304 | 11708 |
| 1.1 | Земли городских населенных пунктов: | 9072 | 10898 |
| 1.2. | Земли сельских населенных пунктов | 232 | 810 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного использования | 10914 | 9708,07 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | 290 | 152,05 |
| 4 | Земли лесного фонда | 3692 | 2654,38 |
| 5 | Земли водного фонда | 117 | 117 |
| 6 | Земли запаса | 2766 | 2743,5 |

Трансформация земель происходит в административных границах муниципального образования. Земли населенных пунктов увеличиваются на 25% и составит 11708 га., в том числе земли городских населенных пунктов (г. Лесосибирск) увеличатся на 1826 га (20%) за счет трансформации земель необходимых для комфортного проживания населения в городе. Проектом предлагается поселковая черта р.п. Стрелки, она захватывает как фактически сложившиеся жилые и промышленные территории, так и перспективные площадки, в результате чего земли сельских населенных пунктов увеличатся в 3,5 раза и составят 810га. Проектом предлагается в перспективе  п. Усть-Ангарск использовать как территории садовых участков. А все население поселка переселить в р.п. Стрелка, в котором зарезервировано жилье для переселенцев.

Земли сельскохозяйственного использования сократятся на 12%, и составят - 9708,07 га, земли промышленности сократятся на 52% до 152,05 га, земли лесного фонда сократятся на 28% до 2654,38 га. Земли водного фонда остаются неизменными, а земли запаса сократятся не существенно менее чем на 1%, до   2743,5 га.

Таблица 82-  Кадастровая стоимость земельных участков планируемых к включению в черту населенного пункта

| Кадастровый номер | Использование | Категория земель | Кадастровая стоимость, руб. | УПКСЗ, руб./кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24:52:041401:1 | Садоводческое товарищество "Космос" | Земли сельскохозяйственного назначения | 1858626,7 | 6,79 |
| 24:52:043401:54 | для выпаса крупного рогатого скота (Кладбище) | Земли сельскохозяйственного назначения | 513248,94 | 0,3663 |
| 24:52:043301:6 | г Лесосибирск жилой район "Колесниково" | Земли сельскохозяйственного назначения | 16585,33 | 0,3663 |
| 24:52:043301:7 | г Лесосибирск жилой район "Колесниково" | Земли сельскохозяйственного назначения | 599,27 | 0,3663 |
| 24:52:043301:8 | г Лесосибирск жилой район "Колесниково" | Земли сельскохозяйственного назначения | 1015,38 | 0,3663 |
| 24:52:043301:9 | г Лесосибирск жилой район "Колесниково" | Земли сельскохозяйственного назначения | 547,62 | 0,3663 |
| 24:52:043301:10 | г Лесосибирск жилой район "Колесниково" | Земли сельскохозяйственного назначения | 2615,38 | 0,3663 |
| 24:52:043301:11 | г Лесосибирск жилой район "Колесниково" | Земли сельскохозяйственного назначения | 2856,04 | 0,3663 |
| 24:52:043501:4 | г Лесосибирск | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 37500 | 0,15 |
| 24:52:043501:3 | г Лесосибирск | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 46156174 | 92,03 |

Примечание: Информация о кадастровой стоимости земельных участков внесена в соответствии с данными предоставленными заказчиком

## Часть 11. Первая очередь строительства

Первая очередь строительства охватывает период 2008-2012гг.

Развитие экономики в этот период связано с созданием условий для более полного использования имеющихся производственных мощностей, основных градообразующих предприятий: «Хуанхэ групп», «Сибирский Лес»,  «Лесосибирский - автодор», строительство ЦБК, и базы стройиндустрии.

Общая численность занятых в градообразующих отраслях увеличится на 2,868 тыс. чел., в обслуживающих отраслях – с 11,99 тыс.чел. до 12,97  тыс.чел. за счет развития структур жилищно-коммунального хозяйства, отраслей образование и здравоохранение. Общая численность населения к концу I-й очереди составит 69,9 тыс. чел.

Развитие промышленности и других градообразующих и обслуживающих отраслей, а также прогноз численности населения приведены в главе IV «Экономическая база развития города».

На первом этапе застройки города ставится задача упорядочения застройки в центральной части города, завершение строительства начатых объектов, включая строительство индивидуальных жилых домов, а также организация комплексов культурно-бытового обслуживания.

При определении первоочередных объемов строительства учтены разработки социальных программ администрации города.

Расчетный объем жилищного строительства на первую очередь составит 88,7 тыс.м2 .

Таблица 83

| Этажность |  | I очередь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общ. пл. |  | % |
| 1эт. усадебный |  | 17,3 | 20 |
| 2этажный |  | 25,4 | 852 |
| 4-5 этажный |  | 46 | 52 |
| Всего: |  | 88,7 | 100 |

Объем первоочередного строительства объектов обслуживания  принят в соответствии с имеющейся технической документацией, выданными отводами, реальными возможностями застройщиков и приводится ниже, в таблице 84.

- Таблица 84 - Перечень строящихся и  проектируемых объектов социального,  культурно-бытового и коммунального назначения на первую очередь строительства в г. Лесосибирске на 2006-2012 гг.

| - №№ - п.п. | - Наименование объектов |  |  | - един. изм. |  | - Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - вместимость |  | - Площадь - м 2 |  | - проектируемый строит. объем, - м3 |  | - Площадь участка га |  | - примечание |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  |  |  |
|  | - Детский сад-ясли |  | - мест |  | - 680 |  | - 5700 |  | - 17140 |  | - 2,72 |  | - 4 объекта вместимостью 2х120мест; 2х220 мест |  |  |  |
|  | - Досугово-развлекательный центр |  | - мест |  | - 2000 |  |  |  | - 30000 |  | - 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | - Отделение связи |  | - объект |  | - 2 |  | - 240 |  | - 680 |  |  |  | - встроенное |  |  |  |
|  | - Предприятия общественного питания |  | - пос. мест |  | - 300 |  | - 1280 |  | - 7200 |  | - 1,7 |  |  |  |  |  |
|  | - Молочная кухня, раздаточные пункты |  | - порц/сут |  | - 930 |  |  |  |  |  |  |  | - встроенное |  |  |  |
|  | - Больница |  | - коек |  | - 70 |  |  |  |  |  |  |  | - расширение |  |  |  |
|  | - Расширение библиотеки (строительство филиала) |  | - тыс том |  | - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пожарное депо |  | - а/м |  | - 2 |  |  |  | - 1400 |  |  |  |  |  |  |  |

## Часть 12. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ-ное состояние |  | I очередь строительства | Расчет-ный срок, основной вариант (на 71,0 тыс.чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
|  | I. Территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в пределах границы муниципального образования | га м2/чел. | 27083 3880 |  | 27083 3820 | 27083 3815 |  |  |
| 1.1.1 | Земли населенных пунктов: | га/% | 9304 34,5 |  | 11708 43,23 | 11708 43,23 |  |  |
| 1.1.1.1 | Земли городских населенных пунктов: в т.ч.: | - // - | 9072 33,5 |  | 10898 40,24 | 10898 40,24 |  |  |
| а) | Жилая застройка – всего, в т.ч.: | - // - | 2592 9,57 |  | 2652,1 9,79 | 2796 10,32 |  |  |
|  | -индивидуальная | - // - | 820 3,03 |  | 854,6 3,16 | 972 3,59 |  |  |
|  | -многоэтажная | - // - | 1772 6,54 |  | 1797,5 6,64 | 1824 6,73 |  |  |
| б) | Общественно-деловая застройка | - // - | 196 0,72 |  | 203 0,75 | 231 0,85 |  |  |
| в) | Зеленные насаждения общего пользования | - // - | 195 0,72 |  | 1060,65 3,92 | 1103,07 4,07 |  |  |
| г) | Промышленно-коммунальные территории | - // - | 1011 3,73 |  | 1338,73 7,94 | 1338,73 4,07 |  |  |
| д) | Земли транспорта и связи, инженерных коммуникаций | - // - | 246 0,91 |  | 250 0,92 | 256 0,95 |  |  |
| е) | Земли сельскохозяйственного использования | - // - | 550 2,03 |  | 550 2,03 | 550 2,03 |  |  |
| ж) | Территории спец. назначения | - // - | 97 0,36 |  | 237,4 0,36 | 237,4 0,36 |  |  |
| з) | Прочие территории | - // - | 4185 15,45 |  | 3185,48 11,76 | 4385,8 11,61 |  |  |
| 1.1.1.2 | Земли сельских населенных пунктов | - // - | 232 0,86 |  | 232 0,86 | 232 0,86 |  |  |
| 1.1.2 | Земли промышленности | - // - | 290 1,07 |  | 152,05 0,56 | 152,05 0,56 |  |  |
| 1.1.3 | Земли лесного фонда | - // - | 3692 13,63 |  | 2654,4 9,8 | 2654,4 9,8 |  |  |
| 1.1.4 | Земли водного фонда | - // - | 117 0,43 |  | 117 0,43 | 117 0,43 |  |  |
| 1.1.5 | Земли запаса | - // - | 2766 10,21 |  | 2743,5 10,13 | 2743,5 10,13 |  |  |
| 1.2 | Распределение земель по форме собственности | га |  |  |  |  |  |  |
|  | - в собственности РФ | - // - | 17174,2 |  | прогнозирование не представляется возможным |  |  |  |
|  | - в муниципальной собственности | - // - | 4525,8 |  |  |  |  |  |
|  | - в собственности граждан | - // - |  |  |  |  |  |  |
|  | - в собственности юридических лиц | - // - |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел | 69,8 |  | 70,9 | 71 |  |  |
|  | Численность городского населения | -//- | 64,21 |  | 65,29 | 65,34 |  |  |
|  | Численность сельского населения | -//- | 5,59 |  | 5,61 | 5,66 |  |  |
| 2.2 | Показатели прироста/убыли населения, тыс.чел. | всего за период ежегодн. | 0,0 -0,71 |  | 1,0 0,2 | 1,0 0,1 |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс.чел./ % |  |  |  |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста (дети до 15-ти лет) | - // - | 13,3 19,1 |  | 13,28 19 | 13,42 18,9 |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16- 54 года) | - // - | 45,3 64,6 |  | 44,7 64 | 44,8 63,1 |  |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - // - | 11,2 16,3 |  | 11,92 17,0 | 12,78 18,0 |  |  |
| 2.4 | Численность занятого населения – всего из них: | тыс.чел | 28,7 41 |  | 32,55 45 | 34,69 49 |  |  |
| 2.4.1 | В градообразующих отраслях в том числе: | тыс.чел. % от занят. Населения | 16,712 24 |  | 19,58 27 | 21,38 30 |  |  |
|  | - Промышленность | - // - | 12,6 18 |  | 12,8 18 | 12,83 18 |  |  |
|  | - Лесное хозяйство | - // - | 0,75 1,07 |  | 0,75 1,06 | 0,75 1,06 |  |  |
|  | - Внешний транспорт и связь | - // - | 1,8 2,6 |  | 1,4 1,97 | 1,4 1,97 |  |  |
|  | - Строительство | - // - | 0,45 0,6 |  | 0,45 0,6 | 0,45 0,6 |  |  |
|  | - Высшие и средние учебные заведения | - // - | 1,8 2,58 |  | 1,4 1,97 | 1,4 1,97 |  |  |
|  | - Административно-хозяйственные организации районного значения, организации обслуживания внегородского значения | - // - | 0,17 0,24 |  | 0,17 0,24 | 0,17 0,24 |  |  |
|  | - Прочие виды хозяйственной деятельности | - // - | 0,52 0,74 |  | 0,53 0,75 | 0,53 0,75 |  |  |
|  | -Резерв градообразующих кадров | - // - | - |  | 2,2 | 4,0 |  |  |
| 2.4.2 | В обслуживающей сфере | - // - | 11,99 17 |  | 12,97 18,29 | 13,31 18,75 |  |  |
|  | III. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.м2 общей площади квартир | 1474,1 |  | 1559,8 | 1704 |  |  |
| 3.1.1 | В том числе: - в государственной собственности | тыс.м2 общ. Площ. % к общ. Объему жилфонда | - |  | прогнозирование не представляется возможным |  |  |  |
|  | - в муниципальной собственности |  | 1040,7 70,6 |  |  |  |  |  |
|  | - в частной собственности |  | 433,4 29,4 |  |  |  |  |  |
|  | - в смешанной собственности |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 этажные с участком | - // - | 365,5 20,4 |  | 395,7 25,37 | 417,53 24,5 |  |  |
|  | - 2 этажные без участка | - // - | 262,61 23,3 |  | 288,01 18,46 | 288,01 16,9 |  |  |
|  | - 3 этажные | - // - | 3,43 0,2 |  | 3,43 0,22 | 3,43 0,2 |  |  |
|  | - 5-8этажные | - // - | 842,56 56,0 |  | 851,46 54,59 | 995,03 58,39 |  |  |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 65% | тыс.м2 общ. Площ. Квартир | 560,155 38 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда – всего | тыс.м2 общ. Площ. Квартир | - |  | 3,02 0,19 | 24,2 1,42 |  |  |
|  | в т.ч. муниципальный жилфонд | - // - |  |  | 3,02 0,19 | 24,2 1,42 |  |  |
| 3.3.1 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по естественному износу свыше 65% | тыс.м2 общ.пл. квартир,% |  |  | 3,02 0,19 | 24,2 1,42 |  |  |
|  | - по реконструкции и проектному решению | - // - |  |  |  |  |  |  |
|  | - по техническому состоянию | - // - |  |  |  |  |  |  |
|  | - по экологическим причинам | - // - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. Пл. квартир | 1474,1 100 |  | 1471,08 94,31 | 1449,9 85,09 |  |  |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | - // - |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. - 1-2этажные с участком | тыс. м2 общ. Пл. квартир % | - |  | 54,4 82 | 76,23 30 |  |  |
|  | - 1-2 этажные без участка | - // - | - |  | 25,4 8 | - |  |  |
|  | - 3-4 этажные | - // - | - |  | - | - |  |  |
|  | - 5-8 этажные | - // - | - |  | 8,9 10 | 152,46 60 |  |  |
| 3.6 | Из общего числа объема жилищного строительства размещается: -на свободных территориях | - // - | - |  | 51,38 3,29 | 24,2 1,42 |  |  |
|  | -за счет реконструкции существующей застройки | - // - | - |  | 3,02 0,19 | - |  |  |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда - водопроводом | % от общего жилфонда | 90 |  | прогнозирование не представляется возможным |  |  |  |
|  | - канализацией | - // - | 86 |  |  |  |  |  |
|  | - электроплитами | - // - | 89 |  |  |  |  |  |
|  | - центральным отоплением | - // - | 89 |  |  |  |  |  |
|  | - горячим водоснабжением | - // - | 89 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,1 |  | 22,3 |  | 24 |  |
|  | IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего на 1 т.чел. | 2395 34 |  | 3885 55 |  | 3885 55 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | - // - | 13296 190 |  | 13296 190 |  | 13296 187 |  |
| 4.3 | Учреждения среднего профессионального образования | тыс.чел. учащихся |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Больницы | коек всего на 1т.чел. | 1079 16 |  | 1106 16 |  | 1106 16 |  |
| 4.5 | Поликлиники | пос/см на 1 т.чел. | 1015 15 |  | 1150 16,5 |  | 1150 16 |  |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. на 1 т.чел. | 24145 346 |  | 24145 346 |  | 24145 340 |  |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | пос.мест на 1 т.чел. | 1290 18 |  | 2148 31 |  | 2148 30 |  |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - культурно-досуговые центры, кинотеатры | мест | 4654 |  | 4654 |  | 4654 |  |
|  | - библиотеки | т.том | 263 |  | 320 |  | 320 |  |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего / на 1000 чел. | м2 пл.пола |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Стадионы и другие плоскостные спортивные сооружения | объект | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения (дома престарелых) – всего/1000 чел | мест | 180 |  | 320 |  | 320 |  |
| 4.12 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - гостиницы | мест | 94 |  | 221 |  | 221 |  |
|  | - бани | пом. Мест | 280 |  | 385 |  | 385 |  |
|  | - прачечные, химчистки | кг/см |  |  | 7529 |  | 7529 |  |
| 4.13 | Кредитно-финансовые учреждения | опер.касса | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| 4.14 | Пождепо | машины | 6 |  | 8 |  | 8 |  |
|  | V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц с общественным пассажирским сообщением, округ/город в том числе: | км | 70,6 |  | 73,6 |  | 92,6 |  |
|  | - железная дорога, округ/город | км двойного пути | 12,6 |  | 12,6 |  | 12,6 |  |
|  | - улицы с автобусным сообщением, город | -//-//- | 58,0 |  | 61,0 |  | 80,0 |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего, округ/город | км | 29,6/29,6 |  | 34,8/34,8 |  | 87,7/62,7 |  |
|  | в том числе: -магистральных дорог, округ/город | -//-//- | 20,6 |  | 25,8 |  | 53,3/28,3 |  |
|  | -магистральных улиц общегородского значения, город | -//-//- | 9,0 |  | 9,0 |  | 11,5 |  |
|  | -магистральных улиц районного значения, город | -//-//- | - |  | - |  | 22,9 |  |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, округ/ город | км | 263,13 / 164,04 |  | 268,33 / 170,0 |  | 350,6 / 226,5 |  |
| 5.4 | Плотность транспортной сети, округ/город, в т. ч. | км\км2 | 0,97/1,81 |  | 0,99/1,87 |  | 1,3/2,5 |  |
|  | плотность магистральной транспортной сети, округ/город | км\км2 | 0,11/0,33 |  | 0,13/0,38 |  | 0,30/0,70 |  |
| 5.5 | Коэффициент обслуженности территории общественным транспортом, ( Кот) | - | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,35 |  |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | -//-//- | 0 |  | 0 |  | 3 |  |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | авт\1000 жителей | 183 |  | 200 |  | 250 |  |
|  | VI. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | -//-//- |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водоснабжение – всего | Тыс.куб.м / сут. | 13,14 |  | 14,73 |  | 14,75 |  |
|  | В том числе: -на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | 13,14 |  | 14,73 |  | 14,75 |  |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | Тыс.куб.м / сут. | 89-95 |  | 89-95 |  | 89-95 |  |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | 7,4 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 107,4 |  | 129,0 |  | 140,8 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | Тыс.куб.м / сут. | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  |
|  | В том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды | -//-//- | 13,14 |  | 14,73 |  | 14,75 |  |
|  | -производственные сточные воды | -//-//- | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -//-//- | 26,3 |  | 55,0 |  | 55,0 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 89,3 |  | 114,7 |  | 114,7 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего | млн. кВт. ч/год | 390 |  | 516 |  | 516 |  |
|  | В том числе: -на производственные нужды | -//-//- | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | 390 |  | 516 |  | 516 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. В год - в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч -//-//- | 3640 |  | 3632 |  | 3632 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 17,85 |  | 28,85 |  | 28,85 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,460 |  | 0,540 |  | 0,540 |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | 0,460 |  | 0,540 |  | 0,540 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/час | - |  | - |  | - |  |
|  | В том числе: -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//-//- | - |  | - |  | - |  |
|  | -районные котельные | -//-//- | 263,85 |  | 270,0 |  | 280,0 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//-//- | - |  | - |  | - |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 102,2 |  | 104,6 |  | 104,6 |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - |  | - |  | - |  |
| 6.5.2 | Потребление газа – всего | млн.куб.м/ год | - |  | - |  | - |  |
|  | В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - |  | - |  | - |  |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - |  | - |  | - |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -//-//- | - |  | - |  | - |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - |  | - |  | - |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | нет данных |  | нет данных |  | нет данных |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | нет данных |  | 100% |  | 100% |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Данные по р.п. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: -площадь | га | - |  | 423,3 |  | - |  |
|  |  |  | - |  | 75,5 |  | - |  |
|  | -протяженность защитных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальная набережная откосного типа | км | - |  | 1,71 |  | 1,8 |  |
|  | откосное берегоукрепление каменной наброской | км | - |  | 3,0 |  | - |  |
|  |  |  | - |  | 1850 |  | - |  |
|  | -намыв и подсыпка | тыс..куб.м | - |  | 6500 |  | - |  |
|  |  |  | - |  | 950 |  | - |  |
| 6.7.2 | Регулирование малых рек | км | - |  | 10,3 |  | - |  |
| 6.7.3 | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытые водостоки | Км | - |  | 32,6 |  | 37,6 |  |
|  |  |  | - |  | 4,2 |  | 4,9 |  |
|  | Бетонные канавы | Км | - |  | 2,6 |  | - |  |
|  |  |  | - |  | 2,2 |  | - |  |
|  | Нагорные канавы | Км | - |  | 1,62 |  | - |  |
|  |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Очистные сооружения ливневой канализации | шт | - |  | 13 |  | 1 |  |
|  |  |  | - |  | 4 |  | 1 |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 20940 |  | 20970 |  | 21300 |  |
|  | Смет с улиц | тыс.т/год |  |  |  |  | 180300 |  |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц /га | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок, золоотвалов, отстойников | га -//-//- | 75 |  | 75 |  | 75 |  |
|  | VII. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 54,9 |  | 54,9 |  | 54,9 |  |
|  | VIII. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | Тыс.т/год | 20,414 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.куб. м/год | 12450 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Территории, попадающие в санитарно-защитные зоны, | га | 182,6 |  | 182,6 |  | 167,97 |  |
| 8.6 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  | 247,1 |  | 247,1 |  |

# Приложения

Таблица №1 - Характеристика учреждений культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2007 г. г. Лесосибирск

| № п\п | Наименование зданий и сооружений | Адрес (улица, №, дом) | Ед. изм | Вместимость или мощность | Год постр. | Этажность | Полезная площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Площадь участка, м2 | Износ, % | Спец. Или присп. Здания | примечания | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №1 | ул. Белинского, 21 | мест | 960 | 1976 | 3 | 4121 | 10200 | 20600 | 52,35 | спец. |  | муниципальное |
|  | МОУ СОШ №2 | ул. Победы, 48 | " | 1176 | 1985 | 3 | 5396 | 31432 | 27871 | 21 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №3 | ул. Первомайская, 5 | " |  | 1954 | 2 | 1630 | 4674 | 19379 | 100 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №3 | ул. Первомайская,10а | " |  | 1954 | 2 | 493,1 | 2914 | 6041 | 41,6 | присп. |  | " |
|  | МОУ СОШ №3 | ул. Набережная, 9а | " | 500 | 1954 | 2 | 683 | 2006 |  | 41,6 | присп. |  | " |
|  | МОУ СОШ №4 | ул. Партизанская, 3а | " | 536 | 1964 | 3 | 2614 | 12082 | 16234 | 42,32 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №5 | ул. 40лет Октября | " | 460 | 1962 | 3 | 3977 | 8900 | 10671 | 42,32 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №6 | ул. Просвящения, 32 | " | 960 | 1975 | 3 | 6302 | 29205 | 29300 | 32,97 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №6 | 6-й квартал, 15 | " | 350 | 1996 | 2 | 1943 | 10162 | 9420 | 8,77 | присп. |  | " |
|  | МОУ СОШ №9 | 5-й микр-н, 5а | " | 1356 | 1984 | 3 | 9496 | 44557 | 39776 | 14,66 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №11 | 7-й мкр-н, 10 | " | 1176 | 2000 | 3 | 5889 | 21010 | 24105 | 8,04 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №14 | ул. Подгорная, 15 | " | 90 | 1986 | 1 | 1244,7 | 4980 | 4556 | 13,33 | присп. |  | " |
|  | МОУ СОШ №15 | ул. Победы, 20а | " | 1176 | 1986 | 3 | 8904 | 26540 | 26935 | 13,33 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №18 | ж/д кварт.,17 | " | 600 | 1967 | 2 | 5168 | 7933 | 22515 | 43 | спец. |  | " |
|  | гимназия | ул. Партизанская, 3а | " | 100 | 1992 | 2 | 1602 | 4476 |  | 11,2 | присп. |  | " |
|  | гимназия | ул. Горького, 101 | " | 140 | 1971 | 2 | 893 | 3869 | 5526 | 28 | присп. |  | " |
|  | колледж "Знание" | ул. Горького, 104 | " | 200 |  | 2 | 1190,2 | 4041 | 693,7 | 50 | присп. |  | частн. |
|  | -помещение учебного центра | ул. Яблочково, 8 | " | 40 |  | 5 | 178 | 678 | 250,6 | 30 | присп. |  | аренда. |
|  | -школа | ул. Клубная, 1б | " | 80 | 2004 | 2 | 882,3 | 3671 | 9519 |  | спец. |  | частн. |
|  | ИТОГО по общеобразовательным школам: |  |  | 10972 |  |  | 37614,7 | 250672 | 176267 |  |  |  |  |
|  | 2. Специальные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус ГСУ КИШ "Лесосибирский кадетский корпус" | ул. Партизанская, 3 | " | 157 | 1992 | 2 | 4466,6 | 1572,2 | 2139,4 |  | присп. |  |  |
|  | Специальный корпус ГОУ КИШ "Лесосибирский кадетский казачий корпус" | ул. Партизанская, 3 | " | 140 | 2001 | 2 | 5328 | 15820,5 | 2078,3 |  | присп. |  |  |
|  | Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних | ул. Урицкого, 13 | " | 30 | 1977 | 2 | 983,1 | 836,9 | 4606 | 54,9 | приспособленное |  | муниципальное |
|  | ИТОГО по специальным школам: |  |  | 327 | 5970 |  | 10777,7 | 18229,6 | 8823,7 |  |  |  |  |
|  | 3. Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Аванг. ДЮСШ -1 | ул. Победы, 38 | мест |  | 1980 | 1 | 449,6 | 2245 | - | 29,27 | присп. |  | муниципальное |
| 9 | Д.Спор. ДЮСШ-1 | ул. Победы, 31 | " |  | 1980 | 1 | 5115 | 30690 | - | 29,27 | спец. |  | муниципальное |
| 10 | ДЮСШ -2. Водол. | ул. Замолова, 1б | " | 1467 | 1975 | 2 | 514 | 2874 | 810 | 77,52 | присп |  | муниципальное |
| 11 | КСОЦ ДЮСШ-2 | ул. Горького, 30а | " |  | 1957 | 2 | 3600 | 29491 | 23829 | 61,25 | присп. |  | муниципальное |
| 12 | Лесосибирская детская школа искусств №1 | ул. Урицкого, 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесосибирская детская музыкальная школа №2 | ул. Клубный, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесосибирская детская музыкалная школа № 3 | ул. Просвещения, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесосибирская детская художественная школа №1 | ул. Привокзальная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоенисейская детская худжожественная школа г.Лесосибирска | ул. Просвещения, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по внешкольным учреждениям: |  |  | 1467 |  |  | 9678,6 | 65300 | 24639 |  |  |  |  |
|  | 4. Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с №9 "Сказка" | ул. Привокзальная, 73б | мест. | 145 | 1971 | 2 | 877 | 3615 | 6563 | 35 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №10 "Кораблик" | 5-й микр-н, д.12а | " | 285 | 1981 | 2 | 1746 | 10162 | 9349 | 30 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №11 "Солнышко" | ул.Туруханского, 6 | " | 95 | 1971 | 1 | 665 | 2487 | 6500 | 100 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №17 "Звездочка" | ул. Профсоюзов, 37а | " | 75 | 1959 | 1 | 483 | 1696 | 3432 | 100 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №19 "Васелек" | ул 40 лет октября | " | 75 | 1974 | 2 | 471 | 3250 | 4265 | 100 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №29 "Зол.ключик" | ул. Комарова, 5 | " | 145 | 1974 | 2 | 860 | 3652 | 8190 | 37,6 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с № 31 "Аленушка" | ул.Урицкого, 7 | " | 145 | 1976 | 2 | 951 | 4220 | 5000 | 35,03 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №32 "Одуванчик" | ул. Абалаковская, 8а | " | 40 | 1976 | 1 | 949 | 3416 | 4890 | 80,21 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №33 "Белочка" | ул. Энтузиастов, 16 | " | 145 | 1976 | 2 | 1172 | 4356 | 5970 | 37,5 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №41 "Лесная сказка" | 5-й микр-н, 10а | " | 285 | 1980 | 2 | 2878 | 8578 | 9750 | 30,15 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №42 "Аленький цветочек" | мкр. Строитель, 60а | " | 170 | 1984 | 2 | 1263 | 5433 | 5868 | 26,47 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №43 "Журавушка" | ул. Яблочникова, 17 | " | 95 | 1986 | 2 | 1754 | 5995 | 4090 | 24,09 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №54 "Золушка" | ул.Кирова, 22 | " | 320 | 1990 | 2 | 4098 | 21031 | 12032 | 19,79 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №19 "Василек" | ул.Свердлова, 13 | " | 95 | 1963 | 2 | 911 | 7937 | 7266 | 32 | спец. |  | муницип. |
|  | ИТОГО по дошкольным учреждениям: |  |  | 2255 |  |  | 20211 | 89962 | 34515 |  |  |  |  |
|  | 5. Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесосибирское медецинское училище | ул. Привокзальная, 59а | " | 450 | 1984 | 5 | 4427 | 12013 | 3976 | 21 |  |  | муницип. |
| 17 | Професиональное училище №14 | ул.Горького, 120 | " | 450 | 1986 | 3 | 2450 | 6221 | 24168 | 0 | спец. |  | муниципальное |
|  | -учебный корпус | " | " | 150 | 1986 | 2 | 1632 | 5249 | 3677 |  | спец. |  | муниципальное |
|  | -общественно бытовой корпус | " | " | 450 | 1986 | 2 | 1632 | 6408 | 3677 |  | спец. |  | муниципальное |
|  | Учебный корпус ПУ-48 | ул. Просвещения, 34 | " | 150 | 1973 | 2 | 906 | 23016 |  |  |  |  |  |
|  | СибГТУ: |  | " |  |  |  | 1366 |  |  |  |  |  |  |
|  | -учебный корпус №1 | ул. Победы, 29 | " |  | 1981 | 4 |  | 11485 | 908,4 | 53 | спец. |  | фед. |
|  | -учебный корпус №2 | ул. Победы, 29 | " |  | 2002 | 5 | 4544,3 | 17338 | 1267,7 | 15 | спец. |  | фед. |
|  | ИТОГО по средним специальным профессионально-техническим учебным заведениям: |  |  | 1650 |  |  | 16957,3 | 81730 | 37674,1 |  |  |  |  |
| II. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Кинотеатр "Дружба" | 40 лет Октября,8 | мест | 300 | 1960 | 2 | 659 | 4956 | 1919 | 48 | Специальное | отдельно стоящее | муниципальное |
| 2 | Городской музей | 9микрорайон,10а,14 | тыс. пос | 30 | 1960 | 2 | 125 | 500 |  | 48 | Приспособленное |  | муниципальное |
| 3 | 3.Дворец культуры железнодорожников ст. Лесосибирск | 40 лет Октября, 12 | м2 | 750 | 1940 | 3 | 2503,6 | 1479,5 | 5702 | 47 | Специальное |  | ОАО "РЖД" |
| 4 | 4.ультурно_ досуговый центр "Зодиак" | Кирава, 78 | мест | 100 | 1989 | 1 | 432,4 | 1588 | 493,6 |  | Приспособленное | пристроеное к жилому дому | муниципальное |
| 5 | 5. Централизованая библиотечная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | а) филиал №1 | 7 микр, 10 | тыс. том. | 12 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | муниципальное |
| 7 | б) филиал №2 | Горького, 25 | " | 3 |  |  | 40 | 132 |  |  |  |  | муниципальное |
| 8 | в) филиал №3,6 | 40 лет Октября,16 | " | 54 | 1974 |  | 703 | 2460 |  |  |  |  | муниципальное |
| 9 | г) филиал №5 | Горького,30 | " | 9 |  |  | 49 |  |  |  |  |  | муниципальное |
| 10 | д) филиал №7 | Октябрьская, 34 | " | 60 | 1963 |  | 562 | 1574 |  |  |  |  | муниципальное |
| 11 | е) филиал №9 | 5 микрорайон,31 | " | 10 | 1995 |  | 68 | 209 |  |  |  |  | муниципальное |
| 12 | ж) филиал №10 | Яблочкова,8 | " | 20 | 1975 |  | 135 | 579 |  |  |  |  | муниципальное |
| 13 | з) филиал №11 | 6 квартал,5 | " | 15 | 1977 |  | 129 | 341 |  |  |  |  |  |
| 14 | ЦГБ, ЦДБ | Белинского,9 | " | 80 | 1981 |  | 1055 | 5310 |  |  |  |  |  |
|  | 6, Клубы |  | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Орленок" | Энтузиастов,22 | " | 90 |  |  | 179 | 895 |  |  |  |  |  |
|  | "Алый парус" | 5 мкрн,9 | " | 100 |  |  | 500 | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | "Строитель" | смкр. Строитель | " | 150 |  |  | 460 | 2300 |  |  |  |  |  |
|  | "Янатарь" | 6 квартал,20 | " | 120 |  |  | 250 | 1250 |  |  |  |  |  |
|  | "Олимп" | Ломоносова, 64 | " | 50 |  |  | 238 | 1190 |  |  |  |  |  |
|  | ДК Новоенисейский |  |  | 370 |  |  | 1282 | 6410 |  |  |  |  |  |
|  | МУ "ГДК "Магистраль" |  |  |  |  |  | 937 | 4685 |  |  |  |  |  |
|  | ДК ЗАО "ЛДК 1" |  |  |  |  |  | 2772 | 13860 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по учреждения культуры и искусства: |  |  | 1443 |  |  | 13229 | 52218,5 | 8114,6 |  |  |  |  |
| III. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Учреждения здравоохранения (стационары, диспансеры, поликлиники): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесосибирская центральная городская больница | ул. Победы, 46 | к/мест |  |  |  | 14846 | 48991,8 |  |  |  |  |  |
|  | Лесосибирская городская станция скорой медецинской помощи | ул. Чапаева, 1а | машин |  |  |  | 358,9 | 1184,37 |  |  |  |  |  |
|  | Лесосибирская городская больница №2 | ул. 40 лет октября | к/мест |  |  |  | 3891 | 12840,3 |  |  |  |  |  |
|  | -поликлиника | ул. Котовского, 1 | к/мест | 120 | 1964 | 1 | 446,3 | 1450 |  | 100 | спец. |  | муниципальное |
|  | -стационар | ул. Котовского, 1 | " | 36 | 1985 | 2 | 796,6 | 5098 |  | 100 | " |  | муниципальное |
|  | -детская поликлиника | ул. Котовского, 1 | посещ. | 40 | 1979 | 1 | 454,2 | 1501 |  | 100 | " |  | муниципальное |
|  | Лесосибирская городская стоматологическая | 9 микрорайон, 14 | " |  |  |  |  |  |  |  | " |  | муниципальное |
|  | Поликлиника | 9 микрорайон, 14 | посещ. | 250 | 1986 | 1 | 1394,7 | 6354 | 1764,6 |  | " |  |  |
|  | Лесосибирская городская больница №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -корпус поликлиники | ул. Свердлова, 19 | посещ. | 440 | 1973 | 2 | 1893 | 7572 | 9872 | 41 | присп. |  | муниципальное |
|  | -инфекционное отделение | ул. 40 лет Октября, 21 | к/мест | 41 | 1962 | 2 | 1438,9 | 6252 | 21724 | 53 | типовое |  | муниципальное |
|  | -лабораторное отделение | ул. 40 лет Октября, 21 |  |  | 1963 | 1 | 272,4 | 1588 |  | 100 | присп. |  | муниципальное |
|  | ИТОГО по учреждения здравоохранения (стационары, диспансеры, поликлиники): |  |  |  |  |  | 24094,9 | 92831,47 | 28110,5 |  |  |  |  |
|  | 2. Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стадион "Труд" | ул. Победы, 31а | мест | 1500 | 1980 | 2 | 29378 | 179205,8 |  | 20,8 | присп. |  | муниципальное |
|  | Дом спорта (ДЮСШ-1) | ул. Победы, 31 | " |  | 1987 | 2 | 3306,9 | 20172,09 |  | 22 |  |  | ? |
|  | с/з "Авангард" | ул. Победы, 38 | " |  | 1968 | 2 | 435,3 | 2655,33 |  | 33 |  |  |  |
|  | Шахматный клуб | ул. Белинского, 23 | " |  |  | цок. | 168 | 1024,8 |  |  |  |  |  |
|  | Лыжная база | 5й м-н, 17 | " |  |  | цок. | 330 | 2013 |  |  |  |  |  |
|  | КСОЦ (ДЮСШ-2) | ул. Горького, 30 | " | 1000 | 1959 | 3 | 3204,5 | 19547,45 |  | 42 |  |  |  |
|  | С/з "Сибиряк" | ул. Садовая, 14 | " | 500 | 2002 | 2 | 972 | 5929,2 |  | 3,2 |  |  |  |
|  | ЛОК "Водолей" | ул. Заломова, 1а | " | 100 |  | 2 | 514 | 3135,4 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по физкультурно- спортивные сооружения: |  |  | 40 |  |  | 98198 | 233683,07 | 362,3 |  |  |  |  |
| IV. Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гостиница "Кедр" | ул. 60 лет ВЛСМ, 7 | мест | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гостиница "Люкс" | ул. Горького, 24 | " | 20 |  | 3 | 551,8 | 1655,4 |  |  | присп. |  | аренда |
| 3 | баня | Кирова, 20 | п. банный,5 | 30 | 1957 | 1 | 157 | 471 |  |  |  |  | общественная орг-я |
|  | ИТОГО по объектам соцкульбыта: |  |  |  |  |  | 1323 | 886753,04 | 551,7 |  |  |  |  |

Таблица №2 - Характеристика учреждений культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2007г.п.Стрелка

| № п\п | Наименование зданий и сооружений | Адрес (улица, №, дом) | Ед. изм | Вместимость или мощность | Год постр. | Этажность | Полезная площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Площадь участка, м2 | Износ, % | Спец. Или присп. Здания | примечания | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №8 | п. Стрелка | " | 536 | 1975 | 3 | 3109 | 14799 | 22498 | 36,54 | спец. |  | " |
|  | МОУ СОШ №12 | п. Стрелка | " | 536 | 1963 | 2 | 1863,9 | 2543 | 13666 | 100 | спец. |  | " |
|  | ИТОГО по общеобразовательным школам: |  |  | 1072 |  |  | 4972,9 | 17342 | 36164 | 136,5 |  |  |  |
|  | 4. Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д/с №25 "Березка" | п. Стрелка | " | 50 | 1954 | 1 | 386 | 1389 | 4406 | 100 | спец. |  | муницип. |
|  | д/с №25 "Березка" | п. Стрелка | " | 50 | 1977 | 1 | 387 | 1393 |  | 100 | спец. |  | муницип. |
|  | ИТОГО по дошкольным учреждениям: |  |  | 100 |  |  | 773 | 2782 | 4406 | 200 |  |  |  |
|  | 3. Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | структурное подразделение лесосибирской музыкальной школы в п.Стрелка | Стрелка, п.Школьный, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по внешкольным учреждениям: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| II. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стрелковский ДК | Береговая, 6а | мест | 300 | 1994 |  | 820 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по учреждения культуры и искусства: |  |  | 300 |  |  | 820 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| III. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Учреждения здравоохранения (стационары, диспансеры, поликлиники): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стрелковская городская больница | пос. Стрелка | " |  |  |  |  |  | 28110,5 |  |  |  |  |
|  | -поликлиника | ул. Котовского, 1 | к/мест | 120 | 1964 | 1 | 446,3 | 1450 |  | 100 | спец. |  | муниципальное |
|  | -стационар | ул. Котовского, 1 | " | 36 | 1985 | 2 | 796,6 | 5098 |  | 100 | " |  | муниципальное |
|  | -детская поликлиника | ул. Котовского, 1 | посещ. | 40 | 1979 | 1 | 454,2 | 1501 |  | 100 | " |  | муниципальное |
|  | ИТОГО по учреждения здравоохранения (стационары, диспансеры, поликлиники): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Столовая №3 "Сибирь" | Октябрьская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по объектам соцкультбыта: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1472 | 0 | 0 | 6566 | 20124 | 40570 | 337 |  |  |  |

- Таблица №3 - Перечень проектируемых объектов социального и культурно-бытового назначения в г. Лесосибирска на 2006-2022гг

| - №№ - п.п. | - Наименование объектов | - един. измерения | - количество |  |  | - строит. объем м3 |  |  | - площадь участка, га | - примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Требует - ся по расч. | - сохраняемый | - проектируемый | - сохраняемый | - проектируемый |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Детские дошкольные учреждения | - мест | - 3620 | - 2255 | - 1366 | - 89962 | - 43030 |  | - 5,52 | - 2 доу по 420мест - . 1-260мест; 1- 280 мест. |
| - 4 | - Поликлиники, амбулатории - Больница | - п/дн | - 1850 | - 850 | - 1000 | - 74481 | - 33000 |  | - 0,42 | - 2 поликлиники по 500 пос/см – 0,5га каждая. - Расширение больницы на 70 коек |
| - 5 | - Детская молочная кухня | - порц. на 1реб. до года | - 932 |  | - 932 |  |  |  | - 0,15 | - Пристр. к больнице |
| - 6 | - Раздаточные пункты детской молочной кухни | - кв.м | - 35,0 | - - | - 35,0 | - - | - 105,0 |  |  | - Встр. |
| - 7 | - Дом-интернат для престарелых и инвалидов | - мест на 1,0тыс чел с 60 лет | - 500 | - 180 | - 320 |  | - 4800 |  | - 3,2 | - Расширение существующего дом- интерната |
|  | - Узел почтовой связи | - объект на 9 тыс.чел | - 7 | - 5 | - 2 |  | - 1000 |  |  | - 2 отделения встроенные в 1е этажи многоэтажной застройки |
| - 8 | - Плавательный бассейн закрытый | - м2пл.зер. воды | - 1065 | - 972 | - 100 | - 196200 | - 1020 |  | - 1,8 | - бассейн в составе спорткомплекса |
| - 9 | - Досуговый развлекательный комплекс | - мест | - 2292 | - 300 | - 1990 | - 4000 | - 29850 |  | - 1,2 | - Досуговый развлекательный комплекс |
| - 10 | - Библиотека | т.том | - 320 | - 263 | - 57 | - 10605 | - 2850 |  |  | - 1 филиал на 57т.томов встроенный в многоэтажное жилье |
| - 11 | - Предприятия общественного питания | - пос. мест | - 1988 | - 1130 | - 858 | - 27120 | - 46224 |  | - 0,4 | - Встроенные в многоэтажное жилье и ТЦ; 2 отдельностоящих кафе по 50 мест каждое -0,2 га.каж. |
| - 12 | - Сауны | - п.м. | - 355 | - 250 | - 105 | - 1700 |  | - 1365 | - 0,4 | - 2 объекта по 50 мест -0,2 га каж в составе спорткомплекса. |
| - 13 | - Гостиницы | - м | - 285 | - 79 | - 206 | - 7426 |  | - 19364 | - 0,55 | - 1 объект на 100 мест -0,55га. Остальная потребность покрывается гостиничными номерами в жилых квартирах. |
|  | - Итого по перечню | - м3 |  |  |  | - 758074 | - 185240 |  | - 35,15 |  |
| - - | - неучтенные перечнем объекты соцкультбыта, сохраняемые на перспективу | - м3 |  |  |  | - 128679 |  |  |  |  |
| - - | - на 1 жителя | - м3 |  |  |  | - 12,56 | - 15,09 |  |  |  |

- Таблица №4 - Перечень проектируемых объектов социального и культурно-бытового назначения в р.п. Стрелка  на 2006-2022гг

| №№ п.п. | Наименование объектов | един. измерения | количество |  |  | строит. объем м3 |  | площадь участка, га | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | требуется по расч. | сохраняемый | проектируемый | сохраняемый | проектируемый |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 265 | 140 | 125 | 4056 | 4316 | 0,5 | 1 ДОУ на 120 мест территория – 0,5 га. |
| 2 | Дом Школьника | -«- | 35 | - | 35 | - | 1750 | 0,03 | Совмещен с музеем |
| 3 | Детско-юношеская спортивная школа | -«- | 25 | - | 25 | - | 1787 | 0,1 | Спортивный центр 0,1 га. |
| 4 | Спортивные залы | м2пл. пола | 268 | - | 268 | - |  |  |  |
| 5 | Кинотеатр | мест | 107 | - | 110 | - | 1650 | 0,1 | Отдельно стоящий |
| 6 | Библиотека | т.том | 24 | - | 24 | 363 | 1200 |  | Совмещена с музеем |
| 7 | Гостиницы | м | 21 | 15 | 6 | 4650 | 450 |  | Расширение существующей |
| 8 | Больница | коек | 73 | 45 | 28 | 5627 | 4200 | 0,8 | Расширение существующей |
| 9 | Поликлиника | п/дн | 190 | 165 | 25 | 3130 | 825 | 0,1 | Расширение существующей |
| 10 | Рыночные комплексы | м2 торг. | 129 | - | 130 | - | 585 | 0,1 |  |
| 11 | Итого по перечню | м3 | 1635 | 450 | 1185 | 182256 | 19713 | 1,63 |  |
| 12 | неучтенные перечнем объекты соцкультбыта, сохраняемые на перспективу | м3 |  |  |  | 4911 |  |  |  |
| - | на 1 жителя | м3 |  |  |  | 4,3 | 4,5 |  |  |

- Таблица №5 - Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания г. Лесосибирска

| №№ п.п | Наименование | ед. изм. | Норма на 1000 жителей |  |  | Потребность населения |  |  | Сохраняемый существующий фонд |  |  |  | Новое строительство |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2012 | 2022 | 2006 | 2012 | 2022 | 2006 | 2012 | 2022 |  | 2006 | 2012 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 51 | 51 | 51 | 3600 | 3616 | 3621 | 2255 | 2255 | 2255 |  | 1345 | 1361 | 1366 | нормы расчит. исходя из демогр. ситуации и ее динамики |
| 2 | Общеобразовательные школы | -«- | 167 | 167 | 167 | 11790 | 11857 | 11857 | 12224 | 12224 | 12224 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Детская художественная школа | -«- | 2,7% числа школьников | 2,70% | 2,70% | 190 | 190 | 190 | 360 | 360 | 360 |  | - | - | - |  |
| 4 | Детско-юношеская спортивная школа | -«- | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 162 | 163 | 163 | 1467 | 1467 | 1467 |  | - | - | - |  |
| 5 | Детская музыкальная школа |  | 2,7% числа школьников | 2,70% | 2,70% | 190 | 190 | 190 | 327 | 327 | 327 |  | - | - | - |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Больница | коек | 13,47 | 13,47 | 13,53 | 950 | 960 | 960 | 1034 | 1034 | 1034 | - |  | - | - |  |
| 7 | Поликлиники, амбулатории | п/дн | 26 | 26 | 26 | 1836 | 1846 | 1846 | 850 | 850 | 850 | 986 |  | 996 | 996 |  |
| 8 | Аптеки | объект | 1на 10т.ч. | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | - |  | - | - |  |
| 9 | Детская молочная кухня | порц. на 1реб. до года | 4 | 4 | 4 | 930 | 930 | 930 | - | - | - | 930 |  | 930 | 930 |  |
| 10 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | кв.м на 1реб.до года | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | - | - | - | 32,0 |  | 32,0 | 32,0 |  |
| 11 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | мест на 1,0тыс чел с 60 лет | 28 | 28 | 28 | 440 | 480 | 500 | 180 | 180 | 180 | - |  | 320 | 320 |  |
| 12 | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 1а/на 10 т.ч. | 1ав | 1ав | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |  | - | - |  |
| 13 | Санитарно-эпидемиологич. ст | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - |  |
| 14 | Городская мэрия | объект на город |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |  |
| 15 | Милиция | -«- | -«- | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |  |
| 16 | Узел почтовой связи | объект на 9 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | Военкомат | объект на город | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |  |
| 18 | Нарсуд, прокуратура | -«- | -«- | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |  |
| 19 | банк и отделения банка | 1 опер место на 20 тыс.чел |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |  | - | - | - |  |
| 20 | Телеграф | объект на город | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | - | - | - |  |
| 21 | прочие административно-хозяйственные учреждения и учреждения управления | м2 | 20 м2 на 1 сотрудни-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Спортивные залы | м2пл. пола | 50 | 60 | 80 | 3530 | 3600 | 5680 | 8800 | 8800 | 8800 |  | - | - | - |  |
| 23 | Плавательный бассейн закрытый | м2пл.зер. воды | 10 | 15 | 25 | 706 | 1065 | 1065 | 972 | 972 | 972 |  | - | 100 | 100 |  |
| 24 | Стадион | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Музей | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |  |
| 26 | Клубные помещения | мест | 35 | 40 | 50 | 2470 | 2840 | 3550 | 4054 | 4054 | 4054 |  | - | - | - |  |
| 27 | Кинотеатр | мест | 20 | 20 | 20 | 1400 | 1420 | 1420 | 300 | 300 | 300 |  | - | 1100 | 1100 | 3 кинотеатра за 350 мест |
| 28 | Библиотека | т.том | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 318 | 320 | 320 | 263 | 263 | 263 |  | - | 57 | 57 | 1 филиал ЦБ |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Магазины продовольственные | м2 тор.площ | 90 | 95 | 100 | 6354 | 6745 | 7100 | 24145 | 24145 | 24145 |  | - | - | - |  |
| 31 | Магазины промтоварные | -«- | 140 | 150 | 180 | 9884 | 10650 | 12780 |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 32 | Магазин кулинария | -«- | 4 | 5 | 6 | 282 | 284 | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 28 | 28 | 28 | 1977 | 1988 | 1988 | 1130 | 1130 | 1130 |  | - | 858 | 858 |  |
| 34 | Рыночные комплексы | м2 торг. | 24 | 30 | 30 | 1700 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |  | - | - | - |  |
| Предприятия обслуживания и коммунального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Предприятия бытового обслуживания | пр. раб. | 9 | 9 | 9 | 635 | 640 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прачечные | кг/см | 80 | 100 | 100 | 5648 | 7100 | 7100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. прачечная самообслуживания | -«- | 10 | 10 | 10 | 70 | 71 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Химчистки (фабрика-химчистки) | кг/см | 6,7 | 9 | 11 | 470 | 475 | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | сауны | п.м. | 5 | 5 | 5 | 353 | 355 | 355 | 250 | 250 | 250 |  | - | 105 | 105 | 2 сауны по 50 мест |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект на жилой район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |  |
| 40 | Гостиницы | м | 4 | 4 | 4 | 280 | 285 | 285 | 79 | 79 | 79 |  | 206 | 206 | 206 |  |
| 41 | Пожарное депо* | а/м | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 пож.д на 2 машины |
| 42 | Кладбище | га | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 16,9 | 17 | 17 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |  | - | - | - |  |
| 43 | Общественные туалеты | пр.на 1т.ч. | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- * - проектом предусмотрено строительство 2х постов пожарной охраны в пос. Абалаковский и микр. Новоенисейский.

- Таблица №6 - Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания р.п. Стрелка

| №№ п.п | Наименование | ед. изм. | Норма на 1000 жителей |  |  | Потребность населения |  |  | Сохраняемый существующий фонд |  |  | Новое строительство |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2012 | 2020 | 2006 | 2012 | 2020 | 2006 | 2012 | 2020 | 2006 | 2012 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5,367 | 5,38 | 5,43 | 5,367 | 5,38 | 5,34 | 5,367 | 5,38 | 5,34 | 16 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 49 | 49 | 49 | 265 | 265 | 265 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | нормы расчит. исходя из демогр. ситуации и ее динамики |
| 2 | Общеобразовательные школы | -«- | 167 | 167 | 167 | 900 | 900 | 900 | 1072 | 1072 | 1072 | - | - | - |  |
| 3 | Детско-юношеская спортивная школа | -«- | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 |  |
| 4 | Детская музыкальная школа |  | 2,7% числа школьников | 2,70% | 2,70% | 29 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Больница | коек | 13,47 | 13,47 | 13,53 | 72 | 72 | 73 | 45 | 45 | 45 | 27 | 27 | 28 |  |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | п/дн | 26 | 26 | 26 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | - | - | 25 |  |
| 7 | Аптеки | объект | 1на 10т.ч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 8 | Детская молочная кухня | порц. на 1реб. до года | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | кв.м на 1реб.до года | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 1а/на 10 т.ч. | 1ав | 1ав | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 13 | Саанитарно-эпидемиологич. ст | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Городская мэрия | объект на город |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 15 | Милиция | -«- | -«- | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 16 | Узел почтовой связи | объект на 9 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 17 | Военкомат | объект на город | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 18 | Нарсуд, прокуратура | -«- | -«- | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 19 | банк и отделения банка | 1 опер место на 20 тыс.чел |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 20 | Телеграф | объект на город | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Спортивные залы | м2пл. пола | 50 | 50 | 50 | 268 | 268 | 268 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | в зданиях школ |
| 24 | Стадион | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Музей | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 26 | Клубные помещения и ДК | мест | 35 | 40 | 50 | 188 | 215 | 272 | 300 | 300 | 300 | - | - | - |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Магазины продовольственные | м2 тор.площ | 90 | 95 | 100 | 483 | 511 | 543 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Магазины промтоварные | -«- | 140 | 150 | 180 | 751 | 807 | 977 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Магазин кулинария | -«- | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 21 | 21 | 21 |  |
| 31 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 28 | 28 | 28 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | - | - | - |  |
| 34 | Рыночные комплексы | м2 торг. | 24 | 24 | 24 | 129 | 129 | 129 | - | - | - | 130 | 130 | 130 |  |
| Предприятия обслуживания и коммунального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Предприятия бытового обслуживания | пр. раб. | 9 | 9 | 11 | 48 | 48 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прачечные | кг/см | 80 | 80 | 80 | 429 | 429 | 429 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. прачечная самообслуживания | -«- | 10 | 10 | 10 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Химчистки (фабрика-химчистки) | кг/см | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Сауны | п.м. | 5 | 5 | 5 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект на жилой район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 40 | Гостиницы | м | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |  |
| 41 | Пожарное депо | а/м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 42 | Кладбище | га | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 43 | Общественные туалеты | пр.на 1т.ч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица № 7 - Характеристика использования территорий промышленно-коммунального назначения и спецтерритории.

| №№ п/п | Наименование промышленных, коммунальных предприятий, сооружений и прочих объектов | № экспликации на листе генплана | Площадь промышленной площадки, га | Перспективы предприятия (проектные положения по развитию) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующее положение. |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛДК | 1 | 385,5 |  |  |
| 2 | ЛХК | 2 | 254,8 |  |  |
| 3 | ЛПК | 3 | 103,3 |  |  |
| 4 | Лесоперерабатывающая промышленность | 4 | 26,6 |  |  |
| 5 | Деревообрабатывающая промышленность | 4а | 24,2 | промышленные площадки находящиеся в селитебной территории переносятся в промышленную зону |  |
| 6 | Пищевая промышленность | 5 | 12,2 |  |  |
| 7 | Птицефабрика | 5а | 59,1 |  |  |
| 8 | Территория ж/д | 6 | 19,3 |  |  |
| 9 | Электроподстанция | 7 | 2,6 |  |  |
| 10 | Лесосибирский порт | 8 | 41,8 |  |  |
| 11 | КЭЗ | 9 | 50,7 |  |  |
| 12 | Автобаза | 10 | 3,8 |  |  |
| 13 | СЭС | 11 | 26,5 |  |  |
| 14 | Лесопогрузка | 12 | 5,1 |  |  |
| 15 | Сплавная контора | 13 | 3,2 |  |  |
| 16 | Асфальтовый завод | 14 | 1,8 |  |  |
| 17 | Металлопогрузка | 15 | 34,5 |  |  |
| 18 | ДРСУ | 16 | 4,2 |  |  |
| 19 | ДЭПО | 17 | 10,7 |  |  |
| 20 | КДПЛ | 18 | 11,4 |  |  |
| 21 | Котельная | 19 | 7,5 | промышленные площадки находящиеся в селитебной территории переносятся в промышленную зону |  |
| 22 | Очистные сооружения | 20 | 3,1 |  |  |
| 23 | Отстойные сооружения | 21 | 23,6 |  |  |
| 24 | База | 22 | 54 | промышленные площадки находящиеся в селитебной территории переносятся в промышленную зону |  |
| 25 | Коммунально-складская территория | 23 | 16,9 |  |  |
| 27 | Гаражи | 24 | 64,5 |  |  |
| 28 | Судоремонтный | 25 | 10,5 |  |  |
| 29 | АЗС | 26 | 0,1 |  |  |
| 30 | Шпалозавод | 27 | 79,4 | законсервирован |  |
| 31 | Бывшая автобаза | 28 | 5,1 | законсервирован |  |
| 32 | Бывшая лесопилка | 29 | 32,7 | законсервирован |  |
| 33 | Молокозавод | 30 | 1,8 | законсервирован |  |