Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                                      г. Лесосибирск	                                                № 615

О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных    дорог и улиц в городе Лесосибирске

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета", на основании ст. 7 Устава города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог V категории и улиц (проезды второстепенные) в городе Лесосибирске (в ценах 2008 года):

9662,4 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт.

2. Утвердить правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц в городе Лесосибирске согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению делами и кадровой политики администрации города    (Зорина Е.Н.)  опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить         на заместителя главы города Кузьмина А.П.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города 								       А.В. Хохряков

- Приложение

к Постановлению

администрации города

от 21.06.2016  № 615

ПРАВИЛА

РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ

В ГОРОДЕ ЛЕСОСИБИРСКЕ

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета города, предусматриваемых на капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц в городе Лесосибирске.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги  и  улицы,  индекса-дефлятора на соответствующий год применительно  к  каждой  дороге  и  улице определяются    приведенные    нормативы    (Н               , Н          ,

прив. кап.рем.   прив. рем.

Н          ), рассчитываемые по формуле:

прив. сод.

Н      = Н x К     x К    ,

прив.        деф.    кат.

где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Установленный норматив финансовых затрат определяется как произведение:

- норматива денежных затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения V категории (в ценах 2007 года), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета":

8580 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт;

- сводного индекса потребительских цен на 2008 год, разработанного Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемого при формировании бюджета города на соответствующий финансовый год и плановый период;

- территориального коэффициента, принадлежащего Сибирскому округу (ремонт и капитальный ремонт - 1,01), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета";

К     - сводный индекс потребительских цен  на  год  планирования  (при

деф.

расчете на период более одного года - произведение  индексов-дефляторов  на

соответствующие годы), разработанный Министерством экономического  развития и  торговли  Российской  Федерации  для  прогноза  социально-экономического развития  и  учитываемый при формировании бюджета города на соответствующий финансовый год и плановый период;

К     - коэффициент,  учитывающий  дифференциацию  стоимости  работ  на капитальный ремонт автомобильных  дорог  и  улиц  по соответствующим категориям согласно таблице 1.

- Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ

КАТЕГОРИЯМ

|  | Категория автомобильных дорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | магистральные дороги и улицы общегородского значения |  | магистральные улицы районного значения | улицы и дороги местного значения | проезды второстепенные |
|  | I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1,0 |

Примечание. Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ на капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц по соответствующим категориям, приняты на основании Правил расчета денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения при определении размера ассигнований из федерального бюджета, предусматриваемых на эти цели, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539.

3. Определение размера ассигнований из городского бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц в городе Лесосибирске осуществляется по формулам:

А          = Н                x L         ,

кап.рем.    прив. кап. рем.    кап. рем.

где:

А          - размер ассигнований из городского  бюджета  на  выполнение

кап.рем.

работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и улиц  каждой  категории

(тыс. руб.);

Н                - приведенный норматив денежных затрат  на  работы  по

прив. кап.рем.

капитальному ремонту автомобильных дорог  и  улиц  каждой  категории  (тыс.

рублей/км);

L          - расчетная протяженность автомобильных дорог и улиц  каждой

кап.рем.

категории, подлежащих  капитальному  ремонту,  на  год  планирования  (км);

4. Протяженность автомобильных дорог и улиц каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

5. Расчетная протяженность автомобильных дорог и улиц каждой категории,подлежащих   капитальному   ремонту   на   год  планирования  (L         кап. рем.) определяется по формуле:

L          = L / Т          - L ,

кап.рем.        кап. рем.    рек.

где:

Т          -   нормативный  межремонтный  срок  работ  по  капитальному

кап.рем.

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);

L     -   протяженность  автомобильных  дорог  и  улиц  соответствующей

рек.

категории, намеченных к реконструкции, на год планирования (км/год).

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог и  улиц  соответствующей категории, подлежащих ремонту, на год  планирования  (L    рем.),  определяется по формуле:

L     = L / Т     - (L     + L         ),

рем.рем.     рек.    кап. рем.

где:

Т     - нормативный  межремонтный  срок  работ  по  ремонту  для  дорог

рем.

каждой категории согласно таблице 3 (лет).

- Таблица 2

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ ПО ГОРОДУ ЛЕСОСИБИРСКУ

| Категория автомобильных дорог |  | Тип дорожной одежды | Межремонтный срок (лет) | Коэффициент надежности дорожной одежды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Улицы и дороги местного значения | капитальный | 12 | 0,85 |
|  |  | облегченный | 10 | 0,85 |
|  |  | переходной | 5 | 0,82 |
| V | Проезды второстепенные | облегченный | 10 | 0,82 |
|  |  | переходной | 5 | 0,65 |
|  |  | низший | 3 | 0,65 |

Примечания:

1) Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту соответствуют коэффициентам надежности, характеризующим ровность дорожного покрытия в конце межремонтного периода.

2) При планировании реконструкции автомобильной дороги и улицы в сроки, меньше указанных межремонтных сроков, межремонтный срок принимается равным периоду до реконструкции дороги без изменения коэффициентов надежности.

3) Для автомобильных дорог с дорожными одеждами из асфальтобетонов типа А на основе полимерно-битумного вяжущего межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту увеличиваются на 8 - 10% с округлением до целого количества лет.

4) Межремонтный срок проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и улиц с жесткими дорожными одеждами (с цементобетонным покрытием) принимается равным 25 годам.

5) Нормативные межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту нежестких дорожных одежд автомобильных дорог и улиц по городу Лесосибирску приняты в соответствии с приложением N 3 к Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 N 157 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета".