РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Проект

О внесении изменений в Решение Лесосибирского городского Совета депутатов от 28.06.2018 № 285 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Лесосибирск»

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Лесосибирска, Лесосибирский городской Совет депутатов решил:

1. Внести в Решение Лесосибирского городского Совета депутатов 28.06.2018 №285 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Лесосибирск» следующие изменения:

1.1. В условно разрешенные виды использования, вместо слов: «хранение автотранспорта (код 2.7.1)», читать: «размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2)»;

исключить из предельных параметров разрешенного строительства  предложение: «минимальная площадь земельного участка для хранения автотранспорта – 30 кв. м»,

для следующих статей:

Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

Статья 24. Подзона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1-1);

Статья 25. Подзона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1-2);

Статья 26. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж2);

Статья 27. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж3);

Статья 28.Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1-1);

Статья 30. Зона объектов образования (О1-3).

1.2. Скорректировать территориальную зону под земельным участком по улице Академическая из «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)» в «Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1-1)».

2. Читать раздел V Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в следующей редакции:

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Требования к архитектурно-градостроительному облику применимы в границе, обозначенной на карте градостроительного зонирования и распространяются на нижеследующие объекты капитального строительства (согласно классификатору, утвержденному приказом Минстроя России от 02.11.2022 №928/пр):

01.01 Административно-деловое управление

01.02 Объекты для проживания

01.04 Торговля и обслуживание населения

01.05 Многофункциональные центры городских и сельских поселений

01.06 Вспомогательная инфраструктура отрасли

02.01. Культура, искусство и история

02.02. Научная, исследовательская и проектная деятельность

02.03 Образование дошкольное и общее среднее

02.04. Образование среднее профессиональное, высшее и дополнительное

03.01. Лечебное обеспечение

03.02. Объекты для кратковременного проживания

03.03. Объекты досуга

03.04. Спорт

04.01.002.001 Здание (сооружение) автостоянки, гаража

04.04.003.001 Здание железнодорожного вокзала

04.01.005.001 Здание автовокзала

04.01.005.002 Здание автотранспортной пассажирской станции

- Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства

1) архитектурное решение объекта капитального строительства должно формироваться с учетом его функционального назначения;

2) размер и форма здания формируются с учётом его функционального значения и контекста застройки микрорайона.

3) объект капитального строительства, выходящий фасадом на территории общего пользования, располагается в границах земельного участка с учетом системы размещения зданий вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом) обозначающим границы улично-дорожной сети, системы параметрических (высота, длина), и силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства;

4) между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 метров; 4 этажа - не менее 20 метров; 5 этажей и выше - не менее 30 метров;

5) размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства

1) элементы фасада объекта капитального строительства должны располагаться с учетом системы композиционных осей такого объекта. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением объекта капитального строительства;

2) фасад должен содержать архитектурные и декоративные элементы;

3) входные группы в жилые и общественные помещения объектов капитального строительства должны быть конструктивно выделены, оборудованы козырьками и оборудованы для маломобильных групп населения. Площадь остекления входной группы должна быть не менее 30%. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства;

4) архитектурное решение фасада объекта капитального строительства в границах нежилых помещений и их входных групп, должны предусматривать возможность информационного оформления объекта капитального строительства. При осуществлении реконструкции объектов капитального строительства требования настоящего подпункта применяются к фасадам только в границах реконструируемых помещений;

5) запрещено изменять конструкцию балкона объекта капитального строительств в случае реконструкции.

3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства

1) Колористическое решение оформления фасадов определяется в соответствии с конструктивным и архитектурно-художественным замыслом объекта.

2) При разработке необходимо использовать один основной цвет фасада, а также дополнительные и (или) акцентные цвета для выделения архитектурных и декоративных элементов. Соотношение между основным, вспомогательным и акцентным цветами принимать 50-60%, 30-40% и 10-20% соответственно, где:

Основной (доминирующий) цвет

При оформлении фасадов рекомендуется использование одного цвета в качестве основного. Он является наименее насыщенным и занимает наибольшую площадь.

Дополнительный (вспомогательный) цвет

Дополнительный цвет подходит по тону и гармонично дополняет основной цвет. Возможно применение нескольких дополнительных цветов.

Цветовой акцент

Для акцентов применяются контрастные цвета по отношению к основному цвету фасада.

Эстетическое воздействие зависит от гармонии цветовых сочетаний, соотношения между ними, а также количества применяемых цветов.

3) При работе с двумя палитрами соотношение между основным и дополнительным цветами принимать 60% и 40%.

4) Запрещено использовать цвета палитры RAL classic 1035, 2013, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035,6036, 7048,8029, 9023, 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038

5) Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения, нейтрального по отношению к сложившейся застройке территории.

6) Цвет кровли также должен соответствовать фасаду и гармонично вписываться в окружающую среду.

7) В случае внешнего утепления части объекта капитального строительства  – отделка должна быть выкрашена в цвет фасада здания.

4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства.

Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением натурального камня, штукатурки, облицовочного кирпича, облицовочных фасадных плит, стекла, керамики, древесины;

Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем.

5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства

1) техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства, включающее в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха, должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта капитального строительства и иметь комплексный характер;

2) не допускается:

наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

3) при строительстве объекта капитального строительства объемно-пластическое решение фасада такого объекта должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции воздуха и их комплексов, скрытую систему водоотведения от наружных блоков систем кондиционирования, либо предусматривать их внутреннее размещение;

3) в случае реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

- допускается размещение блоков кондиционеров во внутренней части балконов и лоджий;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах (центральном и боковых) необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

6.Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства

1) фасады объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, оборудуются архитектурным освещением;

2) система световых пространств формируется с учетом назначения и значимости ее элементов, а также условий обзора видов и панорам;

3) архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения;

4) цветовой спектр основного освещения в городе - диапазон от янтарного до нейтрально-белого с возможным использованием многоцветных светодиодных светильников для наиболее активных светодинамических участков;

5) Допускаются следующие приёмы внешнего освещения объекта капитального строительства:

Локальное освещение;

Заливающее освещение. (применимо только для нежилых зданий);

Контурное электроосвещение;

Цветное освещение в праздничные периоды (не применимо для МКД)

2. «Карта градостроительного зонирования», приложение к решению, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

3. Решение вступает в силу со дня следующего за днем его опубликования в сетевом издании Муниципального образования город Лесосибирск https://admles.ru/.

| Председатель Лесосибирского городского Совета депутатов | Глава города Лесосибирска |
| --- | --- |
| _____________ С.Н. Черкашин | _____________ А.В. Хохряков |